四、采购货物品名、数量及主要性能参数要求

（一）项目概况

为进一步增强校园安全防范能力,我校拟购置人行通道闸机管理系统，并接入学校现有人员出入管理系统，校内师生可通过多种身份识别方式进出校园，校外访客可通过人证比对核实身份，确保进出校园人员均有记录数据可查，实现可追溯的人员进出情况闭环管理。

（二）安装位置及主要配置

1.安装位置：设备应用在各校区大门，包括天赐庄本部校区、天赐庄东校区、未来校区、阳澄湖校区。

2.人员通道闸机：单侧闸机28台（左侧闸机、右侧闸机各14台），双侧闸机10台（中间侧闸机）。

3.人员通道身份信息识别设备32台。

4.汇聚交换机4台（每个校区1台）。

5.提供配套辅材、集成服务、管理平台数据对接。

（三）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员通道单侧闸机（含左侧闸机、右侧闸机）和人员通道双侧闸机（中间侧闸机） | 单侧闸机要求单机芯边机，双侧闸机要求双机芯中间机 1.性能要求 1.1认证方式：设备应支持人脸识别、身份证、校园卡、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式。 1.2通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置。 1.3交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭。 1.4管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式。 1.5自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间。 1.6记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行。 1.7消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散。 1.8断电通行：设备应配备电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌。 1.9远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m。 1.10机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤。 1.11红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤。 1.12防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s。 1.13人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数。 1.14人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分。 1.15灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求。 1.16使用环境：支持室内外场景使用。 1.17电机类型：无刷直流伺服电机。 1.18红外对数：不小于20对。 1.19产品尺寸：1500mm（长）×200mm（宽）×990mm（高）左右，符合校门安装环境。 1.20门翼间隙：56mm左右。 1.21门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度不少于8mm。 1.22通行速率：20~60人/min。 1.23闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 1.24闸机无故障运行次数：（1）单侧闸机：不低于1200万次；（2）双侧闸机：不低于2000万次。 1.25闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 1.26闸机箱体应采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，通道宽度应满足550mm~1100mm可选。 1.27闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 1.28闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 1.29闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 1.30闸机通道功能应在以下情形时联动语音播报、指示灯等警示，并同时上传对应的报警事件： ★（1）闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时； - 应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； - 支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时； - 应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能； - 支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，最小检测距离不大于30mm。 - 支持防夹保护功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作； （7)支持防冲撞功能，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞； 1.31闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 1.32配套平台支持与学校现有安全管理平台融合，统一平台管理，支持与学校现有信息平台对接数据打通，支持与学校访客系统融合，针对来访人员分类识别和管理（校友、普通访客）。 2.出入校园通行记录查询 2.1支持多种方式查询刷脸记录，包括但不限于人员组织、时间范围、姓名、学号、考勤点、考勤区域等，其中姓名和学号应支持模糊搜索，记录需展示如下字段：序号、刷脸时间、班级、姓名、学号、进/出校、抓拍图片。 2.2人员快速添加，支持在单个页面中快速完成人员录入、人员发卡、人员门禁权限管理。支持配置校区。支持配置是否开启下发门禁权限。配置开启后，出入校申请流程审批通过后，系统自动为申请人下发门禁权限。 2.3支持配置出校严控模式，启用后提交进出校申请流程，当天可进出，隔天必须重新提交申请入校流程，通过后才能入校。 禁用后可以在出校申请的起止日期范围内出入。 2.4支持配置出入校相关的消息推送模板，包括微信公众号、企业微信和钉钉。 2.5移动端：（1）支持通过移动端H5发起请假申请，入校申请。（2）支持自行查看已提交的请假申请和入校申请及审批情况。（3）支持管理员审批负责组织架构内人员提交的请假申请和入校申请。（4）支持接收出入校申请相关的消息推送，包括提交请假单和入校申请单的审批结果等。 2.6产品制造商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 台 | 左侧14 右侧 14 双侧10 |
| 2 | 身份信息识别设备 | 1.操作系统应为嵌入式操作系统。 2.设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 3.外壳防护等级不低于IP66，结构后壳防破坏能力不低于IK07的要求；屏幕防破坏能力不低于IK04的要求。 4.硬件接口：（1）LAN接口；（2）RS485接口×1；（3）韦根接口×1；（4）TYPE-A接口×1；（5）门锁I/O输出×1；（6）门磁I/O输入×1；（7）开门按钮I/O输入×1；（8）报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1；（9）报警I/O输入×2；（10）机械防拆开关×1；（11）SD卡插槽。 5.设备应配备不低于7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2。 6.设备应支持身份证识读等多种识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，应支持识读模块的热插拔连接；身份证识读扩展模块应支持人证比对。 7.设备应能识别静态二维码；应能对512个字符生成的二维码进行识读；二维码模块带有可见光补光功能。 8.设备应支持广告节目（图片、文字、视频等形式）编排播放，播放时间应能自定义； 9.设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 10.应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 11.设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 12.应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，支持本地人脸库照片比对；应支持联网数据库比对；应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。 13.人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m。 14.设备应能在管理中心远程视频预览；应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。 ★15.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；设备应支持断网续传离线非明文记录功能；通过USB端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；用户数据及比对记录采用非明文方式处理。 16.设备应支持通过https协议传输数据。 17.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。脱敏显示功能应能开启和关闭。 18.节能功能：应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节。 19.设备应支持以下认证方式： 人脸验证、屏下凭证卡识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、密码、二维码。设备应支持独立凭证认证方式：人脸、凭证卡、二维码、密码的独立凭证；应支持以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读、人脸验证+密码识读、凭证卡识读+密码识读；应支持三种凭证的复合认证方式人脸验证+凭证卡识读+密码识读。 20.发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时。接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 21.所需功能相关软件均应保存在固态存储器中。 22.具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 23.产品制造商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 台 | 32 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1.整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，万兆光口≥4，交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥220Mpps，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k。支持静态路由、RIP、OSPF。 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作。 ★4.支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为。 ★5.支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断。 6.支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断。 7.支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。 8.具备工信部《电信设备进网许可证》和《节能产品认证证书》。 | 台 | 4 |
| 4 | 辅材、安装、管理平台数据对接等集成服务 | 配套辅材安装、管理平台数据对接等集成服务，包括但不限于设备安装、调试、管理平台数据对接等工作，包含所需一切软件授权、配套辅材等。 | 项 | 1 |

（四）其他要求

1.人员配备要求：针对本项目成立服务团队，项目负责人及其他团队成员需具备信息安全相关证书。

（1）项目负责人：统筹负责学校人行道闸机系统的安装、调试等，并完成必要的组织协调工作；

（2）团队成员：配备不少于4人，根据方案内容实施项目，包括安装及其他配合工作。

2.免费质保期：自验收合格之日起不少于1年。

3.交付时间:合同签订后15个工作日内完成设备配送、安装、调试、检验、交付工作。

4.设备到货安装调试完毕，经学校验收合格后，支付至合同价的95%，剩余尾款验收合格满一年后支付。

5.报价要求：本项目报价采用固定总价方式（单位：万元人民币），费用包含设备费、人工费、材料费、管理费、税费等与本项目相关的所有费用，学校不再另行支付其他任何费用。

6.现场踏勘:如需踏勘，请与技术联系人(黄老师，电话:0512-65883892)联系，并按学校要求提前履行进校报备审批手续。由于未踏勘现场导致的报价失误，后果自行承担。

五、供应商资质要求

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（六）本项目不接受联合体响应，不得转包或分包。