四、招标货物品名、数量、主要性能参数基本要求

新文科创新实验平台  1套

（一）总体建设要求

该新文科创新实验平台建成后，能够实现智慧教学、一键管控、人脸识别系统、安防系统、高清音频系统、教学交互系统、翻转课堂、公开课、学术讨论会、发起投票、截图上传、资源管理、中小型会议、学生自习、日常培训、智慧物联网等系统功能。本次系统建设于苏州大学独墅湖校区1005教学楼内，设备清单统计如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算核心设备 | 1 | 台 |
| 2 | 服务器虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 3 | 操作管理主机 | 1 | 台 |
| 4 | 学生云终端 | 40 | 台 |
| 5 | 云系统管理平台 | 1 | 套 |
| 6 | AI物联网管控平台 | 1 | 套 |
| 7 | 桌面显示器 | 41 | 台 |
| 8 | 键盘鼠标套装 | 41 | 套 |
| 9 | WIFI6高密无线AP | 1 | 套 |
| 10 | POE供电模块 | 1 | 套 |
| 11 | 云管理核心交换机 | 1 | 台 |
| 12 | 电子信息班牌 | 1 | 套 |
| 13 | 安防摄像头 | 2 | 台 |
| 14 | 网络监控主机 | 1 | 台 |
| 15 | 智能音频主机 | 1 | 台 |
| 16 | 全向麦克风 | 2 | 个 |
| 17 | 无线麦克风 | 1 | 个 |
| 18 | 教学音箱 | 2 | 套 |
| 19 | 音频运维平台 | 1 | 套 |
| 20 | 双人翻转桌 | 20 | 套 |
| 21 | 学生靠背椅 | 40 | 套 |
| 22 | 多功能教学讲台 | 1 | 套 |
| 23 | 物联中控主机 | 1 | 台 |
| 24 | 智慧触控面板 | 1 | 台 |
| 25 | 智能网关 | 1 | 台 |
| 26 | 环境传感器 | 1 | 套 |
| 27 | 智慧照明系统 | 1 | 套 |
| 28 | 触控开关 | 1 | 套 |
| 29 | 场景面板 | 1 | 套 |
| 30 | 智能采光系统 | 1 | 套 |
| 31 | 红外信号转发器 | 1 | 台 |
| 32 | LED内容显示系统 | 1 | 套 |
| 33 | 弱电机柜 | 1 | 台 |
| 34 | 接收系统 | 1 | 套 |
| 35 | 视频处理器 | 1 | 套 |
| 36 | 智慧教学应用系统 | 1 | 套 |
| 37 | 师生云空间系统 | 1 | 套 |
| 38 | 数据管理系统 | 1 | 套 |
| 39 | 课程资源存储系统 | 1 | 套 |
| 40 | 教学大数据系统 | 1 | 套 |
| 41 | 移动学习系统 | 1 | 套 |
| 42 | 学习交流系统 | 1 | 套 |

（二）设备功能要求

1．云计算核心设备

1.1 1U机架式服务器、非刀片架构；

1.2 CPU：响应国产化进程，采用国产自主品牌，≥8个物理核心，主频≥3.0GHz；

1.3内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB，整机最大支持内存带宽≥41.65 GB/s；

1.4硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘，整机配置1块480G 固态硬盘+1块 240G M.2 SSD；

1.5网口：不少于4个千兆网口；

1.6电源≥350W；

2.服务器虚拟化软件

2.1产品架构

2.1.1管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作；

2.1.2要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。

2.2计算资源

2.2.1支持在集群中添加、移除服务器主机节点，提供强大的横向扩展能力；

2.2.2支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。

2.3存储资源（分布式存储）

2.3.1采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线Scale-out扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%的完整，并且不会停机中断服务。

2.3.2支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入。

2.4网络资源

2.4.1支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机，每个虚拟交换机默认创建256个端口；最多可创建≥16384‬个端口；

2.4.2要求管理平台可以对传统PC实现轻量级纳管，除本次云化PC/终端外还可以纳管现有PC。可以在web管理平台上对纳管的PC进行状态监看（看是否在线）、远程关机、远程协助等功能（提供实际界面截图和第三方机构的测试报告证明，并加盖公章）。

3.操作管理主机

3.1所有终端均需采用x86架构；

3.2配置≥海光八核处理器（处理器主频≥2.8GHz）；内存≥8GB；本地存储≥512 GB SSD；

3.3 USB接口≥8个（包含≥8个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口；

3.4需要配置多个PCIE插槽，≥1个PCIEx16、≥2个PCIEx8；

3.5支持≥1个SATA硬盘接口进行扩展；支持≥1个M.2硬盘接口进行扩展；支持≥3个内存扩展槽位；

3.6显卡：显存≥2GB；

3.7要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等功能模块；

3.8要求单台服务器即可支持对IDV、TCI终端的统一纳管，要求在管理页面首页即可查看IDV、TCI终端的使用情况（提供实际界面截图和权威第三方机构的测试报告证明，并加盖公章）；

3.9要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：Win7 、Win 10、Win server 2008、Win server 2012、Redhat、Ubuntu等操作系统版本；

3.10提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，设置后即可看到镜像；

3.11要求可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系（提供实际界面截图和权威第三方机构的测试报告证明，并加盖公章）；

3.12要求管理平台可以对传统PC实现轻量级纳管，除本次云化PC/终端外还可以纳管现有PC。能在web管理平台上对纳管的PC进行状态监看、远程关机、远程协助等功能（提供实际界面截图和第三方机构的测试报告证明，并加盖公章）。

4．学生云终端

4.1所有终端均需采用x86架构；

4.2云终端要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面；

4.3配置≥Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD；

4.4USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出；

4.5要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖公章（其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识）。

5.云系统管理平台

5.1产品架构

5.1.1采用BS软件架构，中文图形化管理页面；

5.1.2要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块；

5.1.3要求单台服务器即可支持对IDV、TCI终端的统一纳管。要求提供实际界面截图和第三方权威机构的测试报告证明；

5.1.4要求一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力；

5.1.5为了满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu等操作系统版本，提供系统功能照片或截图并加盖公章。

5.2教室管理

5.2.1提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室；

5.2.2要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明。

5.3用户管理

5.3.1支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作；

5.3.2要求可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息。要求提供实际界面截图和第三方权威机构的测试报告证明。

5.4其它

5.4.1支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo；

5.4.2终端支持完全离线模式。

6.AI物联网管控平台

6.1支持对室内、室外的环境指标的实时监测；包括温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、光照度等至少八项指标；

6.2支持对教室内护眼灯的开关及亮度、色温控制，可以集中控制，也可以分排控制；

6.3支持对窗帘、空调、新风、空开等用电设备的本地及远程控制；

6.4系统内置多种智能场景模式，包括：标准模式、文科模式、理科模式、课间模式、PPT模式、演播模式、自习模式、放学模式、考试模式、表演模式等，支持用户自定义场景；

6.5可根据环境温湿度、光照度、人体移动、空气指标等参数的变化来联动物联网设备，如温度高于指定温度自动启动空调、CO2浓度超标自动启动新风、光照变强自动关闭室内采光系统、无人移动自动关灯等功能；

6.6支持与现有电子班牌、一体机系统集成，在电子班牌、一体机上对设备进行控制；

6.7采用B/S架构，H5页面自适应，可以在PAD、PC、手机等智能设备上实现对设备的本地和远程操控；

6.8支持通过微信语音操控物联网设备。

7.桌面显示器

7.1尺寸: 不低于23.8英寸；

7.2屏幕背光源类型: E-LED；

7.3可视角度: 178°/178°；

7.4面板类型: IPS；

7.5接口类型: VGA、HDMI、DVI；

7.6屏幕比例: 16:9；

7.7窄边框设计：三边窄边；

7.8低蓝光护眼设计：支持；

7.9 3D降噪技术：支持；

7.10支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；

7.11最佳分辨率：1920×1080；

8．键盘鼠标套装

8.1 USB接口键盘，104全键；

8.2 光电鼠标，光学分辨率≥1000dpi。

9.WIFI6高密无线AP

9.1支持标准的802.11ax协议，三射频频设计，同时支持2.4G和5G，整机支持8条流；

9.2整机最大接入速率≥7775Mbps；

9.3接口设计：支持10/100/1000Base-T以太网口≥2个，2.5G/5G光口≥1个；要求提供官网链接及截图证明，并加盖公章。

9.4内置物联网：内置蓝牙5.1。

9.5支持USB3.0接口≥1个。

9.6支持PoE/PoE+/PoE++/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于40w；

9.7支持云统一管理调优。

10.POE供电模块：支持POE/POE+供电协议。

11.云管理核心交换机

11.1交换容量≥432Gbps；

11.2包转发率≥87Mpps；

11.3固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52；

11.4支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；

11.5支持云端管理，为便于学校日常的管理和维护，要求提供的云管平台系统，应具备对网络设备的统一管理、配置、监控的功能，提供设备运营数据的统计分析，具备管理人员的权限分配功能。能呈现设备的在线状态、相关性能参数（CPU、内存等使用率等），并提供告警功能。要求提供产品功能界面截图；

11.6要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK09，要求提供第三方权威机构颁发的测试报告。

12.电子信息班牌

12.1一体化设计，全金属外壳，铝合金边框，钣金后壳,散热合理，弧形转角，表面须无尖锐边缘或突起；

12.2屏幕≥21.5 英寸（其他尺寸可选），屏幕比例: 16:9、分辨率≥1920*1080，亮度≥500cd/m²，对比度≥1000∶1；

12.3支持安卓8.1及以上版本，GPU≥四核，RAM≥2G，ROM≥16G；

12.4设备内置≥500万像素高清摄像头 、广角宽动态。 1/2.7英寸图像传感器， 3.6mm焦距，F2.4 光圈；

12.5内置两个读卡器，支持读取TYPEA、TYPEB型卡支持双边IC与ID刷卡，双边刷卡考勤，提高考勤效率；支持ISO/IEC14443协议，刷卡反应时间≤1s（要求提供第三方权威机构颁发的测试报告并加盖公章）；

12.6支持门禁功能，开关量≥1路，可联动门禁开关；

12.7内置全向麦克风，拾音半径不小于1米。内置≥2W*2扬声器立体声输出；

12.8整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口；

12.9 1个RJ45、2个USB2.0、1个OTG、1个TF卡插槽、1个3.5mm音频接口、1个DC 12V电源接口、门禁接口（要求提供第三方权威机构颁发的测试报告并加盖公章

12.10 采用 DC 12V供电；

12.11提供船型电源开关；（需提供加盖CNAS检测专用章的检测报告复印件）

12.12支持有线网络、WIFI热点、无线WIFI（双频段2.4G/5G），无线WIFI无遮挡情况下传输，距离不小于50米（要求提供第三方权威机构颁发的测试报告并加盖公章）；

12.13机身边框厚度，整机采用超薄超窄边框设计，机身最厚处≤26.4mm（要求提供第三方权威机构颁发的测试报告并加盖公章）。

13.安防摄像头

13.1传感器类型：1/3英寸CMOS；

13.2像素：400万；

13.3最大分辨率：2688×1520；

13.4最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

13.5最大补光距离：30m（红外）；

13.6镜头类型：定焦；

13.7镜头焦距：3.6mm；

13.8通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；

13.9视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；

13.10智能编码：H.264:支持;H.265:支持；

13.11宽动态：120dB；

13.12内置MIC：支持；

13.13报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；

13.14接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；

13.15最大Micro SD卡：256GB；

13.16音频输入：1路（RCA头）；

13.17音频输出：1路（RCA头）；

13.18报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；

13.19报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；

13.20供电方式：DC12V/POE；

13.21防护等级：IP67；IK10；

13.22抓拍图片分辨率：2560×1440（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；

13.23在IE浏览器下，主码流分辨率和顿率可设置为:50Hz:2560×1440、25帧/秒；60Hz:2560×1440、30帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；

13.24最大亮度鉴别等级应大于等于11级(RJ45输出)（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；

13.25监视画面不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；

13.26摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；

13.27可通过IE浏览器在视频图像上叠加10行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置可将字符叠加在单张图片的上方或下方，并设置字体颜色和设置字符大小为大中、小，字符叠加在图片上方时，可设置叠加位置（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）。

14．网络监控主机

14.1接入路数：4路；

14.2硬盘接口：2个SATA接口，最大支持10T容量硬盘；

14.3分辨率：12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1；

14.4解码能力：不开智能：1路12M@30fps;1路8M@30fps;2路5M@30fps;3路4M@30fps;6路1080P@30fps;开智能：1路8MP@30FPS；1路5MP@30FPS; 2路4MP@30FPS ;4路1080P@30FPS;；

14.5多路回放：最大支持4路回放；

14.6视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI 同源输出。

15.智能音频主机（音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内）

15.1可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB；

15.2抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调；

15.3支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制；

15.4具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果；

15.5外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置；

15.6集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）；

15.7频率响应: 20Hz～16kHz；

15.8具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB（提供国家级检测报告复印件加盖公章）；

15.9处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms（提供国家级检测报告复印件加盖公章）；

15.10输入阻抗: 10kΩ；

15.11输出阻抗: 100Ω；

15.12降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB（提供国家级检测报告复印件加盖公章）；

15.13无线输入降噪 ≤30dB；

15.14增益调节范围 :-43dB～59dB；

15.15失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB（提供国家级检测报告复印件加盖公章）；

15.16信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权)；

15.17最大输入电平：6dBu；

15.18最大输出电平：12dBu；

15.19信号处理延时≤7ms（提供国家级检测报告复印件加盖公章）；

15.20输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入；

15.21输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出；

15.22电源接口： 1×DC 24V圆孔插座；

15.23网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485；

15.24前面板支持音量按键调节，每路输入LED灯显示；

15.25可选配控制面板，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级，提供面板功能截图；

15.26音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试；

15.27内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能；

15.28数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数，提供可视化环境声场检测软件检测数据截图；

15.29可在线显示每路输入输出的音量，提供可视化软件界面截图；

15.30支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南，提供可视化软件界面截图；

15.31具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度，提供可视化软件界面截图；

15.32支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能，提供可视化软件界面截图；

15.33用专业声场检测设备，对不同户型的教室进行声环境测量，并出具检测报告（报告检测数据需包含：中频混响时间、6个频段混响时间、全频段混响时间、STIPA、底噪、C50、频率响应曲线）；

15.34具备环境声场检测软件证书；

15.35具备数字音频主机软件证书；

15.36数字音频主机须具有3C认证，公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验报告（提供相关认证证书复印件并加盖公章）。

16．全向麦克风

16.1频率响应：100Hz～18kHz；

16.2灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）；

16.3指向特性：超心型 ≤135°；

16.4输出阻抗：200Ω±30%；

16.5输出幅度：Max 300mV；

16.6最大承受声压： 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；

16.7动态范围：76dB（A）；

16.8信噪比：60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)；

16.9幻象供电：直流48V；

16.10输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C；

16.11附属品： 防风海绵罩；

16.12符和标准：欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。

17.无线麦克风

17.1无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖；

17.2可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声；

17.3具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键；

17.4无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息；

17.5支持同频段的无限个数量的任何接收机；

17.6支持5号锂电池供电，可放置在配套的充电底座上进行无线充电，并可更换电池；

17.7无线麦应自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动；

17.8无线话筒可以满足国家核准无线电发射设备的认证要求 SRRC发射功率小于 50MW；

17.9无线麦被带出对应的教室后，无线麦振动提醒；

17.10无线麦信噪比未达到设定的阈值，指示灯闪烁提示；

17.11充电底座

17.11.1具有过充电保护和充满提醒功能显示；

17.11.2支持外接DC5V-2A供电；

17.11.3支持无线麦无线充电，备用两节5号锂电池充电口；

17.11.4网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台.

18.教学音箱

18.1灵敏度（1W/1m） 94dB；

18.2频响范围 60Hz～19KHz；

18.3标称阻抗 8Ω；

18.4额定功率 90W；

18.5低音单元 1×6.5〞(165mm)/1.5〞；

18.6高音单元 1×1〞(25mm)/1〞；

18.7最大声压级 114dB ；

18.8连接插座 2×Speakon NL4；

18.9尺寸 188mm×200mm×313mm 。

19.音频运维平台

19.1后端无线接收主机

19.1.1工作频率范围：UHF 640-690MHz ；

19.1.2可调范围：50MHz；

19.1.3频道数目：200 ；

19.1.4频道间隔：250kHz ；

19.1.5频率稳定度：±0.005%以内 ；

19.1.6动态范围：90dB ；

19.1.7最大频偏：±45KHZ ；

19.1.8音频响应：80HZ-16KHz(±3dB) ；

19.1.9综合信噪比>85dB ；

19.1.10综合失真≤0.5% ；

19.1.11含有接收模块1个和显示屏，天线1条；

19.1.12可通过网口，上传话筒实时电量、信噪比、充电状态以及是否带出教室的信息到后端管理平台。

19.2音频运维管理平台

19.2.1支持本地服务器部署，本地管理，保护信息安全；

19.2.2具备无线麦在线状态显示功能；

19.2.3在线显示所有无线麦的电量，低电量告警；

19.2.4在线显示充电座备用电池电量；

19.2.5无线麦被带出对应教室，平台自动告警，并记录；

19.2.6无线麦信噪比未达到设定的阈值，平台自动告警，并记录；

19.2.7在线显示各个教室内无线麦的信号强度，低于阈值告警，风险提示。

20．双人翻转桌

20.1标准规格：1400mm×600mm×750mm，翻转角度106°±1°，可按需定制尺寸；

20.2颜色：蓝色/浅灰，支持按需定制桌面颜色；

20.3材料：箱体为优质1.0mm领扎钢板及40*20方管组装焊接完成，强度可靠，结实耐用。台面以及及翻转结构为优质1.2mm冷轧钢板折弯成型，除油\酸洗\磷化\打磨\静电喷塑；

20.4支持显示屏尺寸：19寸、22寸、24寸等；

20.5可手动控制翻转，裸露的地方须采用圆弧过渡处理；

20.6支持防尘，防盗；

20.7分体设计。

21.学生靠背椅

21.1尼龙加玻纤靠背；

21.2尺寸规格：高度950mm，椅面长宽500mm；尺寸偏差±10mm。

22.多功能教学讲台

22.1规格：1050mm×730mm×1000mm；

22.2采用1.0MM优质冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨\静电喷塑，扶手和后背装饰板采用实木木质；

22.3支持安装：17寸～24寸液晶显示器（要求显示器后面有壁挂孔），显示器支持翻转方式打开或关闭；

22.4一体化设计；

22.5右侧配备抽拉式隐藏的教学展台；

22.6支持安装键盘、鼠标、中央控制器面板、电源插座、教学展台，各模块互不影响独立操作；

22.7分体式结构；

22.8支持安装电脑主机、物联控制器主机、 DVD、UPS、功放、话筒主机等设备；

22.9对上柜讲台采用一把锁控制。

23.物联中控主机

23.1整机要求采用不超过1.5U高度；

23.2HDMI 1.4视频输入接口≥3个，输出接口≥3个，最高支持3840x2160@30Hz；提供产品实物照片并加盖公章；

23.3VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz；

23.4立体声3.5mm音频接口≥1个，麦克风3.5mm接口≥1个，麦克风6.5mm音频接口≥1个；

23.5USB 2.0接口≥6个，输入≥2, 输出≥4。支持电脑和笔记本设备的触控回传。提供产品实物照片并加盖厂商公章；

23.6提供千兆自适应网口≥8个，其中4个网口需支持PoE+供电。提供产品实物照片并加盖公章；

23.7要求RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个，支持对投影机、读卡器、功放等设备的控制；提供产品实物照片并加盖厂商公章；

23.8设备提供I/O口≥6个，可支持IO输入和输出设备；提供产品实物照片并加盖公章；

23.9设备提供≥4个可控制DC 12V电源输出，可给通信设备供电；

23.10提供≥5个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，其中3个为通用电源，2个为幕布专用电源。为保障设备安全，中控配备独立保险丝。具备延时断电功能，保证投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。提供产品实物照片并加盖公章；

23.11支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时；

23.12设备支持接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落。并发送脱落报警给远程管理平台。提供接线脱落的报警截图并加盖公章。

23.13设备具备电量检测芯片，可实时监测外接设备的实时耗电情况，并将能耗数据发送给远程管理平台。提供设备管理平台上显示能耗的统计界面截图证明并加盖公章。

24.智慧触控面板

24.1 10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280×800；

24.2 固化千兆网口≥1个；

24.3 USB接口≥2个，USB支持过流保护功能；

24.4支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统可自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备；

24.5支持对投影、大屏的开关机控制；

24.6能够设置下课延迟关闭设备的时间，且能够设置灯光延迟关闭的时间。

25.智能网关

25.1供电方式：AC100V～AC240V（零火版）；

25.2通讯类型：无线网络（WiFi-2.4G）；

25.3组网协议：RF2.4G；

25.4通信距离≥20米（无遮挡物）；

25.5待机功耗≤0.8W；

25.6须支持固件版本远程在线升级；

25.7在无外网情况下，网关仍能正常工作，配合物理面板完成灯具控制、场景切换、设备联动等操作；

25.8支持双向通讯，设备在线、离线、运行状态实时上传到云平台。

26.环境传感器

26.1供电方式：AC100V～AC240V；

26.2通信协议：RF2.4G；

26.3通信距离≥20米（无遮挡物）；

26.4待机功耗≤2W；

26.5具备数据采集、数据上报、数据异常告警等功能；

26.6传感器集温度、湿度、光照度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳等八项指标检测功能于一体。

27.智慧照明系统

27.1光源类型：LED；

27.2灯具尺寸：长度≥500mm，宽度≥500mm；

27.3灯具结构：一体式结构led灯具，采用导光板侧入式发光形式，灯体边框整体采用金属材料；

27.4光学部件：灯具采用微晶面板设计，表面平整无明显颗粒感；

27.5额定功率≤42W；

27.6功率因数≥0.9；

27.7LED蓝光危害等级认证结果为RG0（无蓝光危害）；

27.8LED频闪无危害或无显著影响，要求频率＞3125HZ或波动深度＜0.5%。提供带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章；

27.9色温：色温可调节范围须包含3000K～6000K；

27.10显色指数：Ra＞90，R9＞60；

27.11提供权威第三方有权机构出具的不低于3000小时光通量维持率检测报告扫描件并加盖公章。

28.触控开关

28.1供电方式：AC100V～AC240V；

28.2通信协议：RF2.4G；

28.3通信距离≥20米（无遮挡物）；

28.4安装方式：86盒嵌入安装；

28.5外壳材料：PC+钢化玻璃；

28.6待机功耗≤0.8W；

28.7控制方式：触控；

28.8响应时间≤0.8s。

29.场景面板

29.1供电方式：AC100V～AC240V；

29.2通信协议：RF2.4G；

29.3通信距离≥20米（无遮挡物）；

29.4安装方式：86盒嵌入安装；

29.5外壳材料：PC+钢化玻璃；

29.6待机功耗≤0.8W；

29.7控制方式：触控；

29.8响应时间≤0.8s；

29.9包含上课、下课、文科、理科、PPT、自习六种场景按键；

29.10支持远程修改场景参数。

30.智能采光系统

30.1供电方式：AC100V～AC240V；

30.2通信协议：RF2.4G；

30.3通信距离≥20米（无遮挡物）；

30.4待机功耗≤0.8W；

30.5可对电机进行:开、关、暂停等控制；

30.6电机行程具有断电记忆功能。

30.7遇阻自动校准行程。

30.8保护等级≥IP20

30.9导轨最大载重≥35kg

30.10导轨采用电泳铝合金材质，面漆采用烤漆工艺。

31.红外信号转发器

31.1供电方式：AC100V～AC240V；

31.2通信协议：RF2.4G；

31.3通信距离≥20米（无遮挡物）；

31.4待机功耗≤0.8W；

31.5可对红外设备进行开关、调温、风量控制、模式选择等控制。

32.LED内容显示系统

32.1像素间距：1.538mm；

32.2点密度：422500点/ m²；

32.3 LED灯种类：SMD1212；

32.4像素点组成：1R1G1B；

32.5模组尺寸：320mm×160mm；

32.6亮度：200cd/m²～800cd/m²可调；

32.7视角：160°/160°（水平视角/垂直）；

32.8平整度≤0.15mm；

32.9亮度均匀性≥97%；

32.10色度均匀性：±0.003  Cx,Cy之内；

32.11对比度：5000:1；

32.12防护等级：IP43；

32.13信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit ；

32.14驱动方式：恒流驱动；

32.15扫描方式：1/52扫描；

32.16刷新率：3840Hz；

32.17换帧频率≥60Hz；

32.18屏体色温：2000K～9500K可调；

32.19LED显示屏正常工作时支持行消影、列消除、消除“十”字架和列常亮功能（提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.20带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上（提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.21像素失控率≤1/100000，无连续失控点（提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.22显示屏支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度。支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置（提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.23平均无故障工作时间≥120000，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟（提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.24显示屏生产厂商符合国家及行业标准CLASS-B（提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.25大屏幕工作时间：支持7×24小时无间断工作，工作无故障，画面稳定无闪烁 （提供权威第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

32.26 LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保，提供针对产品节能的国家级技术证明文件复印件并加盖公章；

32.27应具有ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及CMMI5软件成熟度认证资质，须提供相关证书；

32.28具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局提供的证明文件；

32.29显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏智能检测修复软件，提供相关计算机软件著作权登记证书复印件。

33.弱电机柜

33.1行业标准机柜，高度不小于1.0m，宽度不小于600mm，深度不小于600mm；

33.2覆铝锌板立梁SPCC优质冷轧钢板静电喷塑表面处理；

33.3弹簧大锁玻璃前门，带锁散热型后网门、左右两侧门可拆卸。

34.接收系统

34.1单卡带载 512×512 像素 ；

34.2支持逐点亮色度校正；

34.3支持接收卡预存画面设置；

34.4支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测；

34.5集成 8个HUB320接口；

34.6支持程序回读；

34.7采用千兆网口，可以连接 PC 端 ；

34.8支持画面90°旋转。

35.视频处理器

35.1支持常见的视频接口；

35.2包括1路选配3G-SDI（IN+LOOP)，2路HDMI1.4，1路DVI，一路AUDIO；

支持3个窗口；

35.3支持快捷配屏和高级配屏功能；

35.4支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；

35.5支持设备间备份设置；

35.6支持带载屏体亮度调节；

35.7支持一键全屏缩放、输入截取等功能；

35.8支持创建10个用户场景作为模板保存；

35.9前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。

36. 智慧教学应用系统

36.1集成空间

36.1.1开放空间集成，支持网盘、资源库、课程、教学工具、教学评价（作业、考试）及第三方应用融合形成个人空间；

36.1.2支持个人网盘管理，实现资源的收存管用；支持上传本地资源，单个资源最大1G；

36.1.3集成教学评价入口：

36.1.3.1选择正在进行的开课，可以新增作业、考试、测验；

36.1.3.2对作业、测验、考试进行编辑；

36.1.3.3支持已交作业、考试、测验进行主观题批阅；

36.1.3.4支持查看作业、测验、考试的数据统计与分析报告。

36.2备课

36.2.1提供备课助手，支持网盘一键上传、下载，支持思维导图、GeoGebra、网页等工具内嵌PPT一键应用；

36.2.2支持教师云端备课，系统可实现资源库资源、校本资源库资源、教师个人资源与智能教学备授课系统内容同步，支持教师课堂活动和云资源同步等；

36.2.3支持教师开展云上备课，实现线下课堂与网络课程有机融合；

36.2.4根据教学任务、计划开展网络课程建设，设置作业、考试等。

36.3授课

36.3.1教室授课模块：具备大屏教学软件的基础功能，支持与教室大屏、教师移动终端无线投屏，支持通过教师移动终端（手机、平板）实现普通电脑教室板书批注能力，实现教室内智能授课；

36.3.2在线授课模块

36.3.2.1线上课堂：支持调用云平台已完成的课堂教学课表，支持一键上课，支持深色模式：

36.3.2.2支持导入、打开网络课程资源，进行课堂授课讲解；

36.3.2.3完成教学活动，包括签到、签退、讨论、头脑风暴、投票、提问、联想与调查问卷；

36.3.2.4支持课堂完成后学生总结、课堂评价和课堂实录功能；

36.3.2.5支持开设网络课程、设置作业、测验、考试，实现开放式MOOC、任务型SPOC在线教学；

36.3.3直播授课模块

36.3.3.1支持直播课快速建立，包括直播课主题、所属课程、开课批次、开课时间、结束时间、直播是否公开等；

36.3.3.2支持直播课表按课程、开课批次、时间、标题快速查询，课表中支持关键信息、课堂状态、直播状态等直观显示；支持修改直播课信息。

37.师生云空间系统

37.1教师空间

37.1.1支持教师查看主持和参与课程、我的资源、课程教学、直播空课、消息通知以及待批作业大批考试入口；

37.1.2教师空间支持自定义设计，支持教学模块目录修改、拖拉排序、是否显示；支持统计数据指标选择、拖拉排序、是否显示；支持自定义展示内容，如我的课程、今日课堂等；

37.1.3支持待批作业和待批考试数据统计，可快速定位进行操作，且教师空间首页待批作业亦可点击进入批阅操作；

37.2学生空间

37.2.1支持学生对个人信息设置、修改绑定手机号等联系信息，修改登录密码以及设置个人头像等；

37.2.2支持学生查看课程信息，包括通知公告、授课资料、线上互动、作业与考试；支持学生在在规定时间内完成作业与考试，作答完成提交后可查看得分及题目解析；

37.2.3支持学生查看个人成绩统计报表，即所学所有课程的成绩，包括课件学习成绩、课堂教学成绩、作业成绩、考试成绩、统计分等，并按课程、班级查询和导出学生成绩。

37.3管理空间

37.3.1为学校提供校本管理员权限，完成系统数据服务与用户、权限和业务模块等管理与自定义；

37.3.2支持多种用户角色管理，包括学校管理员、院系管理员、主持教师、授课教师、学生；

37.3.3支持权限下放，角色（角色组）、权限的自定义设置，支持权限只读和读写权限区分，支持菜单名称自定义以及子门户自定义设置。

38.数据管理系统

基础数据支持多种用户角色管理，包括主持教师、授课教师、学生。

38.1支持基本信息管理；

38.2支持按组织管理课程、行政班信息，可实现数据添加、编辑、查询、导入和导出等；

38.3统一管理师生信息，可进行添加、编辑、删除、查询等，同时支持班级下师生信息的批量导入/导出、师生账号删除、密码重置、学生行政班分配等；

38.4对课程名称、课程编码、教师开课统一管理，支持按课程名称查询教师所开课程。

39.课程资源存储系统

资源管理集中管理各种形态的课程资源，包括文本、视频、音频、图形、动画等。

39.1视频格式：支持FLV、SWF、ASF、AVI、MPG、3GP、MP3、MP4、WAV、RM、RMVB、WMV等主流视频格式上传，视频上传后自动转码，无需下载可直接在线播放；

39.2文档格式：支持doc、docx、xls、xlsx、wps、wpt、dps、pdf、rtf、txt、ppt、pptx等主流格式，上传后自动转码，无需另行安装插件可直接在线阅读；

39.3图片支持jpg、jpeg、png、tif、tiff、bmp、gif等格式；

39.4压缩包支持上传7z、rar、tar、zip等格式；支持HTML网页生成压缩包上传；

39.5支持多种格式文件断点续传，单个文件最大支持4G；

39.6支持包括各种文档、音频、视频、动画、图片的在线预览和播放；

39.7支持对资源的文件夹式管理，对资源进行分门别类以便于管理，支持资源的检索；

39.8支持将资源先批量上传至个人资源中心，然后在课程设计中使用；

39.9提供资源上传WEB端，支持多文件同时上传、资源属性批量处理；支持上传后对资源名称进行编辑。

40.教学大数据系统

40.1支持查看统计教师个人所授课程相关统计信息如：课程总数、开课次数、课堂教学数、待批作业数、待批考试数以及题库数量；

40.2支持教师查看分析所建设课程下每门课程的教学情况，包括教学班数、选课人数、课程课件数、题目数、考试作答数、成绩合格数等，掌握单位课程的教学数据；

40.3支持教师查看每个教学班级的教学数据，包括每个班级的人数、成绩合格数、成绩合格率等统计数据；

40.4支持教师查看每门课程的资源建设数据，包括音频数、文档数、图片数、考试及作业数、PPT数等课程建设数据；

40.5支持按周、月查询课堂教学统计，按照院校专业查看课堂教学分析及统计详情。

41.移动学习系统

41.1教师app

41.1.1支持教师新增课程、开课以及复制开课等功能；

41.1.2支持教师预览课程设计课件、作业、考试以及测验等；

41.1.3支持教师增加课堂教学发布课堂活动等。

41.2学生app

41.2.1支持学生学习课件，包括课件中的即时题、文档、图片以及文字说明等；

41.2.2支持学生去做作业、考试以及测验等；

41.2.3支持学生参与课堂活动等。

42.学习交流系统

42.1要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；

42.2要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动；

42.3教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应（提供实际界面截图并加盖公章）；

42.4支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；

42.5支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生；（提供实际界面截图并加盖公章）

42.6教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生；

42.7支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；

42.8教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件（提供实际界面截图并加盖公章）；

42.9支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时（提供权威第三方机构的测试报告证明并加盖公章）；

42.10支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语， 同时支持老师将学生作业标记为优秀作业（提供实际界面截图，并加盖公章）；

42.11账号灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。学生、老师需要在登录个人空间时通过账号密码登录，同时学生账号支持密码登录和无密码登录方式（提供实际界面截图，并加盖公章）；

42.12班级模型自动创建，支持通过标识码邀请方式来创建班级，老师可以通过唯一的标识码邀请学生加入；

42.13随堂测试：支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题；

42.14教学管理软件必须为自主研发，非OEM产品，要求提供软件著作权登记证证书复印件。

（三）所有设备（含软件）质保期不少于1年。