| 附件1 视频制作技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准 |
| 1 | 视频编码方式 （Codec） | H.264 .mp4（视频压缩采用H.264编码方式，封装格式采用MP4） |
| 2 | 视频分辨率 （Resolution） | 提交的存档用高清成片，分辨率不低于1920×1080 |
| 3 | 视频帧率 （Frame Rate） | 25 fps 或者 29.97 fps （fps：每秒帧数） |
| 4 | 视频码率 （Bit Rate） | 存档版本不低于8Mbps，网络发布版本不低于2Mbps （bps：每秒比特数） |
| 5 | 图像效果 | （1）图像不过亮、过暗； （2）人、物移动时无拖影、耀光现象； （3）无其它图像质量问题; |
| 6 | 音频格式 (Audio) | 线性高级音频编码格式，Linear AAC(Advanced Audio Coding) |
| 7 | 音频采样率 (Sample Rate) | 采样率不低于48kHz |
| 8 | 音频码率 (Bit Rate) | 不低于1.4Mbps （bps：每秒比特数） |
| 9 | 音频信噪比 (SNR) | 大于50dB |
| 10 | 声音效果 | （1）声音和画面同步 （2）声音无明显失真、无明显噪音、回声或其它杂音，无音量忽大忽小现象 （3）伴音清晰、饱满、圆润，解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调 （4）无其它声音质量问题 |
| 11 | 剪辑 | （1）剪辑衔接自然 （2）无空白帧 |
| 12 | 后期动画文字 | 后期制作的动画、显示的文字（非字幕文件），不能出现错误，同一门课程中字体风格一致 |
| 13 | 字幕要求 | 中文授课视频提供对应的中文字幕，英文授课视频提供相应的英文字幕 |
| 14 | 字幕文件格式 | 字幕不能固定加在视频上，必须以单独的SRT文件格式提供 |
| 15 | 字幕编码 | 中文字幕必须采用UTF-8编码 |
| 16 | 字幕时间轴 | 时间轴准确，字幕出现时间与视频声音一致 |
| 17 | 字幕文字内容 | 使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字和错别字 |
| 18 | 片头 | （1）片头长度不超过10秒 （2）片头应使用体现课程所属院校和具体课程特色的素材 （3）片头中应出现明显、不失真的课程所属院校、机构的字样和标志 |
| 19 | 视频Logo | 视频的相应位置应加上课程所属院校、机构统一设计Logo标志，表示应明显、且不影响正常视频内容 |