附件2：医学院360教室（二期）设备配置数量及主要规格参数

（一）货物需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 用途和主要规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360教室 | 3 | 为了适应现代化教学发展和应用需求，学校拟对独墅湖医学院3间教室进行整理规划设计，打造现代化的智慧教学环境，其中规划建设三间360教室系统，主要采购内容展示系统、互动教学系统、教学扩声系统、教室中控系统、信息推送系统、远程教学系统、常态化录播系统以及其他教学辅助设备。 |
| 2 | 医学智慧教学个性化 | 1 | 满足医学智慧教学个性化功能，实现金课录制、移动示教、远程临床医疗示教等。 |

说明：如需勘察现场，具体请与技术联系人陈老师（13861313848）联系，报价应含上线所涉及的所有费用。

（二）技术规格书

1.医学院360教室（独墅湖一期6220、6222、6224共3间）

1.1整体要求

1.1.1内容展示系统：互联智慧黑板×1+小组触控屏×2，其中1间教室1台65寸触控屏配套移动支架，配合2个磁性书写屏。

1.1.2互动教学系统：老师端智能主机×1+小组端智能主机×2配合智慧黑板和小组触控屏，实现小组展示、分组讨论等功能。

1.1.3扩声系统：安装吊麦扩声、配合多功能话筒（带鹅颈话筒、无线话筒和充电功能，同时无线话筒支持头戴、领夹、手持）。

1.1.4教室中控系统：采用全高清HDMI接口网络中控，可以与学校教学楼现有中控系统实现统一管理与应用，不改变老师原有的使用习惯。

1.1.5信息推送系统：通过门口班牌为师生信息查询窗口、校园服务入口，同时可带门禁功能。

1.1.6远程教学系统：支持跨校区，跨地域，跨机构的远程音视频互动，课件共享。可自动录制远程教学过程音视频、课件等。

1.1.7录播系统：2机位，多镜头画面（教师全景、教师特写、课件、学生全景、学生特写），提供多画面组合，通过老师前方角落安装43寸互动电视可显示互动画面，具有远程互动教学功能。同时配置网络回声消除器音频处理器和学生采集话筒，满足远程互动声音和录播的本地声音录制。通过高清采集盒可实现疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。

1.1.8其它要求：实现录播课程资源对接到学校视频课程学习平台。

1.1.8.1通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息。

1.1.8.2平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等。支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表。支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。

1.1.8.3支持与录播主机的数据自动对接。

1.1.9桌椅要求：（6220教室采用可折叠倍特板长条桌可容纳24人，6222教室采用半圆桌可容纳24人左右，6224教室采用可折叠抗倍特板扇形拼桌可容纳30人）桌椅要求防火耐热耐烟灼，防水防潮防霉，抗菌易清洁，耐磨耐刮花，防撞击，环保无害，无毒无味，安全卫生，稳定性强，不易变形，色彩丰富。

1.1.10环境要求：投标人应根据招标文件的要求，现场勘察并绘制相关图纸，根据招标技术参数要求做出相应的教学环境清单，报价包含改造过程中所产生的一切费用。

1.2技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、独墅湖一期6220、6222、6224（8769×8190×3000） |  |  |  |  |
| A、多媒体显示与播放系统(86寸×1+65寸×2) |  |  |  |  |
| A1 | 互联智慧黑板 | （一）整体设计 1、采用三拼接平面，主屏采用86英寸或以上液晶屏，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏、副屏均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写屏幕图像，主屏分辨率≥3840×2160，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1200mm，厚≤95mm。 2、智能交互黑板在屏幕任意位置进行手势操作可实现屏幕下移的功能，Windows窗口整体下移，下移后的画面依旧可以实现触控点击、文件打开等教学操作。 ★3、副屏记忆功能：整机支持主屏左右2路按键打开教学白板软件和副屏记忆功能，左右两侧副屏书写的内容可以在主屏同步展示，并可进行保存、扫码分享、拖拽到白板软件；且在主屏选择橡皮模式下，在副屏支持擦除主屏上电子化记录的字迹（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。 （二）内置电脑 1、整机电脑架构，采用插拔式模块电脑架构设计。 2、处理器要求：不低于Intel I5 8代及以上处理器;内存性能: 不低于8G DDR4内存;硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置。 | 3 | 套 |
| A2 | 小组触控屏 | 1、屏幕尺寸，65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度≥178度；物理分辨率≥3840×2160；玻璃厚度≤4mm。 2、整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写，采用红外感应识别触摸技术。 ★3、整机内置非独立摄像头：拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人；整机内置非独立外扩展的至少4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。 | 7 | 台 |
| A3 | 落地支架 | 落地支架 | 1 | 副 |
| A4 | 磁性书写屏 | 磁性防爆钢化玻璃书写屏，厚度≥4mm,尺寸为65寸。 | 2 | 套 |
| A5 | 老师端智能主机 | （一）主机 1、内置存储：≥128G，可扩充到1TB。 2、影音接口：≥2路HDMI输入接口、≥2路HDMI输出接口、音频输入输出接口。 3、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，≥3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。 4、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 （二）课堂教学互动系统配套嵌入式软件 1、屏幕工具条：具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮。 2、支持设备的有线接入：设备具有2路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。 3、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线投屏。 ★4、手写板：支持多达16路教师端手写板和60路学生端手写板通过Wifi网络同时连接智能云盒，手写板书写笔迹可实时通过智能云盒展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。（要求提供产品功能截图，并加盖公章）。 5、支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。（要求提供产品功能截图，并加盖公章）。 6、多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入，不少于同时16个画面显示。 7、分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随机生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。 | 3 | 套 |
| A6 | 小组端智能主机 | （一）主机 1、接口：≥1路HDMI输出接口、音频输入输出接口。 2、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。 3、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 （二）课堂教学互动系统配套嵌入式软件 1、屏幕工具条：具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮。 2、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 3、支持2路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于2屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。 4、多种画面布局显示：支持不少于2个投屏设备同时接入小组端智能主机，不少于同时2个画面显示。 5、投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘等、手写板等设备分类。 6、分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随即生成一个入组验证码。 | 7 | 套 |
| A7 | 扩声主机 | 1.接口要求 1.1机器采用≥1U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮。 1.2≥六路话筒输入、≥三路线路输入、≥三路线路输出，功率放大输出≥2×150W，定阻4Ω～8Ω。 1.3支持接入无线话筒、鹅颈话筒优先机制。 1.4话筒前四路自带48V供电，第五路带5V供电。 2.控制功能 2.1具备通过按键控制声音如：本地讲话扩声静音按钮（能打开和关闭本地讲话扩声，但不能关闭电脑的声音）、本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮，调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量，调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量，系统重启后能自动回到初始设定状态。 2.2支持232接口控制，可实现软件控制、可控展网络接口，带静音控制口。 2.3在教室中播放音乐或老师说话时，话筒采集声音等声源，输出不破音、不啸叫，具备自动增益控制功能，<ldB。 2.4可扩展Dante网络传输功能：16通道发送、16通道接收（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ★2.5提供无故障运行时间≥190000小时（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 3 | 台 |
| A8 | 拾音麦克风 | 1、吊装麦克风，预极化电容式，超心型指向性。 2、平衡输出，三针卡侬公头，采用48V幻象供电。 3、信噪比≥65dB。 4、最大声压≥130dBSPL。 5、频率范围80Hz～18000Hz。 6、提供嵌入式麦克风控制软件著作权并加盖公章。 | 3 | 支 |
| A9 | 高保真音箱 | 1、音箱类型 1-way,全频。 2、结构组成(口径/音圈) 4x3"。 3、频率范围 ：120Hz～20KHz。 4、特性灵敏度级(1W/1m)：97dB。 5、最大声压级：117dB。 6、额定功率 100W。 7、最大功率 200W。 8、额定阻抗：8Ω。 9、辐射角(HxV) 100°×20°。 10、接线形式：2×speakon IN/OUT。 | 3 | 对 |
| A10 | 多功能话筒 | 1、总线方式：总线方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信。 2、具有话筒无线充电功能：上课管理功能：教师上课插卡或者刷卡，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；刷卡认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丟失，杜绝非法使用（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 3、下课管理功能：智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒。 4、具有弱电开关与I0接口：具有弱电开关与I0接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能，具有高档LED航空防水自锁按键，一键取出话筒功能。 5、语音控制设备功能：内置无线接收模块，无线采用数字U 段传输方式。 6、两种自动对频方式：具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用。 ★7、鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过 50cm,无线麦克风未使用时，可启用鹅颈话筒（可设置是否都启用）（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 8、充电提示：可根据充电指示灯判断充电情况，是否充满。 | 3 | 套 |
| B、录播教学系统 |  |  |  |  |
| B1 | 互动录播主机 | 1、不大于1U机身，OLED显示屏。 2、主机支持UVC接口，可模拟USBCAM对接互联网视频会议平台。 3、支持≥2×HDMI IN 、≥6×MIC音频输入、≥1×DMIC数字音频输入，≥2×LINE IN立体声、双声道输入。 4、支持≥2×HDMI OUT、≥2×LINE OUT立体声、双声道输出。 5、支持≥6组混音。 6、支持≥4路远端网络音频解码，2路音频编码。 7、支持ONVIF、RTSP、RTMP接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机。 8、内置1块2T及以上硬盘。 9、支持画面合成，画面布局支持单画面等分双画面、大小双画面、三画面、四画面、四等分画面等多种合成模式。 10、支持标准H.323协议、SIP协议、支持H.239双流接收和发送，支持H.460协议。 11、主机集成了AEC自动回声抵消算法，支持多级算法强度，可以适应各种不同类型的教室。 12、支持录制、浏览文件，视频接口支持2×HDMI输入， 2×HDMI输出，分辨率最大支持4K，支持音视频同步传输，支持双声道、立体声。 13、设备共5个100/1000M自适应网口， 其中2个支持POE供电。 | 3 | 台 |
| B2 | 教师跟踪摄像机 | 1、1/1.8 英寸≥800W像素图像传感器。 2、≥18倍光学变焦，6.7 mm～125mm 自动对焦镜头。 3、最大输出分辨率支持1920×1080@60fps，支持三码流。 4、支持H.265、 H.264等视频编码协议。 5、支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC等音频编码格式。 6、支持教师智能跟踪EPTZ技术，可在图像选中区域放大查看。 7、支持区域设置（跟踪区域、PPT、人物锁定、特写区域、讲台、板书），默认为横向跟踪模式选择，当不进行配置时，摄像机会随着老师移动，进行画面切换，支持身高自适应功能，摄像机画面能够根据老师身高进行画面跟踪。 8、支持视频浏览时，进行码流类型的选择，可选择主码流（教师跟踪画面）、辅码流（板书特写画面）、第三码流（教师跟踪画面辅流或板书特写画面辅流）。 9、支持多机位模式，当教师讲台站立授课时，摄像机为特写画面，当教师横向移动时，走出特写区域，摄像机画面切换为全景模式。 10、摄像机能够跟随老师站起或坐下时，切入相应状态。 11、摄像机具备上讲台和下讲台检测，当摄像机识别学生上讲台或教师下讲台后，摄像机会自动调为全景模式。 | 3 | 台 |
| B3 | 学生智能跟踪摄像机 | 1、双目智能高清网络摄像机。 2、全景镜头≥800W像素 1/1.8" CMOS；特写镜头200W像素。 3、1/2.8" CMOS，支持≥12倍光学变焦。 4、全景最大分辨率支持3840×2160，支持分辨率1920×1080下帧率1fps～60fps可调。 5、特写最大分辨率1920×1080、帧率1fps～60fps可调。 6、支持2路RJ45 10M/100M以太网接口，双网口支持不同网段。 7、支持双网口进行图像输出，每个网口都可独立进行全景、特写、混合三种图像源的输出配置。 8、支持超低照度。 9、支持学生起立跟踪。 10、支持学生人脸识别。 11、支持三码流传输，可根据不同的应用环境使用主码流、辅码流或第三码流。 | 3 | 台 |
| B4 | 高清采集盒 | 通过互动录播主机HDMI高清输出连接高清采集盒转换USB连接到电脑，疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。 | 3 | 套 |
| B5 | 学生采集话筒 | 1、单体：背极式驻极体。 2、指向性：360°。 3、拾音半径：6米。 4、频率响应：40Hz ～20KHz。 5、灵敏度：-38dB ± 2dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 6、输出阻抗：500Ω ± 30% (at 1kHz)。 7、等效噪声级＜50dBA SPL。 8、最大声压级：103dBA SPL。 9、连接方式：三条引线（红色电源正、白色音频正、黑色公共地）。 | 6 | 支 |
| B6 | 网络回声消除器音频处理器 | （一）功能要求 ★1、≥19路信号输入接口（包含本地扩声话筒输入、本地话筒采集输入、线路输入、互动远端输入），≥6路线路输出（本地输出、远端输出2路）可自带48V供电 （提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、内置自适应动态噪声滤波器，在滤掉现场环境背景噪声的同时不影响语言信号高质量的传送。 3、内置AGC自动增益控制。 4、内置数字智能高低通控制。 5、内置数字压线器。 6、内置人声激励功能。 7、内置高低音均衡器。 8、具有互动时网络回声消除功能。 9、话筒支持48V幻像电源供电。 （二）性能参数 1、具备自适应反馈消除功能、反馈抑制（AFC）：具备自适应反馈消除功能≥22dB（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、具备自适应回声消除。 3、自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥15dB。 4、自动增益控制（AGC）：可获得到清晰,持续平稳的语音信号，增益控制幅度：6dB ～+3dB。 5、扩展控制：支持232接口控制，可实现软件控制，可扩展网络接口，带静音控制口。 6、信号处理延时≤7ms。 7、频率响应：20Hz～20KHz（+ 0.5dB)。 | 3 | 台 |
| B7 | 43寸互动电视 | 43寸互动电视，含吊挂架。 | 3 | 台 |
| C、控制、网络及班牌门禁等系统 |  |  |  |  |
| C1 | 控制主机 | 1、网络中控采用一体化嵌入式塔式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有≥6路输入源选择。 2、具有≥6进4出混合接口，支持5路HDMI和1路VGA混合输入，HDBase传输接口≥1路：支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，VGA接口输入的视频信号可直接从HDMI接口输出，无需转接头，且HDMI接口输入的音频信号可同步输出，无需另接音频线，实现HDMI和VGA混合切换的音视频同步输出。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）。 3、具有≥5路232控制接口，485控制接口≥2路，红外控制接口≥1路，IO控制接口≥4路。支持韦根协议。 4、集成10M/100M/1000M RJ45 6口千兆网络交换机。 5、实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 6、网络远程控制：智能化远程管理，可远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 7、内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）。 8、支持IP语音广播功能。 | 3 | 台 |
| C2 | 控制面板 | 1、一体化极窄边设计，同时支持多种认证方式，集成一键式呼入实现与总控室全双工语音对讲功能（含拾音及扬声器）。 2、屏幕尺寸≥7英寸，采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。 3、具有锁定功能，控制中心可根据需求远程对终端进行加锁/解锁或由老师插卡解锁。 4、同时支持三种认证方式（插卡，刷卡，二维码正扫和反扫）,可自动生成动态二维码，用于钉钉、微信等软件正向扫码开机，同时集成扫码读头实现移动端反向扫码验证。 5、具有远程授权功能，可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权，支持CPU卡、M1卡、手机卡等。 6、可对录播进行录制、停止、暂停进行控制。 | 3 | 台 |
| C3 | 交换机 (含光模块) | 交换容量432Gbps，转发率166MppsMpps，24GE+4SFP。SmartMC（智能管理中心），IRF2（第二代智能弹性架构），支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，支持32k MAC 地址，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms。支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3。 | 3 | 台 |
| C4 | 高密集AP | 智能天线物联网室内AP，支持智能天线。支持MU-MIMO。2GE（其中1个IOT接口，支持物联网模块扩展）+1console。支持802.11 b/g/n/ac，双频4流。无线速率1267Mbps，内置2根不可拆卸7dbi增益全向天线，发射功率20dBm，支持多SSID。支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示，频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能，防护等级IP41，功耗24W（不含物联网模块）。支持定位。支持本地DC54V供电和POE供电。 | 3 | 台 |
| C5 | 智慧班牌终端 | （一）主机 1、外观：采用高强度一体无缝折弯合金外框，整机厚度≤25mm。 2、屏幕安全效果：屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用，与墙面紧密贴合。 3、尺寸≥13.3英寸电容式触摸屏，支持10点触控，响应速度＜8ms，分辨率≥1920×1080，显示比例16:9，对比度≥3000：1。 4、防光干扰功能：漏光度≤0.18cd/㎡，防眩光钢化玻璃，整体具备抗太阳光等强光干扰，照度在≥200K Lux能正常工作触控（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、摄像头≥200W像素。 6、读卡器及卡片支持协议：支持Android、14443A、15693协议等。 7、系统配置：CPU 工作频率≥1.8GHz，主板OPS可插拔，系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB，并支持扩展。 8、操作系统：采用≥Android 5.0系统。 9、门禁：内置4串口门禁控制继电器。 10、状态灯光：班牌终端自带教室状态指示灯，两个状态灯，红灯，绿灯，蓝 灯，可自定义某种状态（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件加盖公章）。 ★11、提供智慧班牌整机平均无故障检测时间MTBF≥210000小时证明（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 12、此次建设的智慧班牌终端需与学校班牌终端系统实现统一管理与应用，提供承诺函加盖公章。 （二）智慧班牌客户端系统软件 1、信息展示 展示校园新闻、通知及小通知（如失物认领通知），学生校园图片、宣传视频，图片和视频可实现全屏浏览。 2、教室课表 教室课表信息展示可分为学期课表、周课表、当日课表、实时课表供用户选择，智慧班牌可与学校教务系统做接口实现课表信息实时展示。 3、督导巡查 督导巡查页面功能实现权限管理，授权用户可以刷卡或输入密码进行视频查看，不刷卡只能看到当前教师姓名、课程名称、上课人数信息，可时选择看老师画面或是看学生画面。同时督导可在同一班牌选择观看全校任意教室巡课视频，无操作时在设置时间退出督导界面。 4、门禁系统 用户在智慧班牌的考勤功能页面进行刷卡开门，门禁卡必须经过授权才能刷卡，刷卡开门后记录开门时间、教室名称、开门人卡号、开门人姓名。与智慧终端一体（无需外接门禁控制器）实现刷卡、密码、远程开门。 5、考场信息 考场信息则全屏展示无法退出，考试结束自行恢复至正常模式，显示页面信息字段由用户自定义，背景色可自定义，支持图片展示。 6、欢迎模式 欢迎模式显示的背景色、文字内容、字体、字号、颜色支持自定义，支持图片展示，该模式下屏幕全屏显示直到显示时间过期才能退出并恢复正常模式。 7、紧急模式 紧急模式显示的背景色、文字内容、字体、字号、颜色支持自定义，支持图片展示，该模式下屏幕全屏显示直到显示时间过期才能退出并恢复正常模式。 | 3 | 台 |
| C6 | 门禁系统 | 1、含单门磁力锁开门按钮。 2、门禁控制器自动3个以上串口控制可驳接电磁锁、中控、物联网控制等并与智慧终端一体（无需外接门禁控制器）实现刷卡、密码、远程开门。 3、与智慧终端同一平台管理记录、查询、远程控制门禁系统。 | 3 | 套 |
| C7 | 网络时钟终端 | 1、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议。 2、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns。 3、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号应能自动切换到内部时钟状态。 4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能。 6、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间。 7、网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动。 8、网络时钟外壳主体应采用金属材质。 9、设备应支持开机自动进行全部数码管检测。 10、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔。 11、网络时钟可靠性指标：平均故障间隔时间(MTBF)≤30000h。 12、具备考场时钟监管系统卫星定位模块管理软件。 | 3 | 台 |
| D、基础教学环境改造(移动讲桌+机柜+45学生位) |  |  |  |  |
| D1 | 气动升降讲台 | 规格：800×600。 铝合金脚，气动升降。 | 3 | 张 |
| D2 | 机柜 | 1米高度的标准机柜 | 3 | 台 |
| D3 | 长条桌 （抗倍特板） （6220教室） | （一）规格要求 整体尺寸为1200 mm×450 mm×750mm。 1.桌架：采用椭圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管。 2.横梁：采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管。 3.书网：采用圆管为1.0mm壁厚优质冷轧钢管。 4.脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮。 5.台面：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配。 6.前挡板：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配。 （二）工艺要求 1.二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固。 2.表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 3.桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理。 4.脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调节范围1.5mm，确保拼接平整。 5.圆滑封边设计，无尖角不易伤人。 （三）功能要求 1.多功能自由组合，灵活搭配。 2.活动万向轮自由移动。 3.桌架两侧设置旋钮开关，轻松折叠。 | 12 | 套 |
| D4 | 半圆桌 （6222教室） | 半圆形桌子，直径为2000mm×1000mm,高度为750mm左右。 | 5 | 张 |
| D5 | 扇形拼桌 （抗倍特板） （6224教室） | 尺寸：L780mm×W500mm×H750mm （一）材质要求 1.桌架：采用椭圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管。 2.横梁：采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管。 3.书网：采用圆管为1.0mm壁厚优质冷轧钢管。 4.脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮。 5.台面：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配。 6.前挡板：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配。 （二）工艺要求 1.二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固。 2.表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 3.桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理。 4.脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调节范围1.5mm，确保拼接平整。 5.圆滑封边设计，无尖角不易伤人。 （三）功能要求 1.多功能自由组合，灵活搭配。 2.活动万向轮可自由移动。 3.桌架两侧设置旋钮开关，轻松折叠。 | 30 | 位 |
| D6 | 四轮折叠椅 | 1.靠背：高档透气网布，透气性更好。 2.椅面：座垫高密度回弹原生海绵，座板可折叠，方便收纳。 3.椅架：PP扶手，银灰架（直径25mm，壁厚1.5mm），表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 4.脚轮：优质PU耐磨消音万向轮。 | 78 | 把 |
| D7 | 教学环境（此项需单独审计） | 应根据学校要求进行改造，结合现场勘察情况进行绘制相关图纸（改造方案及设计图经学校同意认可后方可实施），做出相应的教学环境清单，不低于以下要求： 1、矿棉板吊顶：50轻钢龙骨，8mm吊筋，50mm主、副龙骨按600mm开档,E0级吸音矿棉板集成吊顶，矿棉板规格为600mm×600mm，厚度14mm。 2、讲台立面墙体装饰处理：软硬包处理。铺贴木丝吸音板。 3、墙面：原墙铲除找平，涂刷电脑调色乳胶漆。 4、地面：地胶，总厚度2.7mm，耐磨层厚度≥0.7，PVC卷材，地砖拆除及自流平。 5、其它：窗帘盒、窗帘布、信息插座、开关面板、护眼灯、强电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。 | 3 | 项 |
| D8 | 空调 | 1、定频5匹冷暖吸顶卡式空调； 2、制冷量12000瓦； 3、制冷功率：3600瓦； 4、新冷媒：新冷媒； 5、制冷剂：新冷媒R32； 6、含铜管、水管、开孔、安装支架等辅助材料。 | 3 | 台 |

2.2医学智慧教学个性化功能

2.2.1功能要求

医学智慧教学个性化功能实现医学金课录制及制作和移动推车示教。

2.2.1.1主机具备金课录制、蓝绿抠像和虚拟背景叠加实时渲染输出的功能，系统主要还包括广播级摄像设备、观摩导播显示设备、拾音设备、蓝箱等系统组成，另外辅助于专业灯光设备完成金课录制。

2.2.1.2  360一体化医学教学终端推车，集成音视频编解码、高清显示、高清摄像机、高速无线网络连接、医疗工作站、UPS系统等模块，实现病房远程监护及远程会诊等功能。

2.2.2技术参数要求

| E、医学金课录制及制作平台（其他专业可共用） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1）设备部分 |  |  |  |  |  |
| E1 | 液晶触摸一体机移动支架 | 液晶触摸一体机支架，采用SPCC高强度钢板，表面喷涂。 | 1 |  | 套 |
| E2 | 翻看/观摩显示终端 | 1、65 英寸分辨率4K。 2、屏幕类型LCD 屏幕。 3、色域92% DCI-P3（典型值）。 4、屏幕刷新率120 Hz。 5、亮度350 nit（典型值）。 6、对比度5000：1（典型值）。 7、显示画面比例16：9。 8、背光模式直下式。 9、不带触摸。 | 1 |  | 台 |
| E3 | 返看/观摩显示终端移动支架 | 液晶触摸一体机支架，采用SPCC高强度钢板，表面喷涂。 | 1 |  | 套 |
| E4 | 导播切换采编播工作站 | （一）硬件部分 1、系统采用一体化便携设计，内置17.3寸全高清宽屏显示器，内置82键PC键盘、鼠标触摸板、调音推杆和音量提示、云台操作杆、切换T杆和70键导播操控键盘，标配128G固态硬盘和可热插拔1TB机械硬盘，不低于四核心八线程处理器，16GB双通道内存，不少于2GB显存高性能独立显卡，支持千兆网口和150M无线网卡，支持11b、11g、11n无线WIFI网络，内置立体声喇叭和硬件开关。 2、要求机箱采用铝镁合金材质，不能采用传统铁质材料。 3、系统需基于X86架构，不接受嵌入式架构机器。 4、要求系统采用CPU+GPU+IO的技术实现方式。 5、要求CPU散热方式采用铜管导热+涡轮侧吹散热方案。 6、系统至少具备4路SDI/HD-SDI/3G-SDI视频接口和1路全信号视频接口（SDI/HD-SDI/3G-SDI/DVI/VGA/HDMI/分量/复合/S端子）输入，4路SDI/HD-SDI/3G-SDI视频输出接口。具备不少于1路SDI和HDMI PGM输出，3路DVI/HDMI/DP AUX输出，1路DVI/HDMI/DP 多画面分割输出，8路TALLY信号输出。 7、具备至少两路卡侬和大三芯两用接口输入，平衡音频输入，支持线性输入和麦克风输入，支持+48V幻象供电，提供+48V幻象供电硬件开关，提供输入增益调节硬件旋钮。具备至少一路大三芯耳机监听输出，提供监听增益调节硬件旋钮，支持同时监听输入和输出，提供混音硬件旋钮控制输入和输出监听音量。具备至少两路卡侬和大三芯两用接口输出，平衡音频输出。提供输出增益调节硬件旋钮。 8、提供军工级便携拉杆箱，5米高距离自由落下，箱体不会有破裂，箱扣不会摔开，依然保持密封性能。防水等级IP67，一米水深，放置30分钟，不会有漏水现象。 （二）软件部分 1、能够接入最高18路不同类型的信号源，信号源包括物理摄像机、IP摄像机、手机或者平板摄像头、电脑桌面、网络流、视音频文件、虚拟场景、图片等不同的输入类型，每种输入的类型和数量可以自由配置以满足不同应用场景的需求。 2、系统可以自动扫描识别并调用多台手机、平板等移动便携终端设备的摄像功能，并非手动输入IP网络流地址的方式接入。同时便携终端设备具有提示TALLY状态功能方便现场活动调度。支持Live直播生态功能，提供手机、编码器设备配套APP，仅需扫描二维码即可快速连接导播台实现远程联动直播。 3、网络流的接入支持MMS/RTMP/RTSP/HTTP TS/UDP TS/M3U8等多种协议，当网络流输入断开后可以选择让断流自动重连或者自动切换到垫片，网络流接入时可以设置缓冲时间提高网络流播放的流畅性。核心视频编码技术支持H.264、H.265、V9等编码方式，编码系统支持CPU软编和GPU硬编算法并行加速，能够支持ABR/CQP/CBR编码方式，并可以提供超低延迟编码能力。 4、内置不少于4套真三维虚拟场景渲染系统，每套系统可以独立选择虚拟三维场景，每个场景可设置多个虚拟机位。支持三维虚拟摄像机推拉摇移，且镜头运动轨迹可独立编辑。每个虚拟机位有至少4个轨迹预设点，预设点间可通过轨迹过渡且过渡时间可调。场景可支持至少4路信道输入布置于电视墙、虚拟桌等任何虚拟物体表面，可以实现虚拟场景LOGO快速替换，虚拟场景人物与场景物体交换位置功能，可通过云台控制功能实现对于虚拟摄像机的操作。内建50套虚拟场景及提供互联网虚拟场景库供用户下载使用。 5、支持全通道抠像、通道叠加、字幕、角标、时钟、分屏播出、监听、调音台、摄像机云台控制功能，内建CG编辑器、特效编辑器、场景编辑器、自动播出系统软件。 6、可实现一体化网络直播分发，支持MMS/RTMP/UDP TS/HTTP TS/RTSP/ HTTP FLV/HTTP M3U8等多种协议方式的网络直播推流，并支持电脑、手机、PAD、IPTV等全终端播放。通过最常用的RTMP方式的推流最大同时编码三条不同分辨率和码率的网络流以匹配不同的网络播出需求，每条流分别可以推送到不限数量RTMP服务器以适应不同的播出分发渠道，并可以在推流中实现用户/密码验证以保证推流安全。 7、播出安全功能：支持网络直播应具备热备份功能，可采取手机与导播设备或者两台导播设备之间热备。主设备故障，热备设备无需人工干预自动接替做网络直播。支持安全延迟播出功能，在紧急情况下能切到安全画面以保证播出安全，延时时间需要支持到不少于200秒的时长。内置全自动硬盘播出系统，可支持7x24小时按时间编辑播出单，按播出单自动播出。播出单可以添加本机视音频文件和通道。支持切换特技，入点出点设置，自动切换，自动发布字幕，预览视音频文件等功能。 8、可实现对于主监和预监信号录制，并可以实现主监信号的清流录制。能实现多格式全通道同时录制，支持AVI、WMV、MP4、FLV、MPEG2等格式，可以提供MP4文件的安全录制，在掉电等非正常结束录制的情况下录制的文件可以100%恢复以保证录制安全，可以实时捕捉主监的精彩画面并存储应用于本地播出列表。具备录制标记功能，在录制的同时标记重要片段，提供给后期制作人员参考。 9、系统具有社交媒体接入功能，可以从新浪微博抓取图片和文本内容加入到图文字幕系统，同时可以从Excel、RSS抓取图片和文本内容并实时发布到图文字幕系统。同时要能将主通道画面一键分享抓图到主流社交媒体网站。 10、系统具备完备的状态监测体系，能够对CPU使用率、内存使用率、GPU使用率、显存使用率、网络使用率、磁盘空间进行实时监测并在发生异常情况报警。 11、提供由中国国家广电总局颁发的产品检测报告。 12、提供由中国国家版权局颁发的该软件的著作权证书。 | 1 |  | 套 |
| E5 | 课件采集系统 | 1、支持通过网络采集授课机桌面，支持多个客户端同时采集。 2、采集画面清晰流畅，CPU和网络使用率极低，不影响教学。 3、采集内容不限，包括网页、PPT、视频、桌面等。 4、采集分辨率支持1920×1080。 5、支持PPT章节自动抓取。 6、支持音频采集，支持从麦克风或者立体声混音采集，采用AAC编码，采样率48KHZ，码率128KBPS。 7、支持远程控制。 | 1 |  | 套 |
| E6 | 广播级高清摄像机 | 1、摄像机图像传感器为1英寸4K CMOS，像素不低于935万，水平清晰度达到2000线，最高灵敏度F11、最低照度2000lx。 2、配合广播级视频采集控制系统，可以远程实现摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈控制、白平衡、菜单调节、镜头预置位等调用功能，同时可以远程调用和操作摄像机菜单。 3、 20倍4K光学变焦镜头，焦距9.43mm~188.6mm，独特的聚焦辅助系统，光学稳定功能，具备防抖功能。 4、支持4K 超高清60p 4:2:2 10bit取样，实现高画质信号处理，具备丰富的信号灰度表现及色彩还原。 5、镜头：F2.8～F4.5，20倍变焦，f=9.43mm～188.6mm（换算为35mm：f=28mm～560mm）。 6、增益设置: -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、低照度(30、36）dB、AGC。 7、视频编码解码器:AppleProRes422、MPEG-4AVC/H.264、MPEG-2。 8、文件格式: Quicktime、MP4、MXF。 9、音频录制：LPCM2ch、48kHz/24-bit（AppleProRes422）、48kHz/16-bit（QuickTime）、μ-Law2ch（Web）、AAC2ch（交换格式/MP4）。 10、要求提供摄像机原厂产品售后服务承诺函。 | 1 |  | 台 |
| E7 | 落地三角支架 | 1、材质：铝合金：2、云台类型：液压阻尼云台 3、碗口直径：65mm 4、脚架节数：3节 5、收纳高度：840mm 6、脚大直径：20mm 7、最低高度：820mm 8、角度：-75°+90°俯仰调节 9、360°水平调节。 | 1 |  | 套 |
| E8 | 高清编码器 | 1、支持 H.264 编码格式，主、子码流也可独立配置编码方式。 2、支持1路 HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入，支持1路VGA环通输出。 3、支持1080P、720P、UXGA 等高清分辨率编码。 4、支持图像叠加前端视频信号源的分辨率。 5、支持VGA画面位置调整，支持画面区域裁剪功能。 6、支持一键恢复默认配置。 7、支持microSD卡，支持最大128G。 | 2 |  | 台 |
| E9 | 控制主机（控制金课制作平台） | 1、网络中控采用一体化嵌入式塔式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有≥6路输入源选择。 ▲2、具有≥6进4出混合接口，支持5路HDMI和1路VGA混合输入，HDBase传输接口≥1路：支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，VGA接口输入的视频信号可直接从HDMI接口输出，无需转接头，且HDMI接口输入的音频信号可同步输出，无需另接音频线，实现HDMI和VGA混合切换的音视频同步输出。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）。 3、具有≥5路232控制接口，485控制接口≥2路，红外控制接口≥1路，IO控制接口≥4路。支持韦根协议。 4、集成10M/100M/1000M RJ45 6口千兆网络交换机。 5、实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学。拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 6、网络远程控制：智能化远程管理，可远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 7、内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面。管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）。 8、支持IP语音广播功能。 ★9、此次建设的控制主机需与学校公共教学楼中控系统实现统一管理与应用，提供供应商及设备原厂承诺函。 | 1 |  | 台 |
| E10 | 控制面板（控制金课制作平台） | 1、一体化极窄边设计，同时支持多种认证方式，集成一键式呼入实现与总控室全双工语音对讲功能（含拾音及扬声器）。 2、屏幕尺寸：≥7英寸，采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。 3、具有锁定功能，控制中心可根据需求远程对终端进行加锁/解锁或由老师插卡解锁。 4、可与窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，终端上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等。 5、可自由定义各种操作模式：单一开关，组合开关等，也提供短按.长按功能设定。 6、可对多种控制目标进行控制，包括灯光，场景，逻辑控制，空调等。 7、可设置一键场景功能，对于教室内环境相关设备进行统一设置。 8、具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能。 9、具有按钮功能名称、排列、风格等个性化定制功能。 10、支持插卡、刷卡、刷手机等控制教室所有设备。实现定教室，定人、定时启用，与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享（无需换卡或重新在卡上写入数据）。 11、具有远程授权功能，可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权，支持CPU卡、M1卡、手机卡等。 12、通过液晶控制面板可设置对灯光的控制开启、关闭，可以对空调进行控制，对环境进行监测。 | 1 |  | 台 |
| E11 | HDMI高清矩阵2 | 根据软件调研要求改为： 1．纯硬件架构，内部无操作系统。 2．具备7 × 24 小时连续开机工作的能力。 3．模块化方式，包括输入卡、输出卡、风扇、电源均为模块化方式，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行。输入卡热插拔恢复时间不超过3s。输出卡热插拔恢复时间不超过3s。支持多电源冗余供电，电源模块可以热插拔更换。 4．支持4K与1080P分辨率信号间的混合无缝切换，信号切换无黑场，无蓝屏，无中间过渡态，信号显示不中断。无缝切换的时间少于40ms。 5．三种音频传输方式：内嵌式随路音频、外置式随路音频、独立音频，独立音频为单独的音频切换卡，实现音频信号的独立切换。输入卡支持内嵌音频的输出，可在输入卡完成内嵌音频的剥离和输出，直接从输入卡输出模拟音频。 6．采用的芯片具备6.5Gbps运算交换速率，每通道传输数率可达19.5Gbps。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效） 7．支持对CVBS 信号进行拉伸处理，可适配显示屏输出。提供四种拉伸处理方式： 4:3等比拉伸至16:9, 4:3 非线性拉伸至16:9，4:3 两侧黑边填充至16:9,4:3 切上下边得到16:9。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）。 8．支持高帧率不丢帧，120/144/240不丢帧图像处理不丢帧，并可以无缝切换。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效） 9．全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经过矩阵切换后，画质仍然保持原样帧率不抽帧，支持4:4:4采样不抽帧处理。 10．▲具有多种模式和风格的操作界面。客户端支持方块式、行列式、列表式三种切换风格，可根据切换需求任意选择。客户端软件支持黑白两种背景颜色风格，可操作界面自行切换。不同风格界面的所有操作完全同步，中途切换到任意一种风格均不影响之前的操作（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效）。 11．支持在输出通道打开一个或多个窗口，并显示图像内容图像开窗响应速度＜6ms。支持信号的任意切换，信号切换响应速度≤7ms。支持预案的保存和调用，预案调取响应时间≤7ms（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效）。 12．切换预案支持增量式操作，支持大于10000个数量预案保存及调用（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效）。 13．▲用户可以关闭输出，或者指定输出默认图像，并可以设置无信号源时输出的图像。支持输出测试图形，支持输出256×256×256种单色图像和网格图像（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效）。 14．支持淡入淡出、百叶窗特殊切换效果，支持OSD 字符叠加和8 声道音频功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告,无CMA认证无效） 15．▲支持无极缩放功能，信号在LED屏幕放大、缩小时、画面缩小至原来的1/16，信号依然清晰（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）。 | 1 |  | 台 |
| E12 | 高清传输线 | 高清传输线（40米）。 | 2 |  | 根 |
| E13 | 电源时序器 | 8路时序电源，每路10A，带232串口控制。 | 1 |  | 台 |
| E14 | 专业录播级话筒 | 1、收音头 电容式。 2、指向特征 心形指向。 3、频响范围 50Hz-17kHz 。 4、灵敏度 –35 dBV/Pa。 5、信噪比 66 dB 。 6、阻抗 180 Ω。 7、产品声压 124.2 dB 。 | 1 |  | 套 |
| E15 | 无线领夹话筒（老师） | 1、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）。 2、每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）。 3、XLR和¼英寸输出接口。 4、微处理器控制的内部天线分集。 | 1 |  | 套 |
| E16 | 监听耳机 | 1、阻抗：24Ω。 2、佩戴形式：包耳式。 3、声压级：108db。 4、插头：3.5/6.3mm立体声。 5、频率响应（耳机）：21 Hz～18000Hz。 | 1 |  | 套 |
| E17 | 调音台 | 1、12路调音台。 2、频响：+0.5 dB/-1.5 dB。 3、总谐波失真(THD+N)：0.03 % @ +14dBu。 4、嗡音&噪音×1(20 Hz 到20 kHz)：-128 dBu。 5、串扰(1kHz)*2：-78 dB。 6、输入通道：Mono [MIC/LINE] ×4，[MIC/LINE] ×2。Stereo [LINE] ×2。 7、输出通道：STEREO OUT×2、MONITOR OUT×1、PHONES*1、AUX SEND×2、GROUP OUT×2。 | 1 |  | 台 |
| E18 | 有源音箱 | 有源音箱（用于医学金课制作，可复用基础建设中的音箱） | 1 |  | 台 |
| E19 | 数位演讲台 （不同于教室讲台，可移动） | 1、外形尺寸≥1028 mm×580 mm×594 mm，1078 mm×1214 mm×594 mm（含托盘） 2、铝质拉丝氧化操作台面，高档典雅，可放置演讲文稿及笔记本电脑。 3、台面右侧集成USB接口及笔记本VGA接口。 4、台面预留话筒及台灯接口，并预留升降调节、话筒静音、台灯开关等控制按键。 5、柱体及台面全部为铝质，美观大方。台面两侧可集成可拆装托盘，可用于存放文稿、水杯等。 6、讲台底部托盘一侧预留电源线、音频线、网线、VGA线等，可根据需要外接音箱等设备。 7、独特的升降基架，可根据演讲者身高自行调节，使您演讲起来更方便舒适。升降可调范围：260mm。 8、底部配脚轮托盘。 | 1 |  | 台 |
| E20 | 教学终端（用于金课制作，安装在演讲台） | 1、CPU ≥I5-8500。 2、内存：单根内存≥8G。 3、硬盘≥256G固态硬盘。 4、显卡≥2G独立显卡 HDMI+DP接口。 5、显示器≥21.5液晶显示器。 6、含键盘鼠标。 | 1 |  | 台 |
| E21 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量336Gbps，转发率108Mpps，24×千兆电口+4×SFP。VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持STP/RSTP/MSTP, Smart Link， RRPP环网。 2、支持IRF2虚拟化≥9台。支持三层功能（大表项路由）IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3。 3、支持端口镜像、支持双向ACL（大表项ACL）/QoS、支持端口安全和认证，支持DPCP Server，支持DLDP、支持虚拟电缆检测(VCT)。支持云平台互联功能。 | 1 |  | 台 |
| E22 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 2 |  | 块 |
| E23 | 机柜 | ≥600mm宽×600mm深×2000mm 前玻璃后钢板门。 | 1 |  | 台 |
| E24 | 布线及辅材（金课制作增加的部分） | 1、按需配置：包括各类线材：电源线、网线、音频线、各类跳线等。 2、各类焊接头子：莲花公头，BNC头。 3、PVC线槽、PVC管、金属线槽等。 4、其他辅材：标签、扎带、电工胶布、膨胀螺丝、膨胀管、干壁钉、缠绕管、电源适配器、接线板等。 | 1 |  | 套 |
| 2）专业灯光（固定安装，不同于教室照明，金课制作时开启） |  |  |  |  |  |
| E25 | LED影视平板灯 | 1、功率：70W 。 2、显色指数：Ra≥95 。 3、色温：3200K/4000K/5600K(三种可选)。 4、总光通量：4200lm。 5、光效：62lm/W 。 6、电压：AC100-240V 50/60Hz 。 7、外设供电：USB 5V输出。 8、灯珠数量：600颗 。 9、出光角度：120° 。 10、通道数量： 1个通道 。 11、调光方式：0%～100%无级调节 。 12、控制面板：数码管显色调地址码和光强度 控制方式：DMX512（1990版）调光，主机旋钮调光控制两种方式 。 13、信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线:3:正,2:负,1:屏蔽） 。 14、冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热 。 15、光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥90% 遮扉：自带四页遮扉 。 16、使用寿命：50000小时 。 17、工作温度：‐20℃至50℃ 。 18、存放温度：‐20℃至60℃ 。 19、颜色：黑色+橙色 。 20、外壳材质：铝合金 。 21、灯体尺寸：L350 mm×W320 mm×H80mm 。 22、照度:1730LUX/1m，420LUX/2m，210LUX/3m，90LUX/5m（金课制作时打开)。 | 4 |  | 台 |
| E26 | 三基色冷光灯 | 输入电压：220V，50HZ ，功率为144W，功率因数，≥95，色温：3200K(可选色温4000K和5600K)显色指数：Y Ra≥95，外形尺寸：300 mm×560 mm×120mm，重量：3.4kg，颜色：黑色，飞利浦镇流器（金课制作时打开)。 | 8 |  | 台 |
| E27 | 12路机柜式直通箱 | 12路直通箱，每路≥4KW，带数字电压表，箱体直接安装到机柜，也可以直接放到桌面上 | 1 |  | 台 |
| E28 | 铝合金铸铁灯钩-带丝 | 1.材料采用高强度铝合金压铸，外表面黑色电泳，承重80kg。 2.规格：M10×70。 3.适合吊挂聚光灯，三基色灯，成像灯，电脑灯，自重0.23kg（带丝挂灯专用）。 | 8 |  | 个 |
| E29 | 铝合金铸铁灯钩-带柱 | 1.材料采用高强度铝合金压铸，外表面黑色电泳，承重80kg。 2.规格：M10×70。 3.适合吊挂聚光灯，三基色灯，成像灯，电脑灯，自重0.23 kg（带柱挂恒力铰链专用）。 | 4 |  | 个 |
| E30 | 恒力铰链（标准型） | 1、承重范围：2 kg～13 kg。 2、铰链长度：1.2/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5米。 3、恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理、厚度0.75MM、宽度23MM经久耐用、抗腐蚀、抗疲劳。 5、使用寿命：持续拉伸20年。 6、材质：铝合金材料制成、全喷塑处理、抗静电。 | 4 |  | 台 |
| E31 | 三芯防水电源连接器16A | 1、防水三芯220V电源连接器、16A。 2、最大功率：3520W。 3、防水、耐摔、易于插接、使用电更加安全、便捷 实用。 4、精密加工、人性化设计、演播室灯具转接线插头专用。 | 4 |  | 套 |
| E32 | 辅材 | 包含阻燃线缆、灯号牌（圆形）、灯具保险链。 | 1 |  | 项 |
| 3）环境改造部分(金课制作教室专用，可由基础建设改造完成） |  |  |  |  |  |
| E33 | 专业蓝箱制作 | 立面为轻钢龙骨隔墙，双层面板（底层九厘阻燃板，外层纸面石膏板）错缝安装，拉法基涨缝膏、贴防开裂绷带、防锈漆腻子补钉眼。满铺双层防开裂网格，批腻子4遍找平整，干燥后打磨平整，涂刷白色乳胶漆两遍，灯光照射找平整度（局部不平整处批乐宝找平一遍），满批立邦批乐宝两遍，砂纸磨平整、清除灰尘后喷涂蓝色专用影视抠像漆两遍。地面部分为木龙骨、木工板框架（离地10cm），底板为15厚多层板，上面纸面石膏板满封，漆面做法同墙体。 |  | 48 | m² |
|  |  | F、高清示教系统 |  |  |  |
| F1 | 360一体化医学教学终端推车* | - 通信模块1组 - 支持5G CPE 路由，最少带8端口千兆电口支持POE供电。 - 须内置5G /LTE分集天线。 - 支持WiFi用户≥64个。 - 加密方式：至少支持WEP、AES和TKIP + AES。 - WiFi传输速率≥300 Mbps。 - 8个千兆以太网端口支持POE+。 - 包转发率≥12Mpps，交换容量≥16Gbps。 - 电源≤200W。 - 远程交互VR摄像机 1台 - 专业级VR 8K 3D全景相机。 - 存储介质至少包括一个TF（MicroSD）卡，配置不少于256G内存卡。 - 镜头光学变焦倍数至少达到0-4倍。 - 传感器CMOS画幅有效像素1600及以上。 - 至少包含WIFI连接接口和有线网络接口。 - 电源配置可充电锂离子电池，电池续航时间达到1500张以上，并支持外接电源。 - 拍摄性能至少包含全景拍摄、延时拍摄，连拍速度至少具备1s/张、3s/张、5s/张，最高1200s/张。 - ISO感光度范围达到100-6400，支持自动白平衡模式。 - 支持8K机内拼接，支持5G VR实时直播，无需直播服务器。 - 防护等级：IP65。 - 专业音视频接入设备 1组 - 支持≥2路1080P视频输入。 - 支持多媒体框架协议ITU-T H.323、IETF SIP。 - 支持视频编解码协议H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+。 - 活动图像分辨率至少支持1080p 60fps，1080p 30fps，720p 60fps，720p 30fps。 - 活动双流至少支持1080P30 + 1080P30和1080P60 + 1080P60。 - 数据会议至少支持1080P30和1080P60。 - 支持人脸识别。支持PIP、POP等显示模式、VME活动视频增强、图像效果增强、图像前后处理。 - 支持快速回声消除(AEC)、自动噪声抑制、自动增益控制、语音清脆化、语音增强、支持唇音同步。稳定安全性：网络适应性超强纠错(SEC) 、丢包重传(ARQ)、视频FEC（前向纠错）、智能调速(IRC)、音频后向纠错(PLC)。 - 安全性支持H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS 和 SRTP接入密码、控制密码、管理员密码 SSH/HTTPS、支持双流加密。 - 支持防火墙穿越：H.460公私网穿越 / 静态NAT / SNP。 - 宽带支持范围64kbps～8Mbps。 - 接口至少包含音频输入接口1×3.5mm、1×阵列麦克接口、音频输出接口1×3.5mm、1×HDMI、视频输入接口1×VGA，1×内置摄像机输入、视频输出接口1×VGA/YPbPr、1×HDMI、USB接口1×USB 2.0 Host、网络接口1×RJ45、无线：内置Wi-Fi。 - 环境视频采集设备1组 - 含高清编解码器，内置高清摄像机和阵列麦克风。 - 视频编码协议至少支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+。 - 多媒体框架协议支持IETF SIP。 - 带宽范围64kbps～8Mbps。 - 主镜头光学变焦≥5倍，≥200万像素，1/2.8英寸CMOS成像芯片。 - 分辨率≥1920×1080（1080p 60fps）。 - 最大水平视角≥80°、最大垂直视角≥50°。 - 自带内置麦克风，拾音距离≥6米，拾音角度前向≥180°，自带回声消除、噪声抑制、自动增益控制、智能语音消噪、语音增强和唇音同步。 - 支持快速回声消除(AEC)、自动噪声抑制、自动增益控制、语音清脆化、语音增强、支持唇音同步。稳定安全性：网络适应性超强纠错(SEC) 、丢包重传(ARQ)、视频FEC（前向纠错）、智能调速(IRC)、音频后向纠错(PLC)。 - 安全性支持H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS 和 SRTP接入密码、控制密码、管理员密码 SSH/HTTPS、支持双流加密。 - 支持防火墙穿越：H.460公私网穿越 / 静态NAT / SNP。 - 宽带支持范围64kbps～8Mbps。 - 接口至少包含音频输入1 × 3.5mm、1 × HD-AI、1 × HDMI（音频）。音频输出1 × 3.5mm、2 × HDMI（音频）。视频输入1 × 内置摄像机、1 × HDMI。视频输出2 × HDMI。 - 其他接口：1×USB 3.0 A口、1 × RJ45（10/100/1000M LAN） 、1 × Wi-Fi（内置）。 - 设备承载推车1辆： - 车体：整车不大于尺寸1100mm (W) ×525mm（D）×1800mm（H）。 - 工作台面：不小于尺寸600mm (W) ×480mm（D），承重不少于20kg。 - 箱体：一体化钣金机箱，尺寸550mm (W)* ×480mm（D）×600mm（H）左右。 - 配备拉手托板和滑动键盘托架，双屏支架和摄像头托架。 - 医用车轮：4个高强度防缠绕静音万向医疗轮 ，支持车轮锁定。 - 配备控制面板：一键开关机，带电源指示，具有开机自动加入教学互动平台功能。 - 头戴式无线麦克风1套，支持蓝牙、无线控制、防水等级IPX5。 - 扬声器单元：低音喇叭额定功率10 W，高音喇叭额定功率5 W，整机频率：100 Hz - 20 KHz。内置 NFC 模块。双MIC。交流电适配器 / 内置可充电电池。 - 不间断电源，功率不小于2KV/1600W; - 网络支持：支持有线/无线/4G/5G卡，默认5G接入。 - 人体工学设计：所有线缆隐藏走线，整车一体化美观。简易安装，安装显示器与摄像机配置网络后即可使用。 - 工作主机1台 - 主机CPU i7及以上、内存8G、硬盘512G SSD，窄边框显示器23.8寸2台，屏幕分辨率1920×1080。 - 带Wi-Fi6、蓝牙 5.1、10 M/100 M/1000 M 自适应网卡、鼠标、键盘。 - 带Windows10系统。 - 通信平台及链路服务 - 平台支持跨校区、多终端远程互动教学，师生随时随地接入课堂，白板、课件、教室画面、声音等即时同步。 - 含通信平台接入授权（1080P）2路3年授权费用。 - 含VR推流 VR图传推流平台1年服务费。 - 平台支持windows系统、iOS 、安卓系统。 - 平台提供即时消息，群组讨论，文件传输等即时通信功能。 - 平台支持IETF SIP协议，满足SIP终端接入。 - 平台支持通过web界面预约上课、即时互动课程。支持课程通知功能，课程预定成功后系统自动向参与人员发送邮件或短信通知，通知内容包括课程ID、课程后台管理员密码、课程密码、开课时间等。 - 参与课程人员可通过点击邮件链接加入课程，也可以通过课程ID和参与课程密码进入互动课程。 - 支持IETF BFCP双流协议，支持主视频1080p30fps时，辅视频同时实现1080p30fps高清效果。 - 支持AVC/SVC转码适配，实现AVC/SVC混合，单流(AVC)与多流(SVC)教室间可相互观看对端画面。 - 支持1/2/3/4/6/9/16等多画面类型，支持VIP（N+1）格式的多画面（例如5+1、7+1多画面显示）。 - 支持对称1080P 30fps多画面功能，保证在多画面场景下实现终端和平台之间收、发均是1080P 30fps图像。 - 支持多运营商线路接入，至少包含电信、联通、移动、教育网，保障终端通信平台的网络质量。 - 具备网络容错功能，在20%丢包情况下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 - 支持最大1080P30fps双流录播，录制文件视频格式支持720P30、1080P30，直播视频支持1080P30，支持第三方直播对接。 - 支持从课程管理WEB界面或者从终端侧进行录播开启、结束等录播控制。推车侧只需电源开启即可进入互动课程，无需前端管理操作。 - 支持基于浏览器可观看课程录播，无需安装浏览器插件或客户端软件。 - 支持异地容灾和业务热备份，即其中一个站点设备出现故障时，其它站点接管所有业务。 - 支持密码与口令修改，管理员登录管理界面后，可以修改密码，个人账户密码通过webportal和软终端方式修改密码。 - 支持密码找回，支持通过手机短信验证码和邮件通知找回密码，支持密码与口令修改，管理员登录企业管理界面后，可以修改密码，个人账户密码通过webportal和软终端方式修改密码。 - 支持TLS、SRTP加密算法，保证音视频通信安全。 注：开标前需提供所投产品功能演示测试，具体要求联系人：陈老师，联系电话：13861313848。 |  | 2 | 套 |
| F2 | 高清编码器 | 1、支持 H.264 编码格式，主、子码流也可独立配置编码方式。 2、支持1路 HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入，支持1路VGA环通输出。 3、支持1080P、720P、UXGA 等高清分辨率编码。 4、支持图像叠加前端视频信号源的分辨率。 5、支持VGA画面位置调整，支持画面区域裁剪功能。 6、支持一键恢复默认配置。 7、支持microSD卡，支持最大128G。 |  | 2 | 台 |
| F4 | 密码铁柜 （用于存放模型和VR头盔） | - 主体材质：钢。 2、金属材质厚度：0.8mm。 3、柜锁类型：密码锁。 4、高度1.6米。 |  | 2 | 套 |
| F5 | VR头盔 | 1、光学设计视场角：101°。 2、网络支持Wi-Fi连接：802.11b/g/n/ac 2.4G/5GHz。 3、主芯片 3.11GPU型号：Adreno 540。 3.2CPU频率：2.45GHz。 3.3CPU品牌：高通骁龙835。 3.4CPU核心数：八核。 4、存储：RAM：4GB LPDDR4X 1866MHz，ROM：32GB UFS2.1 最大支持存储扩展容量：256G。 |  | 20 | 副 |