附件1：公共教学楼360教室（二期）设备配置数量及主要规格参数

（一）货物需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 用途和主要规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360教室 | 5 | 为了适应现代化教学发展和应用需求，学校拟对公共教学楼进行整理规划设计，打造现代化的智慧教学环境，其中规划建设五间360教室（二期）系统，主要采购内容展示系统、互动教学系统、教学扩声系统、教室中控系统、信息推送系统、远程教学系统、录播系统以及其他教学辅助设备。 |
| 2 | 监控中心 | 1 | 满足对所有360教室（二期）可视化巡课、督导，标准化考场远程监控等功能需求。 |
| 3 | 智慧教学管理等配套 | 1 | 满足对设备的控制、管理、运维、维护、软件升级等用途以及驻场服务。 |
| 4 | 录直播教室 | 25 | 满足课程录制、直播，同时疫情情况下通过腾讯会议、welink、ZOOM等会议调用录播信号和扩声声音，实现远程互动教学。 |

说明：如需勘察现场，具体请与技术联系人张老师（13862426538）联系。

（二）技术规格书

1.360教室

1.1独墅湖一期6218 （1间）

1.1.1整体要求

1.1.1.1内容展示系统：互联智慧黑板×1+小组触控屏×2。

1.1.1.2互动教学系统：老师端智能主机×1+小组端智能主机*2配合互联智慧黑板和小组触控屏，实现小组展示、分组讨论等功能。

1.1.1.3扩声系统：安装吊麦扩声、配合多功能话筒（带鹅颈话筒、无线话筒和充电底座，同时无线话筒支持头戴、领夹、手持）。

1.1.1.4教室中控系统：采用全高清HDMI接口网络中控，能与学校教学楼现有中控系统实现统一管理与应用，不改变老师原有的使用习惯。

1.1.1.5信息推送系统：通过门口班牌为师生信息查询窗口、校园服务入口，同时可带门禁功能。

1.1.1.6远程教学系统：支持跨校区，跨地域，跨机构的远程音视频互动，课件共享。可自动录制远程教学过程音视频、课件等。

1.1.1.7录播系统： 2机位，多镜头画面（教师全景、教师特写、课件、学生全景、学生特写），提供多画面组合，通过老师前方角落安装43寸互动电视可显示互动画面，具有远程互动教学功能；同时配置网络回声消除器音频处理器和学生采集话筒，满足远程互动声音和录播的本地声音录制；通过高清采集盒可实现疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。

1.1.1.8实现录播课程资源对接到视频课程学习平台。

1.1.1.8.1通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息。

1.1.1.8.2平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等；支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表；支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。

1.1.1.8.3支持与录播主机的数据自动对接。

1.1.1.9桌椅要求：容纳人数45人，台面可折叠，可多个拼接，具有可移动性，用于互动教学，使用便利；可折叠储放，节省储物空间，采用抗倍特板，防火耐热耐烟灼，防水防潮防霉，抗菌易清洁，耐磨耐刮花，防撞击，环保无害，无毒无味，安全卫生，稳定性强，不易变形，色彩丰富。

1.1.1.10环境要求：应根据招标文件的要求，现场勘察并绘制相关图纸，根据招标技术参数要求做出相应的教学环境清单。并且此次教学环境改造为交钥匙环境，报价包含改造过程中所产生的一切费用。

1.1.2技术参数要求

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、多媒体显示与播放系统(86寸互联智慧黑板×1+65寸触控屏×2) |  |  |  |  |
| A1 | 互联智慧黑板 | （一）整体设计 1、采用三拼接平面，主屏采用86英寸或以上液晶屏，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏、副屏均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写屏幕图像，主屏分辨率≥3840×2160，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1200mm，厚≤95mm。 2、智能交互黑板在屏幕任意位置进行手势操作可实现屏幕下移的功能，Windows窗口整体下移，下移后的画面依旧可以实现触控点击、文件打开等教学操作。 ★3、副屏记忆功能：整机支持主屏左右2路按键打开教学白板软件和副屏记忆功能，左右两侧副屏书写的内容可以在主屏同步展示，并可进行保存、扫码分享、拖拽到白板软件；且在主屏选择橡皮模式下，在副屏支持擦除主屏上电子化记录的字迹（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。 （二）内置电脑 1、整机电脑架构，采用插拔式模块电脑架构设计。 2、处理器要求：不低于Intel I5 8代及以上处理器;内存性能不低于8G DDR4内存；硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置。 | 1 | 套 |
| A2 | 小组触控屏 | 1、屏幕尺寸，65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度≥178度；物理分辨率≥3840×2160；玻璃厚度≤4mm。 2、整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写，采用红外感应识别触摸技术。 ★3、整机内置非独立摄像头：拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人；整机内置非独立外扩展的至少4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。 | 2 | 台 |
| A3 | 老师端智能主机 | （一）主机 1、内置存储≥128G，可扩充到1TB。 2、影音接口：≥2路HDMI输入接口、≥2路HDMI输出接口、音频输入输出接口。 3、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，≥3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。 4、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 （二）课堂教学互动系统配套嵌入式软件 1、屏幕工具条：具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮。 2、支持设备的有线接入：设备具有2路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。 3、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线投屏。 ★4、手写板：支持多达16路教师端手写板和60路学生端手写板通过Wifi网络同时连接智能云盒，手写板书写笔迹可实时通过智能云盒展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹（要求提供产品功能截图，并加盖公章）。 5、支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作（要求提供产品功能截图，并加盖公章）。 6、多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入，不少于同时16个画面显示。 7、分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随机生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。 | 1 | 套 |
| A4 | 小组端智能主机 | （一）主机 1、接口：≥1路HDMI输出接口、音频输入输出接口。 2、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。 3、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 （二）课堂教学互动系统配套嵌入式软件 1、屏幕工具条：具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮。 2、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 3、支持2路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于2屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。 4、多种画面布局显示：支持不少于2个投屏设备同时接入小组端智能主机，不少于同时2个画面显示。 5、投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘等、手写板等设备分类。 6、分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随即生成一个入组验证码。 | 2 | 套 |
| A5 | 扩声主机 | 1.接口要求 1.1机器采用≥1U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮。 1.2≥六路话筒输入、≥三路线路输入、≥三路线路输出，功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω。 1.3支持接入无线话筒、鹅颈话筒优先机制。 1.4话筒前四路自带48V供电，第五路带5V供电。 2.控制功能 2.1具备通过按键控制声音如：本地讲话扩声静音按钮（能打开和关闭本地讲话扩声，但不能关闭电脑的声音）、本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮，调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量，调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量，系统重启后能自动回到初始设定状态。 2.2支持232接口控制，可实现软件控制、可扩展网络接口，带静音控制口。 2.3在教室中播放音乐或老师说话时，话筒采集声音等声源，输出不破音、不啸叫，具备自动增益控制功能，<ldB。 2.4可扩展Dante网络传输功能：16通道发送、16通道接收（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ★2.5提供无故障运行时间≥190000小时（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 1 | 台 |
| A6 | 拾音麦克风 | 1、吊装麦克风，预极化电容式，超心型指向性。 2、平衡输出，三针卡侬公头，采用48V幻象供电。 3、信噪比≥65dB。 4、最大声压≥130dBSPL。 5、频率范围80Hz～18000Hz。 6、提供嵌入式麦克风控制软件著作权并加盖公章。 | 1 | 支 |
| A7 | 高保真音箱 | 1、音箱类型 1-way,全频。 2、结构组成(口径/音圈) 4x3"。 3、频率范围 ：120Hz～20KHz。 4、特性灵敏度级(1W/1m)：97dB。 5、最大声压级：117dB。 6、额定功率 100W。 7、最大功率 200W。 8、额定阻抗：8Ω。 9、辐射角(HxV) 100°X 20°。 10、接线形式：2 X speakon IN/OUT。 | 1 | 对 |
| A8 | 多功能话筒 | 1、总线方式：总线方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信。 2、具有话筒无线充电功能：上课管理功能：教师上课插卡或者刷卡，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；刷卡认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丟失，杜绝非法使用（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 3、下课管理功能：智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒。 4、具有弱电开关与I0接口：具有弱电开关与I0接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能，具有高档LED航空防水自锁按键，一键取出话筒功能。 5、语音控制设备功能：内置无线接收模块，无线采用数字U 段传输方式。 6、两种自动对频方式：具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用。 ★7、鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过 50cm,无线麦克风未使用时，可启用鹅颈话筒（可设置是否都启用）（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 8、充电提示：可根据充电指示灯判断充电情况，是否充满。 | 1 | 套 |
| B、录播教学系统 |  |  |  |  |
| B1 | 互动录播主机 | 1、不大于1U机身，OLED显示屏。 2、主机支持UVC接口，可模拟USBCAM对接互联网视频会议平台。 3、支持≥2×HDMI IN 、≥6×MIC音频输入、≥1×DMIC数字音频输入，≥2×LINE IN立体声、双声道输入。 4、支持≥2×HDMI OUT、≥2×LINE OUT立体声、双声道输出。 5、支持≥6组混音。 6、支持≥4路远端网络音频解码，2路音频编码。 7、支持ONVIF、RTSP、RTMP接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机。 8、内置1块2T及以上硬盘。 9、支持画面合成，画面布局支持单画面等分双画面、大小双画面、三画面、四画面、四等分画面等多种合成模式。 10、支持标准H.323协议、SIP协议、支持H.239双流接收和发送，支持H.460协议。 11、主机集成了AEC自动回声抵消算法，支持多级算法强度，可以适应各种不同类型的教室。 12、支持录制、浏览文件，视频接口支持2×HDMI输入， 2×HDMI输出，分辨率最大支持4K，支持音视频同步传输，支持双声道、立体声。 13、设备共5个100/1000M自适应网口， 其中2个支持POE供电。 | 1 | 台 |
| B2 | 教师跟踪摄像机 | 1、1/1.8 英寸≥800W像素图像传感器。 2、≥18倍光学变焦，6.7 mm～125mm 自动对焦镜头。 3、最大输出分辨率支持1920×1080@60fps，支持三码流。 4、支持H.265、 H.264等视频编码协议。 5、支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC等音频编码格式。 6、支持教师智能跟踪EPTZ技术，可在图像选中区域放大查看。 7、支持区域设置（跟踪区域、PPT、人物锁定、特写区域、讲台、板书），默认为横向跟踪模式选择，当不进行配置时，摄像机会随着老师移动，进行画面切换，支持身高自适应功能，摄像机画面能够根据老师身高进行画面跟踪。 8、支持视频浏览时，进行码流类型的选择，可选择主码流（教师跟踪画面）、辅码流（板书特写画面）、第三码流（教师跟踪画面辅流或板书特写画面辅流）。 9、支持多机位模式，当教师讲台站立授课时，摄像机为特写画面，当教师横向移动时，走出特写区域，摄像机画面切换为全景模式。 10、摄像机能够跟随老师站起或坐下时，切入相应状态。 11、摄像机具备上讲台和下讲台检测，当摄像机识别学生上讲台或教师下讲台后，摄像机会自动调为全景模式。 | 1 | 台 |
| B3 | 学生智能跟踪摄像机 | 1、双目智能高清网络摄像机。 2、全景镜头≥800W像素 1/1.8" CMOS；特写镜头200W像素。 3、1/2.8" CMOS，支持≥12倍光学变焦。 4、全景最大分辨率支持3840×2160，支持分辨率1920×1080下帧率1fps～60fps可调。 5、特写最大分辨率1920×1080、帧率1fps～60fps可调。 6、支持2路RJ45 10M/100M以太网接口，双网口支持不同网段。 7、支持双网口进行图像输出，每个网口都可独立进行全景、特写、混合三种图像源的输出配置。 8、支持超低照度。 9、支持学生起立跟踪。 10、支持学生人脸识别。 11、支持三码流传输，可根据不同的应用环境使用主码流、辅码流或第三码流。 | 1 | 台 |
| B4 | 高清采集盒 | 通过互动录播主机HDMI高清输出连接高清采集盒转换USB连接到电脑，疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。 | 1 | 套 |
| B5 | 学生采集话筒 | 1、单体：背极式驻极体。 2、指向性：360°。 3、拾音半径：6米。 4、频率响应：40Hz ～20KHz。 5、灵敏度：-38dB ± 2dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 6、输出阻抗：500Ω ± 30% (at 1kHz)。 7、等效噪声级＜50dBA SPL。 8、最大声压级：103dBA SPL。 9、连接方式：三条引线（红色电源正、白色音频正、黑色公共地）。 | 1 | 支 |
| B6 | 网络回声消除器音频处理器 | （一）功能要求 ★1、≥19路信号输入接口（包含本地扩声话筒输入、本地话筒采集输入、线路输入、互动远端输入），≥6路线路输出（本地输出、远端输出2路）可自带48V供电 （提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、内置自适应动态噪声滤波器，在滤掉现场环境背景噪声的同时不影响语言信号高质量的传送。 3、内置AGC自动增益控制。 4、内置数字智能高低通控制。 5、内置数字压线器。 6、内置人声激励功能。 7、内置高低音均衡器。 8、具有互动时网络回声消除功能。 9、话筒支持48V幻像电源供电。 （二）性能参数 1、具备自适应反馈消除功能、反馈抑制（AFC）：具备自适应反馈消除功能≥22dB（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、具备自适应回声消除。 3、自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥15dB。 4、自动增益控制（AGC）：可获得到清晰,持续平稳的语音信号，增益控制幅度：6dB ～+3dB。 5、扩展控制：支持232接口控制，可实现软件控制，可控展网络接口，带静音控制口。 6、信号处理延时≤7ms。 7、频率响应：20Hz～20KHz（+ 0.5dB)。 | 1 | 台 |
| B7 | 43寸互动电视 | 43寸互动电视，含吊挂架。 | 1 | 台 |
| C、控制、网络及班牌门禁等系统 |  |  |  |  |
| C1 | 控制主机 | 1、网络中控采用一体化嵌入式塔式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有≥6路输入源选择。 2、具有≥6进4出混合接口，支持5路HDMI和1路VGA混合输入，HDBase传输接口≥1路：支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，VGA接口输入的视频信号可直接从HDMI接口输出，无需转接头，且HDMI接口输入的音频信号可同步输出，无需另接音频线，实现HDMI和VGA混合切换的音视频同步输出。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）。 3、具有≥5路232控制接口，485控制接口≥2路，红外控制接口≥1路，IO控制接口≥4路。支持韦根协议。 4、集成10M/100M/1000M RJ45 6口千兆网络交换机。 5、实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 6、网络远程控制：智能化远程管理，可远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 7、内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）。 8、支持IP语音广播功能。 | 1 | 台 |
| C2 | 控制面板 | 1、一体化极窄边设计，同时支持多种认证方式，集成一键式呼入实现与总控室全双工语音对讲功能（含拾音及扬声器）。 2、屏幕尺寸≥7英寸，采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。 3、具有锁定功能，控制中心可根据需求远程对终端进行加锁/解锁或由老师插卡解锁。 4、同时支持三种认证方式（插卡，刷卡，二维码正扫和反扫）,可自动生成动态二维码，用于钉钉、微信等软件正向扫码开机，同时集成扫码读头实现移动端反向扫码验证。 5、具有远程授权功能，可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权，支持CPU卡、M1卡、手机卡等。 6、可对录播进行录制、停止、暂停进行控制。 | 1 | 台 |
| C3 | 交换机 (含光模块) | 1、交换容量432Gbps，转发率166MppsMpps，24GE+4SFP。 2、SmartMC（智能管理中心），IRF2（第二代智能弹性架构），支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，支持32k MAC 地址，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3。 | 1 | 台 |
| C4 | 高密集AP | 1、室内AP，支持智能天线；支持MU-MIMO；2GE（其中1个IOT接口，支持物联网模块扩展）+1console；支持802.11 b/g/n/ac，双频4流。 2、无线速率1267Mbps，内置2根不可拆卸7dbi增益全向天线，发射功率20dBm，支持多SSID；支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示，频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能，防护等级IP41，功耗24W（不含物联网模块）。 3、支持定位；支持本地DC54V供电和POE供电。 | 1 | 台 |
| C5 | 智慧班牌 | （一）主机 1、外观：采用高强度一体无缝折弯合金外框，整机厚度≤25mm； 2、屏幕安全效果：屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用，与墙面紧密贴合，保障师生操作时的安全性。 3、尺寸≥13.3英寸电容式触摸屏，支持10点触控，响应速度＜8ms，分辨率≥1920×1080，显示比例16:9，对比度≥3000：1。 4、防光干扰功能：漏光度≤0.18cd/㎡，防眩光钢化玻璃，整体具备抗太阳光等强光干扰，照度在≥200K Lux能正常工作触控（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、摄像头≥200W像素。 6、读卡器及卡片支持协议：支持Android、14443A、15693协议等。 7、系统配置：CPU 工作频率≥1.8GHz，主板OPS可插拔，系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB，并支持扩展。 8、操作系统：采用≥Android 5.0系统。 9、门禁：内置4串口门禁控制继电器。 10、状态灯光：班牌终端自带教室状态指示灯，两个状态灯，红灯，绿灯，蓝 灯，可自定义某种状态（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件加盖公章）。 ★11、提供智慧班牌整机平均无故障检测时间MTBF≥210000小时证明（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 12、此次建设的智慧班牌终端需与学校班牌终端系统实现统一管理与应用，提供承诺函加盖公章。 （二）智慧班牌客户端系统软件 1、信息展示 展示校园新闻、通知及小通知（如失物认领通知），学生校园图片、宣传视频，图片和视频可实现全屏浏览。 2、教室课表 教室课表信息展示可分为学期课表、周课表、当日课表、实时课表供用户选择，智慧班牌可与学校教务系统做接口实现课表信息实时展示。 3、督导巡查 督导巡查页面功能实现权限管理，授权用户可以刷卡或输入密码进行视频查看，不刷卡只能看到当前教师姓名、课程名称、上课人数信息，可时选择看老师画面或是看学生画面。同时督导可在同一班牌选择观看全校任意教室巡课视频，无操作时在设置时间退出督导界面。 4、门禁系统 用户在智慧班牌的考勤功能页面进行刷卡开门，门禁卡必须经过授权才能刷卡，刷卡开门后记录开门时间、教室名称、开门人卡号、开门人姓名。与智慧终端一体（无需外接门禁控制器）实现刷卡、密码、远程开门。 5、考场信息 考场信息则全屏展示无法退出，考试结束自行恢复至正常模式，显示页面信息字段由用户自定义，背景色可自定义，支持图片展示。 6、欢迎模式 欢迎模式显示的背景色、文字内容、字体、字号、颜色支持自定义，支持图片展示，该模式下屏幕全屏显示直到显示时间过期才能退出并恢复正常模式。 7、紧急模式 紧急模式显示的背景色、文字内容、字体、字号、颜色支持自定义，支持图片展示，该模式下屏幕全屏显示直到显示时间过期才能退出并恢复正常模式。 | 1 | 台 |
| C6 | 门禁系统 | 1、含单门磁力锁开门按钮。 2、门禁控制器自动3个以上串口控制可驳接电磁锁、中控、物联网控制等并与智慧终端一体（无需外接门禁控制器）实现刷卡、密码、远程开门。 3、与智慧终端同一平台管理记录、查询、远程控制门禁系统。 | 1 | 套 |
| C7 | 网络时钟终端 | 1、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议。 2、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns。 3、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号应能自动切换到内部时钟状态。 4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能。 6、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间。 7、网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动。 8、网络时钟外壳主体应采用金属材质。 9、设备应支持开机自动进行全部数码管检测。 10、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装。 11、网络时钟可靠性指标：平均故障间隔时间(MTBF)≤30000h。 12、具备考场时钟监管系统卫星定位模块管理软件。 | 1 | 台 |
| D、基础教学环境改造(移动讲桌+机柜+（45）学生位) |  |  |  |  |
| D1 | 气动升降讲台 | 1、规格：800mm×600mm。 2、铝合金脚，气动升降。 | 1 | 张 |
| D2 | 机柜 | 1米高度的标准机柜。 | 1 | 台 |
| D3 | 扇形拼桌 （抗倍特板） | （一）材质要求 1、桌架：采用椭圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管。 2、横梁：采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管。 3、书网：采用圆管为1.0mm壁厚优质冷轧钢管。 4、脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮。 5、台面：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配。 6、前挡板：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配。 （二）工艺要求 1、二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固。 2、表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 3、桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理，采用高强螺栓，止退螺母，安装拆卸方便快捷，组装后牢固不易松散，可重复拆卸使用。 4、脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调节范围1.5mm，确保拼接平整。 5、圆滑封边设计，无尖角不易伤人。 （三）功能要求 1、多功能自由组合，灵活搭配。 2、活动万向轮可自由移动。 3、桌架两侧设置旋钮开关，轻松折叠。 4、大方简洁，节约空间，结构稳定。 5、抗倍特板材具有耐磨、耐冲击、抗拉、抗弯、防火、防潮、防菌和防静电，易清洗维护等特性。 | 45 | 位 |
| D4 | 四轮折叠椅 | 1、靠背：高档透气网布。 2、椅面：座垫高密度回弹原生海绵，座板可折叠。 3、椅架：PP扶手，银灰架（直径25mm，壁厚1.5mm），表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 4、脚轮：优质PU耐磨消音万向轮。 | 46 | 把 |
| D5 | 教学环境（此项单独审计） | 投标人应根据学校要求进行改造，结合现场勘察情况进行绘制相关图纸（改造方案及设计图经用户同意认可后方可实施），做出相应的教学环境清单，不低于以下要求： 1、矿棉板吊顶：50轻钢龙骨，8mm吊筋，50mm主、副龙骨按600mm开档,E0级吸音矿棉板集成吊顶，矿棉板规格为600mm×600mm，厚度14mm。 2、讲台立面墙体装饰处理：软硬包处理；铺贴木丝吸音板。 3、墙面：原墙铲除找平，涂刷电脑调色乳胶漆。 4、地面：地胶，总厚度2.7mm，耐磨层厚度≥0.7，PVC卷材，地砖拆除及自流平。 5、其它：窗帘盒、窗帘布、信息插座、开关面板、护眼灯、强电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。 | 1 | 项 |
| D6 | 空调 | 1、定频5匹冷暖吸顶卡式空调。 2、制冷量12000瓦。 3、制冷功率：3600瓦。 4、新冷媒：新冷媒。 5、制冷剂：新冷媒R32。 6、含铜管、水管、开孔、安装支架等辅助材料。 | 1 | 台 |

1.2东教楼301-302（2间）

1.2.1整体要求

1.2.1.1内容展示系统：互联智慧黑板×1+小组触控屏×2。

1.2.1.2互动教学系统：老师端智能主机×1+小组端智能主机×2配合互联智慧黑板和小组触控屏，实现小组展示、分组讨论等功能。

1.2.1.3扩声系统：安装吊麦扩声、配合多功能话筒（带鹅颈话筒、无线话筒和充电底座，同时无线话筒支持头戴、领夹、手持）。

1.2.1.4教室中控系统：采用全高清HDMI接口网络中控，可以与学校教学楼现有中控系统实现统一管理与应用，不改变老师原有的使用习惯。

1.2.1.5信息推送系统：通过门口班牌为师生信息查询窗口、校园服务入口，同时可带门禁功能。

1.2.1.6远程教学系统：支持跨校区，跨地域，跨机构的远程音视频互动，课件共享。可自动录制远程教学过程音视频、课件等。

1.2.1.7录播系统：2机位，多镜头画面（教师全景、教师特写、课件、学生全景、学生特写），提供多画面组合，通过老师前方角落安装43寸互动电视可显示互动画面，具有远程互动教学功能；同时配置网络回声消除器音频处理器和学生采集话筒，满足远程互动声音和录播的本地声音录制；通过高清采集盒可实现疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。

1.2.1.8实现录播课程资源对接到视频课程学习平台。

1.2.1.8.1通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息。

1.2.1.8.2平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等；支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表；支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。

1.2.1.8.3支持与录播主机的数据自动对接。

1.2.1.9桌椅要求：容纳人数50人，台面可折叠，可多个拼接，具有可移动性，用于互动教学，使用便利；可折叠储放，节省储物空间，采用抗倍特板，防火耐热耐烟灼，防水防潮防霉，抗菌易清洁，耐磨耐刮花，防撞击，环保无害，无毒无味，安全卫生，稳定性强，不易变形，色彩丰富。

1.2.1.10环境要求：投标人应根据招标文件的要求，现场勘察并绘制相关图纸，根据招标技术参数要求做出相应的教学环境清单。并且此次教学环境改造为交钥匙环境，报价包含改造过程中所产生的一切费用。

1.2.2技术参数要求：

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、多媒体显示与播放系统(86寸互联智慧黑板×1+65寸触控屏×2) |  |  |  |  |
| A1 | 互联智慧黑板 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 套 |
| A2 | 小组触控屏 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 4 | 台 |
| A3 | 老师端智能主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 套 |
| A4 | 小组端智能主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 4 | 套 |
| A5 | 扩声主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| A6 | 拾音麦克风 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 4 | 支 |
| A7 | 高保真音箱 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 4 | 对 |
| A8 | 多功能话筒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 套 |
| B、录播教学系统 |  |  |  |  |
| B1 | 互动录播主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| B2 | 教师跟踪摄像机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| B3 | 学生智能跟踪摄像机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| B4 | 高清采集盒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 套 |
| B5 | 学生采集话筒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 4 | 支 |
| B6 | 网络回声消除器音频处理器 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| B7 | 43寸互动电视 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C、控制、网络及班牌门禁等系统 |  |  |  |  |
| C1 | 控制主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C2 | 控制面板 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C3 | 交换机 (含光模块) | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C4 | 高密集AP | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C5 | 智慧班牌 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C6 | 门禁系统 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 套 |
| C7 | 网络时钟终端 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| D、环境建设（6小组×2:50×50学生位） |  |  |  |  |
| D1 | 多功能电动升降讲台 | 1、规格：不小于长1250mm×宽620mm×高650 mm～1300mm。 2、桌架：钢制套管，稳定性超强，支撑脚尺寸：长700mm×宽60mm×高700mm，厚度3mm。 3、横梁：优质冷轧钢板，厚度5mm。 4、背板：优质冷轧钢板，围边离桌面高度为10cm，围边设计可有效防止物品滑落。 5、主机箱：优质冷轧钢板，数控折弯，二氧化碳焊接，可置放主机箱，螺丝连接柜体，可根据用户使用习惯安装在左侧或右侧。 6、桌面：采用18mm厚E1级抗倍特板，桌面预留60mm出线孔，方便设备连接，配铝合金穿线盖。甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，小于3mg/100m³ ，提供环保检测报告。 7、脚垫：配备金属调节脚，调整范围1cm。 8、功能：可调整高度，适用于不同身高示教者，更加人性化，三节双电机升降，进口消音电机，带4组记忆功能控制器和防撞保护模式。桌面升降高度范围：650mm～1250mm，三速升降，升降速度：25-38mm/s，输入电压：（110-230）VAC，带电源保护、过电压保护、过电流保护、过温保护；台面下安装主机箱，可放电脑主机等设备，标配1300MM蛇形线管。桌面可选配万向机械臂，适合安装19寸～23寸液晶显示器。 | 2 | 张 |
| D2 | 21.5寸电容触控显示器 | 21.5寸英寸，电容触摸显示器。 | 2 | 台 |
| D3 | 机柜 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| D4 | 扇形拼桌 （抗倍特板） | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 100 | 位 |
| D5 | 四轮折叠椅 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 102 | 把 |
| D6 | 教学环境 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 项 |
| D7 | 空调 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 4 | 台 |

1.3东教楼308互动教室（1间）

1.3.1整体要求

1.3.1.1内容展示系统：互联智慧黑板。

1.3.1.2互动教学系统：投屏智能主机实现老师无线投屏、教学互动等功能。

1.3.1.3扩声系统：安装吊麦扩声、配合多功能话筒（带鹅颈话筒、无线话筒和充电底座，同时无线话筒支持头戴、领夹、手持）。

1.3.1.4教室中控系统：采用全高清HDMI接口网络中控，可以与学校教学楼现有中控系统实现统一管理与应用，不改变老师原有的使用习惯。

1.3.1.5信息推送系统：通过门口班牌为师生信息查询窗口、校园服务入口，同时可带门禁功能。

1.3.1.6远程教学系统：支持跨校区，跨地域，跨机构的远程音视频互动，课件共享。可自动录制远程教学过程音视频、课件等。

1.3.1.7录播系统：2机位，多镜头画面（教师全景、教师特写、课件、学生全景、学生特写），提供多画面组合，通过老师前方角落安装43寸互动电视可显示互动画面，具有远程互动教学功能；同时配置网络回声消除器音频处理器和学生采集话筒，满足远程互动声音和录播的本地声音录制；通过高清采集盒可实现疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。

1.3.1.8实现录播课程资源对接到视频课程学习平台。

1.3.1.8.1通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息。

1.3.1.8.2平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等；支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表；支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。

1.3.1.8.3支持与录播主机的数据自动对接。

1.3.1.9桌椅要求：容纳人数60人，台面可折叠，移动折叠长条桌，具有可移动性，用于教学，使用便利；可折叠储放，节省储物空间，采用抗倍特板，防火耐热耐烟灼，防水防潮防霉，抗菌易清洁，耐磨耐刮花，防撞击，环保无害，无毒无味，安全卫生，稳定性强，不易变形，色彩丰富。

1.3.1.10环境要求：投标人应根据招标文件的要求，现场勘察并绘制相关图纸，根据招标技术参数要求做出相应的教学环境清单。并且此次教学环境改造为交钥匙环境，改造过程中所产生的一切费用由中标人承担。

2.3.2技术参数要求：

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、多媒体显示与播放系统 |  |  |  |  |
| A1 | 互联智慧黑板 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| A2 | 扩声主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| A3 | 拾音麦克风 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 支 |
| A4 | 高保真音箱 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 对 |
| A5 | 多功能话筒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| B、多终端互动教学系统 |  |  |  |  |
| B1 | 投屏智能主机 | （一）主机 1、接口：1路HDMI输出接口、音频输入输出接口。 2、I/O接口：3个USB接口并支持扩展，1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。 3、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 （二）课堂教学互动系统配套嵌入式软件 1、屏幕工具条：主要用来对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮。 2、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 3、支持2路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于2屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。 4、多种画面布局显示：支持不少于2个投屏设备同时接入小组端智能主机，不少于同时2个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面切换模式，不少于4种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、画中画等）。 5、投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘等、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。 | 1 | 套 |
| B2 | 21.5寸电容触控显示器 | 同上“东教楼308互动教室”参数。 | 1 | 台 |
| C、录播教学系统 |  |  |  |  |
| C1 | 互动录播主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C2 | 教师跟踪摄像机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C3 | 学生智能跟踪摄像机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C4 | 高清采集盒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| C5 | 学生采集话筒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 支 |
| C6 | 网络回声消除器音频处理器 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C7 | 43寸互动电视 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D、控制、网络及班牌门禁等系统 |  |  |  |  |
| D1 | 控制主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D2 | 控制面板 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D3 | 交换机 (含光模块) | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D4 | 高密集AP | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D5 | 智慧班牌 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D6 | 门禁系统 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| D7 | 网络时钟终端 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| E、环境建设（60学生位） |  |  |  |  |
| E1 | 多媒体讲桌 | 1、材料要求：塑钢桌面、桌体、冷扎钢主架，防潮防锈塑钢底脚板。 2、外观要求：正前方有倒V型设计，方便印校徽，并与塑钢的“树”型桌体、V型底板脚呼应；扶手分层设计，即美观结实，又加固强度；整体外观流线型设计,无菱角。 3、外置功能要求：并排一个塑钢键盘抽屉，一个塑钢抽储物抽屉；桌面采用流线式设计，留有两个外置USB接口、水杯位、粉笔盒位、防止笔滑落槽等。 4、内置功能要求：桌面超大的中控储物盒，可放置中控面板、鼠标、笔记本电脑接线或便携展示台等；桌体表面安装伸缩支架，支架上安装21.5寸电容触摸显示器。 5、尺寸要求：按老师的人体力学设计的渐宽式扶手，不小于高1000mm长1100mm宽690mm。 6、安装防鼠要求：桌体采用拆装设计，塑钢底板设计两个有防鼠网的过线孔。 7、为防止桌面水杯的水或清洁桌面的水，以及潮湿天气对讲桌底脚板的腐蚀，和防静电，所以桌面和底脚板均采用塑钢材料。 | 1 | 张 |
| E2 | 长条桌 （抗倍特板） | （一）规格要求 1、整体尺寸为≥1200 mm×450 mm×750mm。 2、桌架：采用椭圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管。 3、横梁：采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管。 4、书网：采用圆管为1.0mm壁厚优质冷轧钢管。 5、脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮。 6、台面：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告。 7、前挡板：采用18mm厚E1级抗倍特板。 （二）工艺要求 1、二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固。 2、表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 3、桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理，牢固不易松散，安装拆卸方便快捷，可重复拆卸使用。 4、脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调节范围1.5mm，确保拼接平整。 5、圆滑封边设计，无尖角不易伤人。 （三）功能要求 1、多功能自由组合，灵活搭配。 2、活动万向轮自由移动。 3、桌架两侧设置旋钮开关，轻松折叠。 | 30 | 套 |
| E3 | 四轮折叠椅 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 61 | 把 |
| E4 | 教学环境 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 项 |
| E5 | 空调 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |

1.4独墅湖一期6217（1间）

1.4.1整体要求

1.4.1.1内容展示系统：超短焦激光投影机、米黄板、触控屏、后排辅助65寸液晶电视机。

1.4.1.2互动教学系统：投屏智能主机实现老师无线投屏、教学互动等功能。

1.4.1.3扩声系统：安装吊麦扩声、配合多功能话筒（带鹅颈话筒、无线话筒和充电底座，同时无线话筒支持头戴、领夹、手持）。

1.4.1.4教室中控系统：采用全高清HDMI接口网络中控，可以与学校教学楼现有中控系统实现统一管理与应用，不改变老师原有的使用习惯。

1.4.1.5信息推送系统：通过门口班牌为师生信息查询窗口、校园服务入口，同时可带门禁功能。

1.4.1.6远程教学系统：支持跨校区，跨地域，跨机构的远程音视频互动，课件共享。可自动录制远程教学过程音视频、课件等。

1.4.1.7录播系统： 2机位，多镜头画面（教师全景、教师特写、课件、学生全景、学生特写），提供多画面组合，通过老师前方角落安装43寸互动电视可显示互动画面，具有远程互动教学功能；同时配置网络回声消除器音频处理器和学生采集话筒，满足远程互动声音和录播的本地声音录制；通过高清采集盒可实现疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。

1.4.1.8实现录播课程资源对接到视频课程学习平台。

1.4.1.8.1通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息。

1.4.1.8.2平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等；支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表；支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。

1.4.1.8.3支持与录播主机的数据自动对接。

1.4.1.9桌椅要求：容纳人数100人，台面可折叠，普通移动折叠长条桌，具有可移动性，用于教学，使用便利；可折叠储放，节省储物空间，采用三聚氰胺板，防火耐热耐烟灼，防水防潮防霉，抗菌易清洁，耐磨耐刮花，防撞击，环保无害，无毒无味，安全卫生，稳定性强，不易变形，色彩丰富。

1.4.1.10环境要求：投标人应根据招标文件的要求，现场勘察并绘制相关图纸，根据招标技术参数要求做出相应的教学环境清单。并且此次教学环境改造为交钥匙环境，报价包含改造过程中所产生的一切费用。

1.4.2技术参数要求

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、多媒体显示与播放系统（投影、单86寸+互动电视机） |  |  |  |  |
| A1 | 超短焦激光投影机 （含壁挂支架） | ★1、光源：激光；亮度≥5000 流明；物理分辨率≥1920×1080；镜头比为≤0.3：1。 2、投影技术：3LCD或DLP。 3、色域：色域覆盖面积大于REC.709标准。 4、对比度≥50000：1；。 5、端口：HDMI≥2；VGA≥2；Audio-In×2；Audio-Out×1；Mic×1；RS232C×1;RJ45×1;USB-B×1；USB-A×2。 6、配套专业壁挂支架。 | 1 | 台 |
| A2 | 米黄板 | 书写米黄板尺寸3000mm×1690mm左右，根据实际情况进行调整，满足使用要求。 | 1 | 块 |
| A3 | 触控屏 | 1、屏幕尺寸，86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度≥178度；物理分辨率≥3840×2160；玻璃厚度≤4mm。 2、整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写，采用红外感应识别触摸技术。 ★3、整机内置非独立摄像头：拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人；整机内置非独立外扩展的至少4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。 4、内置电脑：处理器要求：不低于Intel I5 8代及以上处理器;内存性能: 不低于8G DDR4内存;硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置。 | 1 | 套 |
| A4 | 投屏智能主机 | 同上“东教楼308互动教室”参数。 | 1 | 套 |
| A5 | 液晶电视机 | 65英寸，含吊挂架 | 2 | 台 |
| A6 | 21.5寸电容触控显示器 | 同上“东教楼308互动教室”参数。 | 1 | 台 |
| A7 | 扩声主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| A8 | 拾音麦克风 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 支 |
| A9 | 高保真音箱 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 对 |
| A10 | 多功能话筒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| B、互动录播教学系统 |  |  |  |  |
| B1 | 互动录播主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| B2 | 教师跟踪摄像机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| B3 | 学生智能跟踪摄像机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| B4 | 高清采集盒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| B5 | 学生采集话筒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 支 |
| B6 | 网络回声消除器音频处理器 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| B7 | 43寸互动电视 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C、控制、网络及班牌门禁等系统 |  |  |  |  |
| C1 | 控制主机 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C2 | 控制面板 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C3 | 交换机 (含光模块) | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C4 | 高密集AP | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 2 | 台 |
| C5 | 智慧班牌 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| C6 | 门禁系统 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 套 |
| C7 | 网络时钟终端 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 台 |
| D、环境建设 |  |  |  |  |
| D1 | 多媒体讲桌 | 同上“东教楼308互动教室”参数。 | 1 | 张 |
| D2 | 普通长条桌 | （一）规格要求 1、整体尺寸为≥1200 mm×450 mm×750mm。 2、桌架：采用椭圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管。 3、横梁：采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管。 4、书网：采用圆管为1.0mm壁厚优质冷轧钢管。 5、脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮。 6、台面：采用25mm厚E1级三聚氰胺板，颜色可选配。 7、前挡板：采用15mm厚E1级三聚氰胺板，颜色可选配。 （二）工艺要求 1、二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固。 2、表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。 3、桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理。 4、脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调节范围1.5mm，确保拼接平整。 5、圆滑封边设计，无尖角不易伤人。 | 50 | 套 |
| D3 | 四轮折叠椅 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 101 | 把 |
| D4 | 教学环境 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 1 | 项 |
| D5 | 空调 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 3 | 台 |

2.监控中心-东教楼314（1间）

2.1整体要求

2.1.1多媒体显示与播放系统：配置1块LED条屏显示欢迎标语，2×6 55寸超窄边液晶拼接屏、铝合金液压维护安装支架、包边等。

2.1.2可视化控制系统：配置可视化分布式节点，可接入标准化考场视频矩阵分割器、台式电脑、网络摄像机等信号，节点输出连接12个大屏；通过移动控制终端进行控制大屏拼接、漫游、多图层叠加显示。

2.1.3扩声系统：配置功放、音箱，可监听360教室（二期）摄像机声音、标准化考场监控声音。

2.1.4环境要求：投标人应根据招标文件的要求，现场勘察并绘制相关图纸，根据招标技术参数要求做出相应的教学环境清单。并且此次教学环境改造为交钥匙环境，报价包含改造过程中所产生的一切费用。

2.2技术参数要求

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、多媒体显示与播放系统 |  |  |  |  |
| A1 | LED条屏 | 室内双基色P4.75，显示净尺寸：与2×6超窄边液晶拼接屏长度一致，高度0.304米；含钢结构及配件，含控制系统、接收卡、控制软件。 | 1 | 套 |
| A2 | 超窄边液晶拼接屏 | 1、采用不低于55寸LCD面板。 ★2、物理拼缝≦1.8mm。 3、分辨率≥1920x1080。 4、亮度≥450cd/㎡。 5、对比度≥1400:1； 6、接 口：DVI输入×1、HDMI输入×1、VGA输入×1、CVBS输入×2、COM输入（网口）×1、COM输出（网口）×2、USB输入×1、IR×1。 | 12 | 套 |
| A3 | 可视化分布式节点 | 1、采用分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器。 2、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片以及H.264和H.265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性。 3、每个节点 ≥4路高清视频接口， ≥2路3.5mm音频接口，每个节点可根据现场需要灵活自定义，即可当输入节点又可当输出节点。 4、节点具有 ≥3路可编程232串口和 ≥3路可编程485串口，同时具有 ≥3路红外控制口， ≥3路I/O控制口。 5、每个节点具有 ≥2路USB接口。用于与电脑连接,可实现KVM功能。 6、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输。 7、节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800×600到最高分辨率4K@60Hz。 8、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持4路4K视频或者16路1080P信号或者64路720P信号。单节点可分发256路视频。 9、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支 持H.264或265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器。 10、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Linux/Windows/IOS等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情 况下自动同步状态。 11、可对屏幕墙显示内容进行布局的编排、存储、调用，可以设置定时操作，自 动开窗口切换画面，无需人工干预；系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具 备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等。 12、含PAD编程控制软件，场景定制化。 | 18 | 台 |
| A4 | 节点POE交换机 | 1、24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电。 | 1 | 台 |
| A5 | 功放 | 1、机器自带≥4路话筒输入插口，4路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为凤凰接口，Mic3-4 6.5话筒接口（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、机器自带3组线路信号输入。1组线路输出，可扩展功放或录音等设备。 3、机器预留了以后升级需要的232接口。 4、机器前面板不设置调节旋钮，音量总、话筒单独调节、效果调节全设置在机器后面板（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、输入电平 话筒（非平衡输入）：Mic1-Mic2 5mV（插口自带5V极化电源）；Mic3 300mV；线路（非平衡输入）：Line1-Line3 300mV。 6、输入阻抗：话筒：Mic1-Mic2 600Ω；Mic3 10KΩ。线路：10KΩ。 7、输出电平：非平衡0dB，最大+6dB。 8、输出阻抗：线路≤100Ω（非平衡）。 9、频率响应：20Hz×20kHz。 10、信噪比≥90dB。输出功率： 2×200W/4-8Ω。 11、可扩展内置无线话筒模块，内置一路或者两路三模合一无线教学话筒接收模块，自带一支三模合一无线教学话筒。 | 1 | 台 |
| A6 | 吸顶音箱 | 1、额定功率：40W/8Ω, 。 2、灵敏度：93dB,。 3、频率响应：50Hz-20KHz。 4、最大声压级：108dB。 | 2 | 只 |
| A7 | 铝合金液压前维护安装支架 | 1、采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料。 2、外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致； 3、配套超窄边液晶拼接屏使用。 | 12 | 套 |
| A8 | 包边处理 | 黑色不锈钢宽体侧面包边。 | 1 | 项 |
| A9 | 移动控制终端 | 1、屏幕尺寸≥10.2英寸。 2、屏幕分辨率：2160×1620。 3、处理器：64位架构的A9芯片或以上。 4、操作系统：ios或安卓系统。 5、摄像头：前置120万像素，后置800万像素。 6、存储容量≥32GB。 7、核心数量≥四核处理器。 8、速度≥1.2GHz。 9、系统内存≥2GB。 | 1 | 台 |
| B、环境改造 |  |  |  |  |
| B1 | 教学环境 | 投标人应根据学校要求进行改造，结合现场勘察情况进行绘制相关图纸（改造方案及设计图经学校同意认可后方可实施），做出相应的教学环境清单，不低于以下要求： 1、隔墙制作：轻钢龙骨隔墙，两侧为木工板+石膏板，含一扇门体制作。 2、主立面装饰处理：软硬包处理；铺贴木丝吸音板，含拼接屏包边处理。 3、其它：窗帘布、强电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。 | 1 | 项 |

3.智慧教学管理应用平台等配套

3.1整体要求

3.1.1配置1台高性能台式电脑，对设备的控制、管理、运维、维护等用途。

3.1.2驻场服务：提供3年1人的驻场服务（驻场服务包含此次建设的360教室（二期）和学校现有360教室一期6间）。

3.1.3驻场负责：派遣1人及以上工程师值班，常规工作时间为周一至周五7:50—19:00，周六8:00—15:40；在上课时间前及时排除报修故障，并接受学校的日常管理，填写工作日志、打卡下班，时间可根据学校要求进行调整。

3.1.4日常上课保障：上班打卡；检查设备状态，查看中控网络是否畅通，记录有问题教室；现场工作日志登记：所有的电话报修、参观访问（需上报详细资料）、学校交办事项。

3.1.5多媒体教室相关软件、应用程序的定期排查、杀毒、升级等。

3.1.6月工作内容：每月20-25做好设备点检工作，填写月工作日志。

3.1.7其他重点保障：在每学期开学初、教学竞赛、考试等重点工作期间，除了平时专门值班人员外，须派遣多名拥有丰富经验的维护、维修工程师，携带专业维修工具进行现场保障。

3.2技术参数要求

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理计算机 | ≥I7十代以上处理器 ≥16G内存 ≥256G固态硬盘，≥6T硬盘；≥21.5寸液晶显示器，含鼠键。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频课程学习平台升级 | 此次升级是在现有视频课程学习平台基础上优化相应功能，如播放、点播、移动端、并发等功能的体验，原有相应数据不变。 1、支持HTML5方式播放，无需额外安装播放器、APP，不采用Flash播放技术即可实现资源的在线点播直播播放。 2、节目上传采用HTML5方式。 3、系统支持基于网络底层媒体流传输交换的海量并发技术。 4、支持HTTPS身份认证的网络协议，支持SSL认证证书导入。 ★5、支持10GB以上超大文件的上传，支持断点续传、断网重联、暂停、终止等功能（提供软件功能截图并加盖公章）。 6、兼容广播级格式（如QuickTime、MPEG-2 TS等）及MPEG-1/2（mpg、dat、mp3、vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real（rm、rmvb）、FlashVideo（flv、f4v）、直播流（liv、liv-2）、视频索引（mi）、高清编码（H.264、VC-1）、（3gp、mp4）、MKV等各种媒体格式上传过程中自动转码为MP4（H.264+AAC）格式，转码前可以添加水印。 7、优化上传机制，确保不同浏览器、IP、域名均可稳定上传。 8、多媒体文库支持文字搜索功能。 9、支持完善的用户和节目内容的分级策略，不同的用户具有不同的权限，不同的节目具有不同的级别参数，支持10级以上的用户和节目分级能力；支持在线评分、评论等功能；支持分配管理员权限，可指定不同的管理员管理相应的栏目资源。 10、前台不同用户权限所浏览的网站内容不同。 11、支持分享功能，可以跨终端进行分享，如PC端分享给移动端观看。 12、支持特定分类添加章节设置，前端添加章节模板。 13、新增RTSP拉方式多流多画面直播、录制、上传、转码和多画面播放。 14、后台直播录制一键化。 15、新增黑色H5、深蓝H5网站主题。 16、支持页面一键变灰设置。 17、支持文件直播。 18、添加活动管理功能（包含点播、直播、图片、文档）。 19、转码服务除之前的“服务优先”之外，新增“平均分配”和“转码优先”设置，不同场景下根据服务器CPU内核数进行性能调节。 20、视频转码新增支持2K、4K设置。 21、具备国家版权局颁发的“音视频发布系统软件”的软件著作权登记证书，提供复印件并加盖公章。 22、软件厂商应具备CMMI3及以上级别软件成熟度模型证书,需提供证书复印件并加盖公章。 ★23、需要供应商提供原平台升级承诺函并加盖公章或认可的对接测试报告。 （二）移动端页面定制 ：移动端页面定制，做到美观大方。 ★（三）对接，实现录播课程资源对接到视频课程学习平台。 1、通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息； 2、平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等；支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表；支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。 3、支持与录播主机的数据自动对接。 （四）服务 1、平台使用过程中遇到任何问题，1小时响应，第一时间内予以解决。 2、对维保期内安全工具新发现的与软件相关的高危、中危漏洞，第一时间内予以修复。 3、每季度进行一次巡检。 | 1 | 套 |
| 3 | 驻场服务 | 1、驻场负责：派遣1人及以上工程师值班，常规工作时间为周一至周五7:50—19:00，周六8:00—15:40；在学校上课时间前及时排除报修故障，并接受学校的日常管理，填写工作日志、打卡下班，时间可根据校方要求进行调整。 2、日常上课保障：上班打卡；检查设备状态，查看中控网络是否畅通，记录有问题教室；现场工作日志登记：所有的电话报修、参观访问（需上报详细资料）、学校交办事项。 3、多媒体教室相关软件、应用程序的定期排查、杀毒、升级等。 4、月工作内容：每月20-25做好设备点检工作，填写月工作日志。 5、其他重点保障：在每学期开学初、教学竞赛、考试等重点工作期间，除了平时专门值班人员外，须派遣多名拥有丰富经验的维护、维修工程师，携带专业维修工具进行现场保障。 | 1 | 项 |

4.录直播教室（25间）

4.1整体要求

4.1.1配置1台录播主机、1台教师摄像机，可实现老师课程的录制、直播，主机带本地存储，可保存录制课程；同时通过线上线下音频处理器和学生采集话筒带设优先级设置，可自动识别老师上课扩声声音或学生采集话筒声音，教室摄像机通过高清采集盒转换信号给教学电脑，可实现疫情情况下通过腾讯会议、ZOOM、Welink等软终端会议调用录播信号和扩声声音，实现信号复用及远程教学。

4.1.2实现录播课程资源对接到视频课程学习平台。

4.1.2.1通过与学校课表系统对接，实现自动采集与录播相关的课程信息。

4.1.2.2平台同时支持手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等；支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表；支持课程表批量导入，显示终端可以按照班级来显示每个班级的课程表。

4.1.2.3支持与录播主机的数据自动对接。

4.2技术参数要求

| 序号 | 品名 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通型录播主机 | 1、嵌入式硬件架构，无风扇设计。 2、视频接口：支持≥2×HDMI输入， ≥2×HDMI输出，分辨率最大支持4K，支持音视频同步传输。 3、音频接口：支持≥2×HDMI IN/OUT 、≥6×MIC 音频输入、≥1×DMIC数字音频输入，≥2×LINE IN/OUT立体声、双声道输入/输出。 4、主机支持UVC接口，可模拟USBCAM接入软件视频会议。 5、设备≥5个100/1000M自适应网口， 其中2个支持POE供电； 6、内置1块2T及以上硬盘。 7、支持ONVIF、RTSP、RTMP接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机。 8、支持画面合成模式，支持电影模式、画中画、三画面、四画面； 9、支持H.265编码协议,支持在H.265 1080P 30fps下，带宽范围128kbps～8Mbps。 10、支持导播功能，支持自动和手动两种方式录制课程，可同步下载课程信息排课表，手动输入课程安排，合成画面中视角图片可进行拖拽。 | 25 | 台 |
| 2 | 教师摄像机 | 1、设备应采用嵌入式硬件架构，支持POE供电方式。 2、设备应采用≥800万 1/2.8"像素逐行扫描高性能图像传感器，支持≥3倍光学变焦。 3、设备音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、G.722.1C、G.726、AAC_LC、G.726，支持8kHz/ l6kHz/32kHz/48kHz采样率选择；设备应支持回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声，支持混音录像功能，可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件。 4、设备编码应支持H.265、H.264、SVAC。 5、设备应支持区域设置（跟踪区域、PPT、特写画面设置、讲台、板书、多机位模式、纵向模式、过道数）。 6、设备应支持多机位模式，启用多机位模式，当教师在跟踪区域中移动或离开跟踪区域可切换至全景画面，当教师在跟踪区域停止后切换至特写画面；如当教师上讲台时，摄像机画面可切换特写画面并保持为随动模式，当教师下讲台，摄像机画面自动切换为全景模式；设备应支持纵向模式，可以教师为中心垂直方向进行跟踪。 | 25 | 台 |
| 3 | 学生采集话筒 | 1、单体：背极式驻极体。 2、指向性：360°。 3、拾音半径：6米。 4、频率响应：40Hz～20KHz。 5、灵敏度：-38dB ± 2dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 6、输出阻抗：500Ω ± 30% (at 1kHz)。 7、等效噪声级＜50dBA SPL。 8、最大声压级：103dBA SPL。 9、连接方式：三条引线（红色电源正、白色音频正、黑色公共地）。 10、提供嵌入式麦克风控制软件著作权加盖公章。 | 25 | 支 |
| 4 | 线上线下音频处理器 | （一）功能 1、内置自适应动态噪声滤波器，在滤掉现场环境背景噪声的同时不影响语言信号高质量的传送，提高信噪比，改善音质。 3、内置AGC自动增益控制，可获得到清晰,持续平稳的语音信号。 4、内置数字智能高低通控制，可限制语言频响。 5、内置数字压线器：可提高拾音距离。 6、内置人声激励功能，可提升语言清晰度。 7、内置高低音均衡器，可根据环境调出最佳音效。 （二）接口 1、每组线路可以单独音量调整，可以通过串口调整优先启动电平及释放电平。设置优先级别高低与优先的组数。 2、4组线路输入，2组线路输出，每组输入与输出均不共地，以避免共地产生交流噪音。 3、频率响应：非处理工作状态：20Hz～20KHz。 4、额定输入电平：300mV。 5、输出电平：非平衡0db(775mV/600Ω)。 6、输入阻抗：10KΩ。 7、输出阻抗：100Ω。 8、信噪比：90db。 9、失真度：<0.1%（1KHz)。 | 25 | 台 |
| 5 | 高清采集盒 | 同上“独墅湖一期6218”参数。 | 25 | 点 |
| 6 | 反监显示 | 32英寸高清显示，含吊装支架。 | 25 | 套 |
| 7 | 录播控制面板 | 实现对录播录制、停止、暂停。 | 25 | 台 |
| 8 | 辅材及集成施工费 | 配套所有辅材：网线、电源线、线管、线槽等，施工集成。 | 25 | 项 |