附件：技术参数要求

一、影像教学大屏

1．显示尺寸：98寸；背光光源：DLED；分辨率：3840*2160；液晶屏A级标准。屏幕扫描频率: 120HZ； 运动补偿MEMC:120HZ。

2．屏幕比例：16:9；屏占比：98%；可视角≥178°；亮度最低440nit，最高可达1000nit；对比度≥5000：1；支持HDR显示；支持VRR可变刷新率。面板类型：IPS；整机色域≥DCI P3 90%。

3．整机下置常用的电源键。

4．侧置接口：USB2.0输入≥2，串口（RS232）≥1，视频输入≥1，HDMI输入≥2（1路HDMI2.1,  1路支持eARC/ARC），音频输入≥1，以太网口≥1，耳机输出≥1；SPDIF 输出≥1，调试接口≥1。

5．设备自带安卓系统，安卓版本9.0，安卓系统CPU采用4核A73；系统内存4GB，存储容量64GB。

6．内置WiFi和蓝牙：内置双WIFI5模块，支持2.4G/5.0G，；整机支持蓝牙5.0。

7．出音方式：下出音+后出音。

8．伴音功率：50W (2*15W+20W)。

9．支持DTS和Dolby双解码、支持杜比ATMOS+DTS VirtualX双音效。

10．安卓支持语音助手、信号源、消息中心、我的应用、网络、设置、天气、日历、网络诊断、媒体中心、内存提速、垃圾清理、应用卸载、网络测速、权限管理功能。

11．支持聚连会议、信息发布系统、无线传屏、微信电视、AI体感、视频通话等多种应用。

12．支持开启双模式，家庭模式和会议模式。

13．屏幕亮度模式支持明亮光、柔和光、动态变频、节能四种模式。

14．整机支持智慧光感系统，打开后，可根据环境光自动调节显示器亮度。

15．整机支持区域控光，可调节屏幕各个区域的亮度，优化对比度。

16．整机支持运动画面补偿，可调整画面流畅程度，减少画面抖动。

17．整机支持动态晶晰提升技术，可调整运动画面动态清晰度。

18．支持远场语音控制，可启动语音助手进行语音控制。

19．支持护眼模式，打开后，减少屏幕蓝光，降低对眼镜的危害。

20．支持一触即播技术，打开后连接电脑等外接信号源后，显示器自动播放设备画面。

21．定时待机支持关闭，15分钟，30分钟，1小时，1.5小时，2小时多种模式。

22．整机支持定制开机图片。

23．整机内置四路拾音麦克风，内置会议软件，可进行远程视频会议。

24．整机可通过无线传屏宝将外部电脑音视频信号实时传输到显示器上。

25．整机可通过无线传屏软件将外部设备（电脑、平板、手机）的音视频信号实时传输到显示器上。

二、辅助显示屏

1．支持3840*2160@60Hz超高清显示

2．采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

3．支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制

4．实时监控设备温度，高温报警

5．内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入

6．支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放

7．支持7 × 24 小时工作模式

8．显示尺寸：55 inch

9．屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm

10．物理分辨率：3840 × 2160

11．背光源类型：D-LED

12．像素间距：0.63 (H) mm × 0.63 (V) mm

13．亮度：450 cd/m2

14．可视角：178° (H)/178° (V)

15．音视频输入接口：HDMI2.0 × 1,VGA × 1, DP1.2 × 1, Audio In(3.5mm)×1

16．音视频输出接口：Audio Out(3.5mm)× 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2

17．数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1

18．控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1

19．外壳材料：金属

三、影像教学拼接屏

1．LED封装：表贴三合一LED

2．显示尺寸：3200*1760米

3．像素间距：≦1.86mm

4．像素密度：≧422500点/m2

5．像素结构：1R1G1B

6．模组尺寸：320mm（宽）*160mm（高）

7．模组分辨率：208（点）*104mm（点）

8．模组平整组：0.08mm

9．像素中心距相对偏差：<3%

10．白平衡亮度：≥500cd/㎡

11．水平视角：165︒

12．垂直视角：165︒

13．最高对比度：8000：1

14．亮度度校正：支持

15．亮度均匀性：≥99%

16．色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内

17．驱动方式：恒流驱动

18．换帧频率：≥60HZ

19．刷新频率：3840Hz

20．灰度等级：14Bit

21．亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节.

22．色温：2000K-10000K可调

23．峰值功耗：≦547W/㎡

24．平均功耗：≦240W/㎡

25．LED使用寿命：≥100000H

26．PCB阻燃：V-O等级

27．抗干扰符合：IEC801执行标准

28．安全符合：GB4793执行标准

29．漏电容限值：≦0.5mA

30．组机械强度：≧5MP

31．电流增益调节级别：≧8位

32．运行环境温度：-10℃-40℃

33．无故障运行时间：≥10000H

34．鬼影和拖尾现像：无

35．当白平衡亮度100cd/㎡时，灰度等级：14Bit；刷新频率：3840Hz

36．显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果

37．PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计

38．显示屏经过高温、低温工作检测；高温、低温贮存检测；湿热负载检测

39．抗震等级：10级

40．电源端子传导骚扰为B级，30MHz-1000MHz辐射骚扰为B级，1G以上辐射骚扰为B级

41．电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度为B级

42．电离辐射的照射率≦0.1mR/h

四、智能显示主控

1．▲整体架构4U机箱，集控箱整体构架使用ARM 嵌入式系统处理器。系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能（须提供国家级检测报告加盖公章）。

2．具有切换用户保存的配置的记忆功能。

3．内置无线投屏：苹果、安卓、WINDOWS直接无线投屏到LED。内置2路RS232控制接口，2路RS485控制接口，一个Can总线通讯接口。14路Relay继电器接口。支持4路输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI。

4．内置LED屏发送系统，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。

5．输入3路HDMI，最大带载880万像素。

6．支持三画面显示，位置、大小可自由调节。

7．内置7寸触摸控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。配套7寸移动控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。

8．亮度均匀性 ≧90%。

9．配套手持终端（遥控器）具有红外模块。

10．内置8路，单独3000W的功率输出，整体24000W的功率输出，8路电源时序控制单元采用arm 单片机控制，8路电流采集模块，8路电源进行分路按时序通电功能和8路电流监测功能，自带一路485通讯功能。

11．内置触控屏和移动手持控制屏，具有二维码扫码功能，可以根据用户需求设置扫码内容。

12．移动终端控制屏和内置控制面板系统可编程，对整个多媒体设备具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程。

13．开放的控制协议，支持外置矩阵联控与集成融合系统提供开放的控制协议文档与技术支持，更加方便融合系统与其他子系统的整体集成控制。

14．支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整。

15．高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测。

16．具有二次编程能力。支持根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。

17．对现场的环境控制，可以在动终端控制屏和内置控制面板设置会议模式，演讲模式。

18．可以对现场的多媒体设备和可以通过RS232,RS483，Relay继电器控制的所有设备设备进行整体开关机，和单独开机开机，和单个系统开机关机。

19．可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈。

20．系统场景一键恢复功能。系统中具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、系统亮度的调节，而无需逐一设置。

21．系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能。

22．可以对现场的所有音视频设备进行型号切换，和音量大小的调节。

五、教学电脑

1．CPU：不低于 i7-12700T

2．内存：不低于16G

3．硬盘：不低于512SSD

4．无线键盘鼠标

六、互动展示屏

1．▲屏幕类型：LED背光A规屏 ；显示尺寸≥86寸（对角线）；显示比例：16：9（全屏）。

2．采用全贴合工艺，对比度≥4000:1，亮度≥400cd/㎡，可视角度≥178°；屏幕图像分辨率≥3840*2160。

3．整机通过防雷击、抗强光等要求，确保整机使用安全。

4．内置前朝向≥2*15W扬声器，支持DTS和杜比双解码，支持开启和关闭DTS音效（须提供国家级检测报告加盖公章）。

5．采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行20点触控及书写。

6．无故障检测：所投一体机和OPS电脑MTBF无故障检测时间≥12万小时。

7．具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android9.0以上版本。

8．前置按键：≦2个，按键可实现开关OPS电脑、开关一体机、调取中控菜单、锁定和解锁屏幕等功能。

9．前置接口：不少于2路USB接口，2路USB3.0接口均可同时在Windows及安卓系统下被读取，1路TYPE C接口，前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口和USB触摸接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求。

10．▲内置摄像头：内置1100万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，便于教室拍照、师生画面采集（提供国家级检测证书复印件加盖厂商公章）。

11．▲内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持6M拾音，方便对课堂音频进行采集（提供国家级检测证书复印件加盖厂商公章）。

12．整机自带嵌入式系统，；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G。

13．在安卓系统下，提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能。

14．通道信号源名称自定义：触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。

15．权限管理：为提高设备安全性，防止无关人员随意操作设备，整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑4个功能进行权限设置。提供包括NFC打卡、人脸识别、密码等至少3种权限设置方式；权限开启管理后，可使用对应的方式解锁后进行操作。

16．在黑屏节能状态下可实现节能80%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕。

17．触控一体机侧置或底部具有USB2.0双通道接口。

18．安卓系统和windows系统均可实现无线上网功能，无需外接无线网卡。

19．▲NFC功能：方便学校管理设备，触控一体机具备校园一卡通开机功能（无需外加设备），避免在课间学生操作设备（须提供国家级检测报告加盖公章）。

20．半屏下降功能：可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示，以适应不同教师身高使用触控一体机。

21．在安卓互动白板功能：

21.1 书写：支持20种颜色笔的选择；支持滑动调整笔的粗细，支持笔锋效果；

21.2擦除：支持多种擦除方式，包括手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏；

21.3白板书写内容可导出PNG、PDF等格式；

21.4图形智能识别：支持识别圆圈、方形、三角形，箭头；支持对图像大小做调整；

21.5智能表格绘制：通过教师手绘自动生成标准表格，可根据书写区域变化自适应表格大小，支持任意增加表格的行与列、整体移动，并支持表格复制与删除，方便教师教学。

七、辅助显示工业屏

1．4K,55英寸安防显示器

2．支持3840*2160@60Hz超高清显示

3．采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

4．支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制

5．实时监控设备温度，高温报警

6．内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入

7．支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放

8．支持7 × 24 小时工作模式

9．屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm

10．物理分辨率：3840 × 2160

11．背光源类型：D-LED

八、影像教学观片灯箱

1．1.5cm铝合金窄边框设计，尺寸747mm*457mm*15mm；边框严实无漏光，亮度自然柔和不伤眼；可视范围：717mm*427mm；

2．亮度均匀，无暗角；

3．无极旋钮可调光，亮度可控性强，适应不同亮度环境，节能省电；亮度0~5000cd/m；色温：5000k；

九、扩声音响

1．箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理，箱体为多边形结构，室内壁挂安装设计，安装极简；

2．采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元，组成二单元二分频全频音箱；

3．功耗：30W；

4．频响：75Hz-18KHz；

5．灵敏度：89dB

6．声压级输出：≥103dB；

7．喇叭：6.5英寸低音  3英寸高音；

8．额定阻抗:4ohms

十、手持无线教学麦克风

1．支持与终端无线配对，实现教学扩声；

2．方便小巧，支持手持和领夹两种方式使用；

3．采用2.4GHz无线传输，内置锂电池，支持4小时以上使用；

4．支持防丢失报警功能，内置蜂鸣器，可实现无线失联报警；

5．支持ppt翻页：与终端配对后，可操作接入的电脑课件翻页；

6．具备音量加、减、静音按键，可灵活调整扩声效果；

7．采用标准Tape-C充电接口，支持电量led显示。

十一、拾音麦克风

1．频率范围：40-18000 Hz；

2．灵敏度：-35dB（18mV/Pa）。指向性：超窄指向。拾音角度：100°；

3．阻抗：200Ω；

4．最大声压级：132dB；

5．工作电压：48V幻象供电；

6．信噪比65DB；

7．可吊式安装。

十二、智慧教学终端

1．要求智慧教室终端采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，不接受采用X86架构设计类产品。

2．▲要求终端高度融合教室各项应用功能，包括电子白板、圈点批注、录播、远程互动等。无需多块屏幕，通过一块讲台屏可显示授课电脑PPT和完成上述所有应用（提供符合以上功能描述的截图并加盖公章）。

3．要求智慧教室终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度＜2U。触控屏采用显示器设计，支持嵌入讲桌台面安装、显示器支架安装、壁挂安装，无需定制专用讲桌，可实现升降、角度调节等功能，适应不同身高老师上课。

4．▲要求主机具备电源一键控制和状态显示，便于设备后期管理与维护。（提供符合以上描述的主机实拍照片并加盖厂商公章）

5．要求智慧教室终端功能基于模块化设计，可根据实际需求增减扩展。无需更换主机和增加其他功能主机，减少多设备级联的故障风险。

6．触控屏尺寸不小于23英寸，采用全贴合钢化屏，支持多点触控，能清晰呈现授课内容和控制栏。

7．终端接口要求：电脑、笔记本HDMI视频输入接口不少于2路，授课屏、控制屏等HDMI输出接口不少于3路，LAN口不少于8路，RS-232控制接口不少于3个，MIC音频输入接口不小于6路，每路均支持独立的48V幻象供电开关，LINE IN接口不少于1路，LINE OUT接口不少于1路，音箱输出接口不少于2通道。

8．▲通过触控屏能够实时显示并触摸控制相应功能，包括教室信息（教室名称、WIFI名称和密码等）、使用者信息（老师姓名、当前课程）、设备状态（是否联网、平台通信、连接wifi数量）、信号源切换、教室设备开关、课程录制、远程互动等。（提供触控屏操作界面截图并加盖厂商公章）

9．终端可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率。

10．终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录。

11．终端内置教师权限管理模块，教师可通过多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。

12．要求终端具备同屏异显功能，老师通过操作终端触控屏，可快捷切换教室控制管理界面和终端外接电脑桌面，实现一块屏幕两种内容的显示，实现老师授课、操作一块屏幕完成，集中精力教学。

13．▲要求智慧教室终端具备无遮挡硬件工具栏，老师进行课件展示时工具栏不会隐藏和遮挡课件内容，能固定在屏幕一侧显示。无电脑信号时，也能操作圈点、白板等功能，方便老师教学应用，提高工具栏使用效率。

14．要求硬件工具栏支持大小屏异显功能，老师在讲台触控屏上操作工具栏时，教学屏幕（液晶一体机或投影幕）上只显示授课内容画面，不会显示硬件工具栏界面，避免老师操作终端触控屏时对学生听课造成干扰。

15．要求硬件工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至工具栏中合适位置，将老师最常用功能优先放在工具栏显示，一键点击即可开启，让操作更方便。

16．▲终端支持多路信号源切换功能，老师通过操作终端触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏、远程教室、小组屏等视频信号进行快速切换，切换过程无黑屏且延时低于1秒，无需其他控制台，有助于节省老师时间，提高课堂教学效率。同时为便于老师快速识别并切换不同信号源，要求信号源切换时具备无线投屏、小组屏信号源画面预览功能。（提供符合以上功能描述的截图并加盖公章）

17．要求具备三个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。

18．无线网控制功能，终端内置无线路由器，要求通过终端触控屏可一键隐藏wifi密码、登出关闭wifi、首页显示wifi密码等功能，避免在课堂上学生相关设备连接终端wifi，对课堂教学秩序造成影响。支持管控平台远程批量重启、关闭无线路由器、批量修改密码等。

19．要求终端具备远程协助功能，老师通过操作终端触控屏可一键远程协助，实现管理员后台快速查看，并远程连接终端主机处理故障问题。

20．内置白板教学功能，为方便老师授课教学，无需打开电脑软件，通过讲台触控屏硬件工具栏即可开启白板，手指或触控笔可在讲台触控屏上模拟白板粉笔来进行板书书写，要求书写流畅、延迟低，支持多点触控。

21．内置硬件圈点批注功能，为了方便老师快速使用，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏硬件工具栏即可开启圈点功能，可在教师电脑、外接笔记本、无线投屏等信号画面上圈点批注。

22．资源应用：触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源的导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，滑动触控屏可快速浏览已保存的内容。

23．支持无线投屏，支持Airplay、Miracast主流无线投屏协议及APP软件投屏；支持通过终端触控屏可预览无线投屏信号缩略画面图，同时可对无线投屏进行审核；在录播模块支持下可录制投屏内容。

24．具备对比教学功能，支持将授课电脑画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注、小组投屏等内容进行多分屏显示，最大支持4分屏，分屏模式根据信号数量自动布局；支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。

25．要求智慧教 室终端具备平板控制功能，通过平板电脑可同步显示讲台终端触控屏画面，可打开PPT课件开展教学；平板电脑上也具备讲台触控屏工具栏，可开展圈点、白板、信号切换等应用。

26．要求智慧教室终端具备信息发布接收功能，可实时接收管理员通过信息发布平台推送的教室直播流、音频、视频、图片、文字等媒体资源，并自动在教室显示大屏/投影幕布上播放。在终端触控屏可选择对推送信息进行手动关闭。

十三、高清云镜摄像机

1．846万像素 1/2.8英寸CMOS传感器；

2．支持4K分辨率30帧的网络H.265/H.264视频输出；

3．单镜头可输出全景和特写两个景别；

4．支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流；

5．具备RJ45网口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频；

6．支持老师跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。支持多种跟踪模式。支持多速度等级的电子云台控制；

7．支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能。

8．为保证系统兼容性，所投产品需与终端为同一品牌。

9．为保证产品稳定可靠，要求提供高清摄像机平均无故障时间不低于10万小时的检测报告复印件并加盖厂商公章

十四、多功能直录播平台

1．为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端；

2．采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问；

3．为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能；

4．为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）；

5．支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；

6．录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制；

7．支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程；

8．录制文件采用标准流媒体MP4格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放；

9．多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求；

10．提供与该系统相符的知识产权证书复印件并加盖厂家公章。

十五、空间物联网管理终端

1．液晶显示尺寸≥21.5寸，屏幕分辨率≥1920 x 1080；亮度≥500cd/m2；电容式触控面板，响应时间≤5ms，需实现10点触控。

2．核心配置：处理器四核，主频≥1.8GHz；内存≥2GB ；存储≥16GB 。

3．设备接口：需提供重置按钮；需提供RJ45接口；需采用DC供电；需内置无线WIFI模块；需支持内置门禁控制器模块。

4．整机需集成可变色LED灯带，空间空闲、使用等状态时分别显示不同颜色。设备具备读卡、拍照、媒体公播、门禁控制、灯带、触控查询一体化功能。

5．设备具备读卡、拍照、媒体公播、门禁控制、灯带、触控查询一体化功能。

6．为保证设备在半户外使用的可靠性，设备需支持-20℃-60℃环境使用。

7．为提高设备的稳定性及安装灵活性，设备需采用无风扇设计；外观需采用导角设计, 磨砂烤漆, 边框需与正面玻璃齐平；设备需支持壁挂式安装，固定背架需全面保护线路，需支持后出线、右出线、左出线，需支持后方、左方、右方固定。

8．终端设备USB采需用系统远程DBA管控方式，部署完成后需自动锁死USB接口，杜绝直接通过USB接口写入代码现象。开启USB功能需管理员后台手动开启，双重保险有效防止系统被入侵。

9．提供3C、节能认证证书（加盖厂家公章）

10．提供厂家信息安全管理体系认证证书（加盖厂家公章）

11．提供厂家质量管理体系认证证书（加盖厂家公章）

十六、空间物联网管理平台

1．支持在终端上查询显示当前空间的日课表；课程可区分显示，可支持合班课、连堂课、一课多师、一室多课的复杂课表显示。

2．同时支持教师和学生在智慧终端上查看自己的个人课程表，课程表的信息同时应包含上课地点、上课时间、任课老师姓名等；支持显示课程应到人数，如果是合班课则显示应到总人数。

3．如果是综合空间，即用作上课也用作开放预约。终端支持显示空间日视图和周视图，周视图将空间一周课程和预约综合在一起通过一个页面直观显示。

4．基础信息对接：支持与教务系统和一卡通进行对接，获取学生、教师等相关数据信息，从而实现签到考勤；支持合班课考勤，连堂课考勤场景。

5．课程考勤：支持后台设置课程的考勤时段，当考勤时段开始时，考勤界面会自动弹出，显示当前课程名称并提示学生、教师刷卡签到；学生、教师在签到的同时进行考勤拍照，数据自动保存至后台，防止代刷卡。

6．具有考勤统计管理功能。

7．教师在终端上可以查看所带课程的学生考勤统计情况和个人考勤统计情况；学生在终端上可以查看自己在各个课程的考勤统计情况。

8．多媒体公播展示: 支持管理者在后台设定影片、图片或文字等媒体素材，将通知公告、宣传片等通过客户端播放和传播。

9．公播素材支持文字、图片、影片类型。

10．终端信息发布受后台实时控制，每个终端可独立发布和管理发布内容，支持紧急信息插播。

11．具有空间预约功能。

12．支持通过终端按照日期时间快速预约当前空间。

13．支持通过任意终端查询当前全校可用空闲空间（按楼宇、楼层、空间名称显示空闲空间信息）、以空间名称查询、预约其他空间。

14．终端支持空间一键续借、提前释放。

15．支持对接教室空间内的网络摄像头，可通过终端实时查看教室内的影像，巡班老师不用进入教室，通过门口终端即可查看室内的实时考试、教学情况。

16．支持考场模式。

17．终端可根据后台考试排程，在考试期间自动切换至考场模式，显示考场信息。考试期间终端自动切换考场模式，显示考场信息，包括空间名称、考试名称、考场编号、考试科目、考号范围、考试日期、考试时段、监考教师等信息；

18．支持服务呼叫、处理、完成3个阶段的空间服务流程，可在终端通过灯条颜色及通知信息显示当前服务状态。

19．支持刷卡开门、密码开门等多种开门方式。

20．支持终端接入H5第三方应用系统，师生通过终端可使用第三方应用，支持第三方应用调取设备硬件功能：刷卡进行身份鉴证。

21．终端页面采用Widget技术。

22．支持Widget窗格自定义配置（窗格数量、内容），终端界面最多可支持分4屏展示12个Widget窗格，可左右滑动。

23．Widget组件窗格可以制定为系统的标准功能也可以是第三方应用的呈现，基于学校的需求进行自定义扩展。

24．支持定时开/关屏。

25．空闲时段显示教室基本信息包括教室空间编号、空间名称，时间等信息。上课时段可根据课程排程，自动显示相关课程信息。

26．智能空间管理系统

26.1后台可远程添加空间并关联终端设备；对绑定的终端可远程管理和升级；可以对终端进行分组分类管理。

26.2系统应采用WEB管理介面，通过WEB即可登录管理系统，并可根据不同管理者角色设置不同操作权限，可设置多组管理者帐号。

26.3后台可对终端自定义背景和Logo。

27．权限设置

27.1细粒度的权限控制，满足学校的各级权限的精细化管理；

27.2可以根据不同的用户设置不同的操作权限，设置多组管理员账号，指定每组管理员在指定的空间上拥有的权限。

28．多媒体公播展示: 支持管理者在后台设定影片、图片或文字来传播公众资讯，将通知公告、宣传片等通过客户端播放和传播；1）公播素材支持文字、图片、影片类型。其中图片支持PNG, JPG, JPEG格式；视频支持FLV, AVI, WMV, MP4, MKV等格式；2）管理者可管理公播素材，并批量创建和管理播单；3）管理者可以设置指定空间的公播，包含播单、循环播放规则、循环播放周期；4）学校可以设置公播是否需要审核。如果需要审核，则公播需要审核通过才可在终端播放。

29．通知发布：管理员可在web后台设置发布通知内容，支持在智慧班牌首页显示和查看通知。

30．支持管理员后台自定义设置终端显示的班牌名称。

31．可根据不同场景显示班牌信息：当前时间段有课程的情况下以课程名称作为主信息显示，班级和空间名称作为副信息显示；当前时间段无课程的情况下以班级或者空间名称作为主信息显示。

32．支持在终端上查询显示当前空间的日课表。

33．同时支持教师和学生在智慧班牌上查看自己的个人课程表，课程表的信息同时应包含上课地点、上课时间、任课老师姓名等。

34．基础信息对接：支持与校方基础信息系统进行集成，获取学生、教师等相关数据信息，从而实现签到考勤。

35．课程考勤：支持后台设置课程的考勤时段，当考勤时段开始时，考勤界面会自动弹出，显示当前课程名称并提示学生、教师刷卡签；学生、教师在签到的同时进行考勤拍照。

36．考勤统计管理：1）教师在终端上可以查看所带课程的学生考勤统计情况和个人考勤统计情况；2）学生在终端上可以查看自己在各个课程的考勤统计情况；3）支持后台按需生成教师和学生的课程考勤统计报表（管理者可以查看到所有班级学生在各个课程的考勤统计情况），支持全校、院系、班级、个人级别的查看。

37．考勤预警：支持考勤预警功能，针对考勤可以设置预警等级、预警类型（缺勤或迟到）、预警周期、预警规则（包括单门课程或所有课程的累计次数）、通知角色（本人、任课教师或自定义）等信息。当学生触发预警规则后，系统可发送该学生的预警通知短信到指定通知角色。

38．请假管理

38.1支持教师在后台查询学生请假记录，也可以替学生请假。请假模式灵活，既可以针对某个课程节次请假，也可以针对自定义考勤请假；

38.2支持教师按课程节次请假，并可查看教师请假记录。

39．服务跟踪管理

39.1 管理者可在后台自定义设置不同空间的服务项目，自定义服务类型，增删服务人员，如设备报修、清洁、安全巡查等。

39.2服务统计报表支持按照相应空间编号、呼叫次数、服务次数、服务时长、平均服务时长和平均响应时长来导出列表，方便管理。

40．考场模式（提供操作界面截图并盖公章）

41．支持管理员通过后台创建考场，满足学校将教学空间临时用于考场空间的需求，在终端上突出显示考试信息，包含对应空间名称、考试名称、考场编号、考试科目、考号范围、考试日期、考试时段、监考教师、考场状态等。

42．安全管理（提供操作界面截图并盖公章）

a.支持断电开锁及送电开锁模式切换，可设置刷卡，密码等方式开门。支持查看落锁状态。支持自定义时段开锁，支持在排程开始前自动解锁，可自定义排程开始前开锁时间。支持批量设置多个空间的门禁规则，并支持远程开锁。

b.管理员可以设置指定用户在指定空间或空间分组上，在某些时间段的门禁白名单权限，控制进出权限。

c.支持查看所有进出空间门禁的记录，包含空间、人员、时间、结果、开锁方式等信息，同时可查看相关的拍照留存的数据。支持按照时间、空间进行筛选。

43．教学空间管理（提供操作界面截图并盖公章）

a.自定义校区、楼宇、楼层空间架构，方便对教室进行组织和管理；

b.基于校区、楼宇、楼层信息，自定义教室信息，包括对教室空间号、教室名称、面积、描述、用途、设施等进行信息管理；第三方应用等信息进行管理；支持对空间进行分组。

c.对空间进行批量操作，包括编辑空间信息（面积、描述、用途）、移动空间、编辑终端背景图片、管理第三方应用、编辑预约细则等批量操作。

44．设施管理：支持添加教室空间中所包含的设施，方便用户在预约空间时进行查看。

45．终端Widget窗格远程管理：可自定义配置终端Widget窗格（数量、内容），支持在线预览。

46．第三方应用（提供操作界面截图并盖公章）

47．作为开放平台，终端支持第三方应用的接入。在后台设置第三方应用的名称、图标、接入方式、附加参数等，并在不同的空间上按需安装，即可在终端进行访问。

48．空间预约管理（提供操作界面截图并盖公章）

a.支持通过后台查看所有空间详细排程，支持按日历视图查看空间详细排程；支持按时间、设施、人数等条件筛选查询空间。

b.支持后台直接预约空间，支持按周期重复预约；周内任一天均可设置重复预约规则。

c.支持预约审核管理机制。

d.支持用户查看管理自己的预约，可按日历视图查看自己的预约排程。

e.支持设置预约高级规则：最少预约人数设置，只有高于最少预约人数的预约才能提交。可限制预约时长。

f.支持管理员查看全部预约记录，支持按时间、空间、预约人、审核状态、预约状态（开始、结束、撤销）等条件进行检索，并支持相关记录的导出。

49．智慧空间数据决策分析（提供操作界面截图并盖公章）

a.实时显示各个空间课程的到课率、考勤结果、缺勤人数。

b.支持空间使用率分析，包括空间名称、用途、使用次数、使用时长、空间使用率及走势图；并可按照空间名称、用途、设施、容量等条件进行多维度筛选，方便学校分析空间使用率高低以及原因。

十七、集成讲台

1．讲台尺寸为：约1200mm*650mm*900-105mm(左右*前后*桌面/外围高度)，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，尺寸根据实际空间环境定制。

2．钢木结合，采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.2mm，桌面立面包围处采用汽车内衬加工工艺，高端大气，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。

3．讲台上配有23.8寸以上触摸显示器，电容十点触摸屏，屏幕比例:16:9，接口类型:VGA,HDMI，面板类型:IPS，刷新率:60Hz，屏幕类型:WLED，屏幕分辨率:1920x1080像素；显示器嵌入讲桌后四周无缝隙，与桌面仰角≥18°，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。

4．讲台箱体左侧预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，箱体预留功放主机、电脑主机、中控主机安装位置。

5．讲桌桌面右侧放置标准接口面板，铝合金材质，包含至少两个USB口（≥5V/2A）、220三相电源接口、HDMI接口、USB type C接口等。

6．讲台桌面侧边位置设置有1个USB type C口，老师除了可以用于充电外，还可用于手机或笔记本电脑视频输入。

7．老师可将笔记本电脑用HDMI接入，将笔记本电脑画面显示在讲台主屏及投影画面上。

8．讲台在讲桌正面配备安装检修门（与学生上课位置正对面），采用三聚氰胺板材质，内置隐藏式螺丝安装，方便打开设备柜进行维护工作，设备线活动处做好防护套，便于检修。

9．讲台桌面设置中控面板和话筒底座的安装区域，可根据实际尺寸定制。

十八、可折叠移动双人课桌

1．桌板：采用25mm刨花板（MFC），正反面贴三聚氰胺，PVC封边，完全保证了强度的要求与简洁的外观；MFC板材符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放量》；

2．桌架：采用钢管/铁片焊接而成，表面烤漆，钢管材质为Q235一级冷轧光亮管，钢板材质(鞍钢st-12)一级冷轧钢板，脚板背面壁厚 2.0mm，横梁圆管φ45壁厚1.5mm，桌脚椭圆管67.6mm×40mm壁厚2.0mm。脚板正面壁厚4mmPA6+30%GF，通过按压两侧把手，可将桌板进行折叠收纳；表面烤漆

3．挡板：采用18mm刨花板、正反面贴三聚氰胺、PVC封边，与15mm丙稀腈两种材质可选。跟随桌板翻转一同收起，不影响收纳；

4．置物架：采用钢管和尼龙(PA6)+30%玻璃纤维（GF)组合而成，可用于储物，跟随桌板翻转一同收起，不影响收纳；

5．折叠机构：采用5mm一级冷轧钢板，加强整体折叠强度；

6．轮子：采用尼龙（PA6），防止椅子在静止情况下自由滑动，承重力通过测试；

7．挂钩：采用尼龙(PA6)+30%玻璃纤维（GF)；有着坚固的承重能力，安装方便，可移动；

8．五金配件：金属表面处理为涂漆盐雾试验符合BIFMA 5.1标准；固定螺丝为内六角螺丝，螺丝与螺套抗拉强度、屈服点、洛氏硬度符合GB/T 3098.1-2000《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准。机械性能达到洛氏6.8级以上要求。

十九、教学课椅

1．规格尺寸：整椅宽495mm，整椅深570mm，整椅高840±10mm，座高430m，座宽462mm，座深426mm；

2．椅壳：采用聚丙烯（PP）+20%玻璃纤维（GF），平均8mm的超厚壁厚设计，腰身厚度高达10mm，完全保证了强度的要求，并且有多种颜色可选，表面皮纹处理，增加椅壳品质感，坐感富有弹性；

3．椅脚：采用Q235钢管弯管方式，表面烤漆，椅脚钢管φ20mm壁厚2mm，超强承重能力；保证安全的方式下，增加了美观度；表面烤漆符合（SGS：IEC 62321-5:2013,IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,IEC 62321-7-2:2017,IEC 62321-6:2015和EC 62321-8:2017,采用ICP-OES,UV-VisheGC-MS进行分析）;

4．椅架连接钢板：采用（鞍钢st-12）钢板材质，表面电镀，厚度4mm，超强抗拉强度；

5．脚垫：采用尼龙(PA6)+30%玻璃纤维（GF)；防滑，承重力通过测试；

6．轮子：采用尼龙（PA6），防止椅子在静止情况下自由滑动，承重力通过测试；

7．软垫：采用聚丙烯（PP），有良好的防滑性；

8．五金配件：金属表面处理为涂漆盐雾试验符合BIFMA 5.1标准；固定螺丝为内六角螺丝，螺丝与螺套抗拉强度、屈服点、洛氏硬度符合GB/T 3098.1-2000《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准。机械性能达到洛氏6.8级以上要求。

9．课椅整体通过BIFMA X6.1-2018教育用座椅。

二十、六边形教学课桌

1．桌板基材：厚度为25mm,饰面刨花板基材，要求甲醛释放量≤0.05mg/m³；

2．桌板贴面：优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；

3．桌板封边：高品质聚氯乙烯，不易断裂，热溶胶工艺；

4．台面分两块，挡板18mm，板脚25mm，台面25mm，中间六边形桌板可以单独拆卸；台面开6个直径60mm小圆孔，配金属过线盖，中间板两端如图位置开微笑孔，下不配线盒，仅为检修使用，每个台面下方竖版外侧开86槽：两个五孔86面板，一个网络86面板。

二十一、教师椅

1．椅背框：黑色尼龙背框(材质：PA+GF30)；

2．网背：高品质环保、透气、高弹性舒适网布；

3．腰靠：腰靠可调节，手动上下移动；

4．坐垫：采用高回弹定型棉，密度45KG/m³，免胶工艺，80kg/m³高密度高回弹定型泡棉，具备高回弹力，防火性能达到国家标准；

5．扶手：T型固定扶手，PP+GF20材质；

6．座底塑壳：PA+GF30高强度塑胶材质，

7．气压棒：黑色喷塑优质气压棒，行程90mm，过BIFMA测试；

8．底盘机构：一段倾仰锁定底盘 ，具有回力安全保护功能，自适应体重范围45~120kg；

9．五星脚：黑色尼龙加纤五星脚；

10．滑轮：高品质直径60mm尼龙万向滚轮，承重40~45KG。通过10万次磨损测试标准。

二十二、千兆交换机

1．性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；

2．表项：路由表≥1K，ARP≥1K,ACL≥512，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M；

3．端口：24千兆电口+4千兆SFP+4千兆电（combo）；

4．支持POE+；POE供电功率≥370W；

5．最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理；

6．路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3；

7．可靠性：支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能；

8．支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

9．支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server；

10．安全：支持用户分级管理和口令保护、SSH2.0、端口隔离、 802.1X、端口安全、MAC地址认证、HTTPs；

11．绿色节能 ：端口定时down功能,支持端口休眠，节省能源,智能风扇调速。

二十三、高清矩阵

1．支持4进4出HDMI2.0矩阵；

2．支持4K*2K@60Hz分辨率，3D立体成像技术；

3．双红外接受设计，工业级EDID拨码，切换分配双功能；

4．遥控、RS232串口、按键三种切换方式；

5．兼容广泛，即插即用。

二十四、辅材

光纤、高清线、六类网线、国标电源线；聚酯吸音板、PVC地胶、硫酸钙静电地板等等。