附件一：主要设备配置及技术参数要求

- 设备清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸会议屏 | 2 | 台 |
| 2 | 专业视频会议摄像机 | 2 | 台 |
| 3 | 视频会议主机 | 2 | 台 |
| 4 | 专业视频会议吸顶麦克风 | 2 | 个 |
| 5 | 专业视频会议全向麦克风 | 2 | 个 |
| 6 | 控制器 | 2 | 个 |
| 7 | 音频处理器 | 2 | 台 |
| 8 | 吸顶扬声器 | 8 | 个 |
| 9 | 中控主机 | 1 | 台 |
| 10 | 会议控制触控屏 | 1 | 台 |
| 11 | 场景控制扩展盒 | 3 | 台 |
| 12 | 八路电源控制器 | 1 | 台 |
| 13 | 无纸化会议管理主机含软件 | 1 | 套 |
| 14 | 无纸化升降器含软件 | 18 | 套 |
| 15 | 无纸化会议终端 | 18 | 台 |
| 16 | 无纸化流媒体主机含软件 | 1 | 套 |
| 17 | 网络主机 | 2 | 台 |
| 18 | 无线传屏器 | 1 | 台 |
| 19 | 电子桌牌 | 18 | 台 |
| 20 | 辅材一批 | 1 | 项 |
| 21 | 会议桌 | 1 | 个 |
| 22 | 会议椅子 | 40 | 张 |

2、主要设备技术参数要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸会议屏 | 2 | 1.整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射。 ★2.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A+规屏。显示比例16:9。分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。（提供具有CNAS机构认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 3. 采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）×32768（D）。触摸精度≤±1mm。触摸高度≤3.5mm。最小识别直径≤3mm。 4. 屏幕表面采用3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率不低于88%，表面硬度不低于莫氏7级。 ★5.屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。（提供具有CNAS机构认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 6.前置面板需具有以下输入接口：≥1路标准非转接Type-c接口、≥2路双通道USB3.0接口。 7.整机后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口、≥1路MIC输入接口、≥1路MIC输出接口、≥1路RJ45接口、≥1路COM接口、≥1路USB3.0 Type-A接口、≥1路USB Type-B接口。 8.须后置安卓系统还原按键。 9. Windows和Android双系统均可实现上网功能。 10.须支持Windows和Android双系统，也可根据需要设置单一windows模式。 11.整机内置无线网卡，须提供AP、Station工作模式，且支持AP&Station两种工作模式同时工作，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接。 12.内置无线投屏接收器，无需外接接收部件，匹配后即可实现投屏功能。 13.在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。 14.嵌入式Android操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能。（提供具有CNAS机构认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖鲜章）。 15.支持设备休眠功能，可自定义休眠时间，设备在休眠时可自动清理白板、批注和应用的内容。 |
| 2 | 专业视频会议摄像机 | 2 | 1.支持USB 即插即用，兼容所有主流视讯平台。 ★2.支持不低于4K@30fps画质。 ★3.支持不低于15倍混合变焦，不低于5倍高清无损光学变焦镜头， 不低于3倍数字变焦。 ★4.摄像机对角视场角不低于98°，水平视场角不低于87°。 ★5.PTZ云台可实现 不低于±175°水平转动范围，不低于±30°垂直转动范围。 6.支持水平、垂直翻转。 7.支持多种安装方式，包括电视支架/壁挂支架/三脚架。 8.预置位不少于4个。 9.采用1/2.8英寸，CMOS传感器 ，最大像素不低于800万。 10.支持无畸变镜头，支持防闪烁和频闪，支持自动曝光，支持自动白平衡，支持3D 降噪。 11.支持编码格式YUV,MJPEG,H.264。 12.支持USB2.0 、HDMI接口同时输出画面。 13.支持NDI协议（RJ45网口）传输视频 ，信号稳定。 14.支持隐保护功能，摄像机停止工作时，镜头自动旋转至隐私位置。 15.支持HDR 高动态成像。 16.支持系统 Windows/Mac/Linux。 |
| 3 | 视频会议主机 | 2 | 1.采用Intel酷睿i5处理器，支持最高8GB DDR4内存。 ★2.双流4K技术，实现会议视频和内容的4K超清输出。 ★3.可同时接入多台台摄像机， 支持多人、 多场景远程会议。 4. 支持HDMI双屏输出， 满足会议场景文件与视频分屏共享。 5.拥有丰富拓展接口， 支持会控设备及多样化客户端接入。 6.“1+N" 以1个高性能主机、 N个音视频会议拓展硬件进行灵活部署。 ★7.支持腾讯会议Rooms、飞书 Rooms、 钉钉会议Rooms等多种Rooms场景。 8.主机性能：CPU不低于I5 8265U，内存不低于8G DDR4，硬盘不低于128G SSD。 9.USB接口： USB 2.0 Type-A×3，USB 3.0 Type-A×2，USB 3.0 Type-C×1。 10.音频接口： LINE IN×1,LINE OUT×1。 11.视频接口： HDMI 1.4×1，4K@30fps。HDMI 2.0×1，4K@60fps。 12.电源接口： 100-240V 2.4-1.25A。 13.网口： RJ45×1,1000 M/S。 |
| 4 | 专业视频会议吸顶麦克风 | 2 | ★1.不少于91单元MEMS麦克风阵列。 ★2.不少于12个拾音指向波束，支持区域拾音设定。通过内部AI芯片调整指向波束数量和波束拾音区域实现特定方向拾音。 ★3.不少于1路混音输出通道。 4.含啸叫抑制、噪声抑制、回音消除、自动增益、混响抑制及全双工通话等音频优化处理能力。 ★5.设备级联数量不少于8台。 6.须支持吊顶安装、天花板嵌入式等多种灵活安装方式。 7.支持POE供电方式及通过网线传输音频信号，无须预留外接电源，不占用地插/墙插电源口。 8.具有状态指示灯。 9.支持7×24小时连续工作，长期开机不会造成设备过热和出现死机现象。 10.具备根据会议室声学环境（如混响严重、持续底噪）调整或定制优化固件版本的功能。 11.具备支持远程固件升级、多麦数据抓取等日常维护工作而无须现场拆装设备的能力。 12.具备中文图形化操作管理界面或工具。 13、需提供原厂售后服务承诺函，用户需注册为苏州大学。 |
| 5 | 专业视频会议全向麦克风 | 2 | 1.具备USB即插即用，埋线式免驱使用，兼容Windows/Mac/Linux等系统。 ★2.具备多麦克风阵列级联技术，级联方式 POE网线级联，支持至少5台设备级联。 ★3.具备降噪、回声消除、混响抑制和自动增益控制功能 4.设备内置8单元全向MEMS麦克风和高保真扬声器 5.具备全双工通话功能 6.具备360°空间指向阵列，单台具备8单元全向MEMS麦克风， 级联后具备40单元全向MEMS麦克风。 7.单台设备有效拾音距离 ≥5米。 8.麦克风灵敏度 -26dBFS 94dB SPL@1kHz，信噪比 65dBA@20kHz bandwidth,A-weighted。 9.扬声器额定输出功率4Ω/3W,有效频率范围170Hz～20kHz。 10.具备最大背景噪声抑制 18dB，线性回声消除器的最大线性erle≥30dB。 11.具备单台设备USB type-c进行供电和数据传输，无需外接电源。 12.具备功能按键，可通过键实现接听和挂断通话、音量调节、麦克风静音功能。 3.具备多种接口，包括USB2.0 type-c、RJ45和电源接口。 14. 至少兼容国产操作系统统信、中方德科和、麒麟软件。 15. 至少兼容3家以上主流互联网视频会议系统（包括华为云会议、钉钉会议、腾讯会议、瞩目会议室系统。 16.支持对接传统硬件终端，如宝利通，思科，华为，科达等（需搭配S100音频转换器)。 |
| 6 | 控制器 | 2 | 1.支持POE供电。 2.具备音量调节及模式切换功能。 3.具备静音功能。 |
| 7 | 音频处理器 | 2 | 1.支持USB即插即用，兼容主流操作系统和视频会议系统，无需安装驱动。 ★2.包含啸叫抑制、噪声抑制、回音消除、自动增益、混响抑制及全双工双讲等音频优化处理能力。 ★3.具备根据会议室声学环境（如混响严重、持续底噪）调整或定制优化固件版本的功能。 ★4.同时具备支持远程会议/本地扩声/混合输出的音频通道路由模式的能力。 5.设备须具备POE++模块接口可直接对接同品牌吊顶/壁挂阵列麦克风，连接不少于8台同品牌阵列麦克风。 6.可与同品牌阵列麦克风 、无源壁挂/吸顶扬声器形成一站式整体解决方案而无需与第三方设备配合。 7.具备音频控制板，支持PoE供电方式和连接，具有常见音量大小调节、静音/解除静音、模式切换等功能按键。 8.可直接连接无源扬声器，而无须额外功率放大器，须具有不少于8路功放输出通道，每通道输出功率不小于15W。 9.须支持7×24小时连续工作，长期开机不会造成设备过热和出现死机现象。 10.具有不少于1路立体声与1路平衡单声道音频输入及不少于1路立体声音频输出接口，便于系统对接集成。 11.具备中文图形化操作管理界面或工具。 12、需提供原厂售后服务承诺函，用户注册为苏州大学。 |
| 8 | 吸顶扬声器 | 8 | 1.支持吸顶安装方式。 2.无源、15W额定功率。 3.采用金属网罩。 4.防漏电设计。 5.采用ABS阻燃材料。 |
| 9 | 中控主机 | 1 | 1.可放置桌面、桌底、机柜，设备支持热拔插，即插即用。 2.高清视频传输接口，最高支持1080P60输入输出高清矩阵。 ★3.内置DSP音频处理器，全数字音频处理算法，每个输入通道均有31段参量均衡。（提供功能界面截图并盖公章）。 ★4.具备1路HDBaseT输入，3路HDMI输入，2路HDMI输出。（提供产品图片接口标注图并盖公章），能将未压缩高画质视频、音频、网络、控制讯号和电源集中在一起，透过普通超五类网线作为传输电缆来传输。可外接桌插，支持POE供电，现场布线简洁迅速。 5.支持1路音频线路和1路MIC输入，可实现本地外接音源输入或紧急广播功能。 6.支持1路音频线路输出，适用于现场扩音，外接功率放大器或有源音箱。 7.主机支持网络扩展设备，可实现网络扩展控制电源设备，网络扩展控制灯光设备、网络扩展串口控制矩阵，摄像头等第三方设备，可实现网络扩展信号、红外其它系统设备。 8.支持433MHz控制无线电动投影幕窗帘，无线电动窗帘及无线灯光，适用于新旧会议室的改建，无需布线，免布线麻烦。 9.支持1路红外学习口VN.NQ11402，具有红外遥控学习功能，通过网络红外转发盒实现红外控制电视，投影仪，空调等。 10.支持1路RJ45网络接口，TCP/IP网络接口输出，采用100M网络传输。 11.支持通过手机APP无线管控，支持自定义场景并实现一键切换功能，操作界面可自定义，3D按钮，多态按钮，非规则按钮等等，任意搭配。 12.支持WEB管理，可通过网页进行对设备管控。 13.支持可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构。 14.支持网络传输数字音频，通过网络有源音响进行音频传输扩音。 |
| 10 | 会议控制触控屏 | 1 | 1.电池容量7250mAh（典型值）。 2.屏幕尺寸10.4英寸。 3.运行内存（RAM）6GB备注：可使用的内存容量小于此值，因为平板软件占用部分空间。 4.屏幕色彩1670万色，色彩饱和度（NTSC）：70.8%（典型值）。 5.存储容量（ROM）128GB备注：可使用的内存容量小于此值，因为平板软件占用部分空间。 6.前置摄像头800万像素（f/2.0光圈，固定焦距）。 7.后置摄像头1300万像素（f/1.8光圈，自动对焦）。 8.分辨率2000×1200 像素。 9.CPU核数八核。 |
| 11 | 场景控制扩展盒 | 3 | ★1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.具有1路RS232，带保护电路接口。 3.具有1路红外输出口，1路RS485输入输出接口，兼容RS422协议。 4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 5.具有工作指示灯，红色指示灯指示机器运行状态，蓝色指示灯指示机器的开关状态。 6.支持两种供电方式，一种是DC12V供电，一种是百兆POE供电(标准的POE协议)。 7.支持DHCP，设备网络地址自动识别和批量IP信息更改。 |
| 12 | 八路电源控制器 | 1 | 1.采用导轨式安装设计，自带9个物理按键可对设备工作模式进行设置，满足不同客户使用需求。 2.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持16A。 3.自带数码管显示屏可显示设备设置以及运行状态。 4.支持手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。 5.支持三种上电模式。模块上电时，可设置所有输出回路打开、所有输出回路关闭或者保持上次断电时工作状态。 6.具有消防24V电压强启和强切功能。当消防24V电压输入时，可设置模块全部回路开启或断开。 7.支持延时设置功能。设置全开或全关时每个回路之间的开启或关闭间隔时间，最短为0.1秒，最长2秒。 |
| 13 | 无纸化会议管理主机含软件 | 1 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.主机CPU配置不低于四核，内存配置不低于8G，硬盘容量不低于1TB，有千兆网络接口（RJ45），具有视频输出接口：≥1×HDMI、≥1×VGA。具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口。具备其他接口：≥1×RS232、≥4×USB接口。（提供接口截图并盖公章） 3.后台管理包含：用户登录与统一身份进行对接，用户通过统一身份进行登录后对功能能进行操作，管理员实现对会议信息的管理，设置会议编号、会议名称、开始时间等，管理员针对会议可下设多个议题，实现新建、编辑、删除议题信息（包括议题名称、会议时长、参会者等）操作，完成对会议议题的相 关参数的设置与发布， 管理员对当日会议及下属议题的进程进行管理设置，展示当日会议及议题信息、当前会议及议题信息及下一个会议及议题信息，并实现 对会议及议题的进程、顺序及手动叫号等操作进行管理，实现部门信息的同步及查看管理。实现用户信息的同步及查看管理。实现对用户组别及下属人员进行管理。实现对用户权限的管理。实现对会议信息进行多条件组合查询功能。实现对会议信息按条件进行数据统计功能。 ★4.手机端包含： 用户登录与校方统一身份进行对接，用户通过统一身份进行登录后对功能进行操作。 可查看当日与自己有关的会议及议题信息。参会者通过统一身份登录后，可查看当日会议及议题进程信息。 5.大屏端包含：用户登录与校方统一身份进行对接，用户通过统一身份进行登录后对功能进行操作。大屏实时展示当前会议及议题进程信息，包括当前正在进行的会议及议题信息、下一个的会议及议题信息等。针对会议议题状态进行提醒。 |
| 14 | 无纸化升降器含软件 | 18 | 1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝。 2采用全铝结构，显示屏框架、机箱均为铝合金。 3要求表面进行阳极氧化处理，色泽光亮。 ★4.要求设备面板厚度3mm，宽度70mm，长度430mm，显示屏厚度9.7mm (提供第三方权威机构检测报告并盖公章) 。 5采用进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低。 6．15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率1920×1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计。 ★7.支持1路HDMI、1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式 (提供第三方权威机构检测报告并盖公章) 。 8.可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。 ★10.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0～30°(提供第三方权威机构检测报告并盖公章)。 11.要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 12.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。 13.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 14.支持单机使用，也可以实现集中控制。 15.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 16.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 |
| 15 | 无纸化会议终端 | 18 | ★1.支持会议信息展示页面，可直接查看会议议程、会议介绍等信息，可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 2．通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 3．支持单人白板或多人同时共享同一画板。 4．支持与一人或多人进行实时会议交流。 5．可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。 6．支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（支持windows/IOS/Android）广播。 7．参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能。 8．可切换无纸化终端为普通电脑使用。 9．会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求。 10．支持与会议服务APP对接，后勤人员可随时随地接收并处理不同会议室发来的服务信息。 11．内置浏览器，支持浏览以太网网络，可访问OA、邮箱等。 |
| 16 | 无纸化流媒体主机含软件 | 1 | 1.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、VGA信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz～3.4GHzz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G，硬盘采用固态硬盘且容量不少于128GB。 ★7.具备视频输入接口≥1×HDMI、1×VGA。具备视频输出接口≥1×HDMI、1×VGA。具备音频接口≥1×3.5mm音频输入接口≥1×3.5mm音频输出接口。具备≥2×RS-232、≥4×USB接口（提供接口截图并盖公章）。 8.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 9.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。 10.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 最大可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。 ★11.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件。支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示（提供功能界面截图并盖公章）。 ★12.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源(视频点播，视频直播，外部信号，同屏信号，电子白板，文档）进行播放功能。（提供功能界面截图并盖公章） |
| 17 | 网络主机 | 2 | 1.24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口。 2.交换容量：不低于336Gbps（含）。 3.包转发率：不低于96Mpps（含）。 |
| 18 | 无线传屏器 | 1 | 1.操作系统兼容性：Windows7/8/8.1/10,32位和64位。 2.投屏电脑分辨率：640X480、800X600、1024X768、1152X864、1280X600、1280X720、1280X768、 1280X800、1280X960、1280X1024、1360X768、1366X768、1440X900、1400X1050、1600X900、1600X1200、1680X1050、1920X1080、1920 X 1200、2048X1536、2560X1600、2880X1620、2880X1800、3200X1800、3840X2160，分辨率超过以上分辨率进行缩放适配处理。 3.本地投屏帧率： 4K 15fps/1080P 60fps （Windows）。 4.音频特性：投屏支持48K双声道无损音频播放。 5.辅流音频：支持投屏音频远端播放。 6.连接距离≤20m。 7.数据安全：TIs协议加密。 8.无线参数：支持802.11 a/g/n、支持2.4G和5G双频段模式。 9.模式认证方式：WPA2-PSK认证方式。 10.USB接口:1XUSB device typeA 接口。 |
| 19 | 电子桌牌 | 18 | 1.主屏幕尺寸≥7.5英寸，分辨率：800×400。 2.支持色彩：黑白红。 3.支持安卓系统手机连接蓝牙操作。 4.采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。 5.采用全铝结构，显示屏框架厚度不大于7.7毫米。 6.表面采用阳极氧化处理，支持定制各种颜色。 |
| 20 | 辅材一批 | 1 | HDMI线、六类网线、电源线(强电)、接插件、专用插座等。 |

| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 会议桌 |  | 参考尺寸：5600 mm *1800 mm *750mm 开孔，配检修门 | 张 | 1 | 桌板厚度60mm。8个512铝合金线盒。 面材：表面木皮采用优质木皮。木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。 基材：采用符合E0标准的优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于GB 24410-2009标准要求。 漆面：油漆采用优质品牌（宣伟）水性油漆，环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。 五金：采用知名品牌三合一扣件、缓冲阻尼铰链等。 |
| 22 | 会议椅1 |  | 参考尺寸：H1060 mm *W620 mm *D560mm会议椅 | 张 | 20 | 采用优质牛皮覆面，海绵：优质回弹海绵。 椅座成型胶合板：采用环保成型胶合板，木架：扶手、木架采用采用橡胶木实木，无疤无结，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，含水率8%-13%，木。油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰。 |
|  | 会议椅2 |  | 参考尺寸：H900 mm *W460 mm *D490mm会议椅 | 张 | 20 | 采用优质牛皮覆面，海绵：优质回弹海绵。 椅座成型胶合板：采用环保成型胶合板，木架：扶手、木架采用采用橡胶木实木，无疤无结，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，含水率8%-13%，木。油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰。 |