附件1：

低空经济应用技能教学服务软硬件设施要求表

| 序号 | 软件、硬件名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型多旋翼无人机（训练机） | 一、参数要求 1.六旋翼机架:机臂为碳纤维材质，;轴距约1650mm; 2.电机六个: X8电机，KV100；工作电压12S; 3.电调六个:输入电压 12S ，有5伏 BEC 输出; 4.螺旋桨每套六支:3011 正反桨; 5.电池: 22000mah 6S>25C 2块; 6.遥控器两个:具有纠错跳频数字系统，通道数12；续航时间12-20小时；射频功率20DB@CE/23DB@FCC；跳频全新FHSS跳频；电池10000mA/H；充电接口TYPE-C； 7.飞控: 高性能芯片，采用传感器技术的IMU冗余，集成隔振系统，过滤高频振动，降低噪音，确保读数准确。IMU 由板载加热电阻器进行温度控制，集成陀螺仪、电子罗盘、加速度计、马格、气压计;支持2CAN-BUS，spektruml024 /2048，PPM，PWM 接收机;支持0neShot ESC电调;融合 RTKGNSS模块，实现厘米级精度定位。自适应调参、硬件仿真、总线通讯技术等功能，配置基于Win和安卓的主流平台，实施掌握无人机的实时飞行数据；内置CAAC，警用航空模拟考试系统 8，数传模块：可远程控制异地起飞，支持手机端，PC端超远程控制。 9，定位模块：使用双天线差分定位实现厘米级定位精度。 二、基本功能要求 1.最大飞行时间不得低于30min，最大起飞重量≥25kg； 2.飞行模式支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式； 3.飞控具有磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、功能； 4.具备应急保护功能，至少具备GPS失锁，姿态不可控，智能自动返航机制，地面站断电保护机制； 5.具备智能自动返航功能，可在低电压状态，天气突变状况时，可执行一键返航功能，紧急返航也可按照预先设置的返航轨迹返航； 6.支持人社部职业技能等级证书（无人机装调检修工、无人机驾驶员）、民航局CAAC证书培训与考核，警用无人驾驶航空器B2培训要求与考核；（投标人需提供本产品满足民航局CAAC证书培训与考试的证明材料，包括但不限于采购合同、应用照片、出具证明等，并加盖公章。） | 套 | 7 |
| 2 | 民航局认证实操考试训练系统（电子围栏） | 1.卫星接收支持：BDS B1¦B2¦B3¦B1C B2a B2b、 GPS L1 C/A L1C L2P(Y) L2C L5C、GLONASS L1 L2、GALILEO E1 E5a E5b E6、QZSS L1 L2 L5 L6。 2.无线技术指标：4G全网通：LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。蓝牙：4.2 BLE 3.定位精度：RTK平面：0.8cm+1ppm高程：1.5cm+1ppm 5.收敛时间：10秒钟左右PWR指示灯亮，40秒左右SAT灯闪烁；60秒钟左右RTK灯闪烁 6.碳纤维连杆支持拆装 7.电池容量2200mAh、额定电压14.8v、持续放电电流550A、建议充电电流5A、支持充电电流10A。 8.支持无基站使用。 9.至少具备训练模式和模拟考试模式两种功能，针对360度自旋和8字飞行科目，实时进行评判；8字训练时可灵活进行左右圆的单圆训练；训练模式至少支持各个项目的单独训练，训练项目自动循环重复，同时各个科目的考评参数开放，用于设置不同的参数大小，实现不同的训练难度；模拟考试模式合并所有考试科目，对全程飞行进行评判和考核，同时开放各个评判点的参数，通过设置不同的参数大小，可以实现不同的考核难易程度，实现循序渐进、由易到难的培训方式和考核原则； 10.至少可支持学员进行视距内驾驶员、超视距驾驶员，以及教员级别的训练科目开展飞行训练；显示训练科目详细信息，至少包括各个科目训练的评判结果；至少可以对训练科目进行启停控制，用于开始和结束科目的训练或模拟考试。 11. 在训练的同时可以对提示音人声、训练场次时间间隔、飞行模式和飞行标准进行修改。并进行刷身份征、输入训练场编号进行训练。 12. 集成了AI 辅助教学系统，在训练过程中，当 无人机即将出圈时，系统可代替教员语音提示，辅助教员日常训练工作。 | 套 | 7 |
| 3 | 地面站高性能移动工作站 | 1.显存容量：≥6GB 2.整机厚度：18.0mm(含)-20.0mm(不含) 3.色域：NTSC≥72% 4.固态硬盘：≥1TB 5.内存容量：≥16GB 6.操作系统：windows 11 7.通信技术类型：有线网卡,无线网卡, 8.屏幕分辨率：1920x1080像素 9.屏幕刷新率：60Hz 10.屏幕尺寸：≥15英寸 11.CPU：不低于英特尔 酷睿 i7-13代处理器 | 台 | 7 |
| 4 | 雪糕筒 | 材质：橡胶材质 颜色：红白反光 规格：高度约90cm，底座约44cm 重量：约4kg | 个 | 105 |
| 5 | 防护栅栏 | 材质：金属 产品款式：网格 高度：约2米 长度：约3米 | 套 | 7 |
| 6 | 移动式集装箱户外训练房 | 产品配置：钢结构，集装箱外墙需配备至少20平米的中空钢化玻璃，内部配一台2P以上的空调及一套桌椅 产品规格：≥6*3*3m 防风等级：9级 集装箱占地部分需地面硬化，自行通电通网（通电电缆规格最低10平方5芯电缆，集装箱放置地离接电处约300米） | 套 | 7 |
| 7 | 工具包 | 1.M1.5 内六角螺丝刀1把 2.M2.0内六角螺丝刀 1把 3.M2.5 内六角螺丝刀1把 4.套筒1把 5.一字螺丝刀1把 6.十字螺丝刀1把 7.斜口钳1把 8.剥线钳1把 9.壁纸刀1把 10.烙铁架1套 11.焊锡丝1卷 12.松香1盒 13.50W电烙铁1支 14.动力电池测电器1个 15.万用表套装1个 16.水平测量柱1个 17.锉刀1个 18.螺丝胶1盒 19.香蕉头焊台1个 20.试电笔1个 21.USB调参线1条 22.热熔胶枪1条 | 套 | 30 |
| 8 | 电池 | 1.容量≥22000mAh，标称电压≥44.4 V， 2.充电温度支持5℃至40℃；可正偏离。 3.循环次数≥200次； 4.电池类型要求为钴酸锂电池； 5.放电倍率≥25C。 1.功率≥1080瓦； 2.净重≥4.88千克； 3.尺寸≥241mm×139.5mm×63.5mm； 4.端口数量：交流电输出口×2；USB-C×2；交流电输入口×1； 5.最大使用海拔≥3000m。 | 个 | 42 |
| 9 | 充电器 | 1.功率≥1080瓦； 2.净重≥4.88千克； 3.尺寸≥241mm×139.5mm×63.5mm； 4.端口数量：交流电输出口×2；USB-C×2；交流电输入口×1； | 台 | 7 |
| 10 | 无人机耗材配件 | 无人机电机、电调、螺旋桨等易损件备件 | 套 | 10 |
| 11 | 教具包 | 教具包至少应包含机架、机臂管夹、电机座、脚架斜撑、脚架三通、脚架竖管、脚架横管、耗材包、电机、电调、桨叶等。 | 套 | 50 |
| 12 | 基础飞行模拟器（含软件） | 需与“智能无人机培训管理系统”进行互通，传递学员训练数据。 1.支持视频教学功能，对CAAC无人机执照考试的内容与要求进行精细化阐释，并围绕考试要求开展针对性训练方法的讲解。 2. 支持从基础到进阶、单一到综合的科目训练功能，训练科目涵盖尾悬停、头悬停、左悬停、右悬停、90°自旋、180°自旋、270°自旋、360°自旋、8字左圆1/4圈、8字左圆1/2圈、8字左圆3/4圈、8字左圆、8字右圆1/4圈、8字右圆1/2圈、8字右圆3/4圈、8字右圆、8字飞行以及全科飞行训练等共计18个项目。 3.贴合实际的气象环境，全面还原真实考试的流程、规则以及评价等内容，通过目视飞行实现包括起飞、悬停、360°自旋、8 字飞行、降落等飞行操作及评价功能。 4.具备全流程语音引导、电子桩辅助、虚拟教员指导、环境设置等功能支持，无需教员参与，即可完成教学指导并纠正错误。 5.具备0级至5级风速设定以及8个方向和随机风向设定功能，支持随机环境生成，以还原真实气象环境，达到逼真的飞行效果。 6.支持Ⅲ类、Ⅳ类以及四旋翼、六旋翼、八旋翼的机型选择，和实际训练机型保持一致。 7.融合空气动力学、物理学等参数，实现无人机姿态模式高逼真交互和遥控器真实手感交互。 8.支持电力场景的加载，包括：输电线路、变电站、配网线路等，结合电力巡检规范要求，梳理对应的理论培训课程和巡视点位规则，平台实现完整业务复刻。 培训课程包括：输电线路基础知识、变电设备知识、配网线路基础知识、无人机基础知识、电力安全工作规程、设备使用与维护保养、无人机操作技术等理论课程模块和输电线路、变电站及配网线路精细化巡检飞行训练模块。 输电线路场景支持：交流单回直线酒杯塔、交流单回直线猫头塔、交流双回直线塔、交流单回耐张塔、交流双回耐张塔、交流紧凑型塔、交流拉线塔、直流单回直线塔、直流单回耐张塔等常见类型。 变电站场景支持：1000kV、500kV、220kV、110kV、35kV等常规电压等级场景。 配网线路场景支持：单回路直线杆、单回路承力塔、双回路直线杆、双回路承力塔等常见杆塔类型。 训练模块支持巡视点位预置和可视化呈现，无人机在飞行过程中支持开启拍摄指导，指导学员完成对应巡视点位的拍摄，同时遥控器支持巡视常规的拍照等操作；训练模块支持视角切换、云台控制、拍照、图片查看等功能。 9. 采用SASS平台化架构，可支持业务场景的快速开发、上线，云端部署高可用，用户无感可获取最新发布的软件功能，进而实现学员能够随时随地联网开展在线训练；学员学习与训练成绩的数据将进行云端存储与共享，以支持机构和教员实时查看学员的学习状况。 10. 运用国产化底层架构，以解决国外商业引擎所带来的“卡脖子”难题；支持信创主机的流畅运行。 支持对.max、.fbx等模型资源、.las、.pcd等点云资源、OSGB倾斜摄影资源以及3D高斯资源的流畅渲染，实现对真实场地的1：1复刻。 宏观与微观场景的加载速度小于10秒，CPU占用率低于25%、GPU占用率低于43%，内存占用小于600M，常规电脑终端三维运行帧率30帧以上。 11. 结合训练实际场景，运用3D高斯等建模方式，1日之内即可完成客户现场真实训练场景的重建与应用（高级功能）；由专业建模制作团队依据点云数据与实景数据，完成训练场景模型及机型的制作，以达成逼真的训练效果；依托空间智能技术，完成训练场景模型及机型的发布与应用，支持训练场景和机型的快速迭代，从而满足业务需求。 12.支持富斯、天地飞、Futaba、斯达飞、凤凰SM600（Reflex XTR模式）、BETAFPV、大疆FPV2、大疆FPV3等多种型号的遥控器适配接入；支持遥控器校准功能，确保每个遥控器均可实现真实交互效果。 | 套 | 50 |
| 13 | 虚拟仿真工作站 | 1.CPU：不低于英特尔 酷睿 i5-14代处理器,10核16线程，主频不低于4.6GHz 2.显存：容量≥8GB，不低于RTX3050 3.固态硬盘：≥1TB 4.内存容量：≥16GB 5.操作系统：windows 10 6.通信技术类型：有线网卡,无线网卡 7.含键盘鼠标1套 | 台 | 50 |
| 14 | 高清显示器 | 1.屏幕尺寸：不小于27英寸 2.色彩：不低于1670万 3.分辨率：不低于1920*1080 4.屏幕材质：IPS全视角，窄边框，采用LED背工透光 5.屏幕刷新率：不低于75Hz 6.对比度：不低于3000:1 | 台 | 50 |
| 15 | 多旋翼航拍无人机（飞行训练） | - 尺寸：展开尺寸：（包含桨叶）≤8*38*8cm，折叠尺寸≤17*12*6cm 2.高度：不低于120米， 3.续航：不低于20分钟（3.7v 1800毫安） 4.功能：带屏遥控器、速度切换、一键空投、陀螺仪校准、地磁校准、手势拍照录像、电调遥控五镜、720自动避障、自动美化图片、自动跟随模式。 5.含3块飞行电池、sd卡1张、读卡器一个； | 台 | 10 |
| 16 | 专业航拍无人机 | 1. 1/1.3 英寸 CMOS 2.视频拍摄能力：不低于4K 30P 3.最大信号有效距离：7-9km 4.主摄像素数：不低于4800万 5.实时图传质量：不低于720p 6.电池容量：不低于18Wh 7.数据传输：其他传输方式 8.最大抗风速：5级风 9.机身重量：约240g 10.最大飞行时间：不低于30分钟 11.图片格式：JPEG；DNG 12.操控方式：遥控器控制 13.支持接口类型：Micro USB；Lightning；USB-C 14.包装清单：飞机×1、RC×1、智能飞行电池×3、备用螺旋桨（对）×3、备用螺丝×18、螺丝刀×1、云台保护锁扣×1、Type-C to Type-C PD 快充线 ×1、USB-C 数据线×1、单肩包×1、双向充电管家×1 | 台 | 5 |
| 17 | 固定翼无人机航模 | - 翼展: 1800毫米 2. 机身长: 约1335毫米 3. 起飞重量:约2180克 4. 电机:无刷3541-KV750V 5. 电调: 45A 6. 桨叶: 12寸 7. 舵机: 17gx6个 8. 通道:6通道 9. 锂电池:4S 3300~4000mAh 35c（3块）；带充电器 10. 副翼:有 11. 起落架:有 12. 垂直尾翼:有 13. 襟翼：有 14. 装电池方式：快拆电池仓 | 套 | 3 |
| 18 | 垂直起降固定翼无人机航模 | 1. 材质:泡沫EPP 2. 翼展:950mm 3. 机身长度:763mm 4. 飞行重量:1160 5. 克翼载荷:56g/sq.cm 6. 飞行时间:约40分钟 7. 定位系统:GPS&GLONASS 8. 控制系统:VTOL 飞控固定翼 9. 电机:2212-KV980*1 10. 固定翼电调:20A *1 11. 固定翼桨叶:9045 *1 12. 多旋翼电机:2212-KV980*4 13. 多旋翼电调:15A 4-合-1 14. 多旋翼桨叶:9045 *4 15. 舵面舵机:约9克模拟舵机*4 16. 固定翼巡航速度:16m/s 17. 遥控&数传距离:5~7公里(无遮挡) 18. 动力电池:4S14.8V 4500mAh锂电池 19. 可垂直起飞/降落 20. 多轴模式/固定翼模式 随意切换。 21. 固定翼巡航功能，飞机始终保持设定的高度和方向。 22. 失控返航/一键返航。 23. 航点规划功能。 24. 其他拓展功能 | 套 | 3 |