附件2：

人工智能技能教学服务软硬件设施要求表

| 序号 | 软件、硬件名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 参数要求： 型号: 高性能GPU服务器 GPU: GPU卡：≥4块A10 专业级显卡，显存≥24GB；， CPU: Intel Xeon Silver 4310 或同性能以上 内存: 128GB DDR4 ECC 硬盘: 2TB NVMe SSD (系统盘) + 8TB SATA HDD (数据盘) 网络: 万兆光口网卡 系统: Ubuntu Server 20.04/22.04 LTS | 套 | 4 |
| 2 | 架式服务器 | 参数要求： - 规格：≥4U机架式服务器 - 处理器：≥2颗Intel Xeon 835 8处理器，核心数≥ 32C，主频≥ 2.6GHz； - 内存：≥512GB DDR4 3200MHz 内存； - 硬盘：≥2块480GB SSD；≥2个 3.84TB NVME SSD；≥4块8TB 7.2 K HDD； - RAID：独立高性能 RAID卡，2G 缓存，支持RAID0/1/5/6/10/50/6 0等； 6.网卡：配置不少于4个千兆网口， 不少于4个万兆光口（含光模块） | 套 | 1 |
| 3 | 网络存储NAS | 参数要求： 型号：网络存储NAS 集中存储课程资料、大型数据集和项目文件 盘位: ≥4盘位 容量: 配置4块硬盘，总可用容量≥20TB （建议RAID 5配置） 网络: 双千兆/万兆网口 | 套 | 1 |
| 4 | 网络设备 | 参数要求： 1．24口千兆以太网交换机 2．配备至少2个万兆上行端口 | 台 | 2 |
| 5 | 网络安全设备 | 参数要求： 1．配备一款AI驱动的企业级防火墙，具备高性能威胁防护能力 2．配备上网行为管理设备（如深信服等） | 套 | 1 |
| 6 | 学生实训电脑 | 参数要求： CPU: Intel Core i7-12700H 或 AMD Ryzen 7 6800H 及以上 内存: 16GB DDR5（可扩展至32GB） 硬盘: 512GB NVMe SSD GPU​: NVIDIA GeForce RTX 3060（6GB显存）或同等性能及以上 | 台 | 40 |
| 7 | AI开发基础软件包 | 参数要求： 为所有终端统一部署：Python 3.8+、Anaconda、Jupyter Notebook/Lab、VS Code、Git、Docker Desktop 需提供正版标准化的系统镜像，确保环境一致。 | 套 | 40 |
| 8 | 深度学习框架 | ​部署TensorFlow 2.x、PyTorch 1.x及以上版本，并配置完整的GPU加速环境（CUDA、cuDNN 必须与提供的GPU服务器兼容。 | 套 | 4 |
| 9 | 机器学习与数据处理库 | 部署Scikit-learn、OpenCV、NLTK/Spacy、Pandas、NumPy等主流库的最新稳定版。 | 套 | 40 |
| 10 | 大模型API额度 | 提供涵盖国内主流大模型（如文心一言、通义千问等）及国际用。 需确保访问稳定性与合规性。 | 批 | 1 |
| 11 | 项目管理平台​ | 搭建内网GitLab或Gitea服务，用于代码版本控制、项目协作和文档管理。 | 套 | 1 |
| 12 | 云平台实训资源 | 提供阿里云或腾讯云等平台的临时资源券，用于学生进行模型云端部署和Web应用发布实训。 需保证每人有独立实践机会。 | 批 | 1 |